РОССИЯ # Общество с ограниченной ответственностью «М.ГРАДО» Огибнянское сельское поселение Чернянкого района Белгородской области «Утверждаю» Директор ООО «М.ГРАДО» ___________Ю.Б.Скворцова «___» _____________ 2009 г. «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН» Муниципальный контракт № 4-АД от «5» июня 2009г. Заказчик – Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Второй этап. « Анализ условий, проблем и приоритетов генерального плана Огибнянского сельского поселения». Пояснительная записка. ТОМ 2. Руководитель проекта Ильяев С. С. Главный архитектор проекта Афонина Е.Н. г. Старый Оскол 2009г.

Содержание Тома 2.

| Раздел | Название раздела | № стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание Тома 2 | 2 |
|  | Состав проекта | 3 |
|  | Введение | 5 |
| Раздел 1 | Общие сведения о поселении | 8 |
|  | 1.1. Месторасположение поселения в структуре расселения | 8 |
|  | 1.2. Анализ имеющейся проектной документации | 12 |
|  | 1.3. Историческая планировочная структура | 25 |
| Раздел 2 | Анализ природного и историко – культурного потенциалов. | 29 |
|  | 2.1. Инженерно – геологические условия | 29 |
|  | 2.2. Природная ситуация | 31 |
|  | 2.3. Гидрологические условия | 33 |
|  | 2.4. Краткая историческая справка | 36 |
|  | 2.5. Историко – культурное наследие | 42 |
| Раздел 3 | Анализ социально – экономической ситуации | 45 |
|  | 3.1. Население и кадровый потенциал | 45 |
|  | 3.2. Экономический потенциал | 53 |
|  | 3.3. Уровень социальной напряженности населения | 55 |
|  | 3.4. Уровень благосостояния населения | 57 |
|  | 3.5. Жилищный фонд поселения | 57 |
|  | 3.6. Социальная инфраструктура | 59 |
|  | 3.7. Современное использование территории | 62 |
| Раздел 4 | Анализ транспортной инфраструктуры | 64 |
|  | 4.1. Анализ транспортного комплекса и его функционирования | 67 |
|  | 4.1.1. Внешний транспорт | 67 |
|  | 4.1.2. Улично – дорожная сеть | 68 |
|  | 4.1.3. Поселковый транспорт | 69 |
| Раздел 5 | Анализ инженерной инфраструктуры | 70 |
|  | 5.1. Электроснабжение. Связь | 72 |
|  | 5.2. Газоснабжение. Теплоснабжение | 72 |
|  | 5.3. Водоснабжение. Водоотведение | 77 |
|  | 5.4. Санитарная очистка | 78 |
| Раздел 6 | Экологическая ситуация. Комплексная оценка территории | 80 |
|  | 6.1. Гигиена атмосферного воздуха | 81 |
|  | 6.2. Установление санитарно – защитных зон | 81 |
|  | 6.3. Охрана водных ресурсов и почв | 81 |
|  | 6.4. Санитарно – гигиенических условий | 82 |
|  | 6.5. Комплексная оценка территории | 84 |

Состав проекта.

Генеральный план  Огибнянского сельского поселения выполняется в следующем составе:

ТОМ 1. Подготовительный этап (сборник исходных данных для

проектирования - представляется заказчиком).

ТОМ 2. Анализ условий, проблем и приоритетов генерального плана

Огибнянского сельского поселения. Пояснительная записка.

ТОМ 3. Обоснование генерального плана Огибнянского сельского

поселения. Предложения и  мероприятия по территориальному

планированию. Пояснительная записка.

ТОМ 3.1. Графическое приложение к тому 3.

Примечание:

1.  Том 1. - хранится в архиве «М.Градо», выполнен в единственном экземпляре и используется организацией для работы.

2. Том 2,  Том 3, Том 3.1. -  представляются заказчику на бумажных носителях и в электронном виде.

Состав графических материалов проекта.

Генеральный план Огибнянского сельского поселения выполняется в следующем составе графических материалов:

- Схема размещения поселения в  структуре Чернянского района.

- Схема современного использования территории. Схема комплексной

оценки. М 1:10000.

3.  Схема проектируемого использования территории. Схема

функционального  зонирования.  М 1:10000.

4.  Схема транспортной инфраструктуры. М 1:10000.

5.  Развитие инженерной инфраструктуры. М 1:10000.

Введение.

Проект генерального плана Огибнянского сельского поселения Чернянского района выполняется организацией ООО «М.Градо» в 2009 году  на основании Муниципального контракта №4-АД от 5 июня 2009 года, заключенного по результатам открытого конкурса (протокол № 4-1-АД от 18 мая 2009 года).

Весь процесс работы  по генеральному плану разбит на три этапа.

Первый этап – Подготовительный. На этом отрезке проекта разрабатывается программа работ, опросные листы, осуществляется консультации по их заполнению, исходные материалы систематизируются и обрабатываются. Изучается вся имеющаяся проектная документация по поселению. Раздел в части сбора исходных материалов выполнен администрацией района и поселения, при активном участии главного архитектора района – Морозова С.А. и землеустроителя района Колесник Н.И. и при содействии проектировщиков.

Второй этап – Аналитический, названный - «Анализ условий, проблем и приоритетов генерального плана Огибнянского сельского поселения». Второй этап предполагает выявления основных направлений по работе над генпланом, вытекающих из анализа собранных исходных данных. На этой стадии работы производится ревизия собранного материала, его анализ, составляется схема современного использования территории. Проводится комплексная оценка. Настоящая работа является результатом второго этапа и произведена на основании первого этапа работ – исходных данных, представленных администрацией Огибнянского поселения и Чернянского района. Результатом настоящей работы является выявление проблем, вопросов и задач, которые необходимо решить в генеральном плане на третьем этапе работ.

Третий этап – Разработка генерального плана, которая предполагает уточнение развития  на основании проблем, выявленных на втором этапе проектирования. Проект в рабочем порядке рассматривается администрацией и с учетом замечаний, высказанных в процессе рассмотрения,  следует оформление принятого проектного решения, написание пояснительной записки к проекту, выполнение демонстрационного материала. Третий этап разрабатывается на основе второго.

После сдачи проекта, заказчик согласовывает проект со всеми заинтересованными организациями и населением, затем утверждает проект при участии проектировщиков.

В проекте учтены требования приоритетных национальных проектов: – «Здоровье»; -  «Доступное комфортное жилье – гражданам России»; - «Социальное развитие села до 2010г».  В проекте также учитывались следующие постановления губернатора Белгородской области: -  «О стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года» №231 от 31.12.2003г., а также ряд других комплексных программ, которые направлены на социально – экономическое развитие, как области в целом, так и отдельно взятых населенных пунктов.  Программы определили задачу - в ближайшие 2 – 3 года выйти  на объемы жилищного строительства,  достигнутые во всем цивилизованном мире. При работе над проектом генерального генплана была изучена следующая ранее разработанная градостроительная проектная документация:

- проект «Схема территориального планирования Белгородской области», выполненный в 1997 году ЦНИИП градостроительства РААСН г.Москва;

- проект «Схема территориального планирования муниципального образования «Чернянский район» Белгородской области, разработанный ООО «М.Градо» в 2007-2008 годах (г. Старый Оскол, Белгородская область);

- «Генеральный план с. Огибное, центральной усадьбы совхоза «Огибнянский» Чернянского района, Белгородской области», выполненный филиалом Российского государственного проектного и научно – исследовательского института по сельскому строительству «Росгипрониисельстрой» г. Воронеж в 1986 году;

- «Проект планировки и застройки с. Волково, колхоза «Красный Октябрь» Чернянского района, Белгородской области», выполненный Белгородским проектным институтом «Белгородколхозпроект» в 1972  году;

- отводы земельных участков для нужд поселения.

Главная цель настоящей работы - создание документа генерального плана сельского поселения, определяющего основные направления поселения на расчетную перспективу – 20 лет. За расчетный срок реализации настоящей работы принят 2029 год. Первая очередь разрабатывается на период до 2013 год включительно (охватывает период в 4 года).

Основные цели работы – создать пространственную организацию, обустройство и преобразования территории поселения, развития инженерных инфраструктур, способствующих повышению уровня проживания населения в данном поселении и развития основных видов хозяйственной деятельности (строительства, массового отдыха, эффективности управления), за счет принятия обоснованных градостроительных решений.

Генеральный план выполнен с учетом происходящих в стране перемен геополитического, социального, экономического характера, строящихся в соответствии с рыночными отношениями, для которых характерны множество форм собственности потенциальных инвесторов и застройщиков, а также в соответствии с генеральными направлениями государственной концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

Наблюдающаяся стабилизация общего политического курса и экономический рост, позволивший начать реализацию масштабных национальных проектов, реформа ЖКХ, принимаемые меры по решению демографических проблем, программы по газификации России и другие национальные программы – все это является свидетельством поворота государства к нуждам жителей России, к расширению сферы жилищно-гражданского строительства. Это позволяет принять достаточно взвешенные и обоснованные решения при реализации предложений Генерального плана.

В качестве картографической подосновы принята (переданная Заказчиком) топографическая карта поселения Огибное  в М 1:10000, выполненная Старооскольским филиалом Белгородгеодезии «Южное аэрографическое предприятие» Федерального агентства геодезии и картографии в конце октября 2009г. Карта выполнена в программе МА

Работы по выполнению  генерального плана Огибнянского сельского поселения производились в программном продукте MAP INFO версия 9,5. Данная программа была использована организацией РААСН (г. Москва), которая разрабатывала проект территориального развития Белгородской области.

Проект разработан с учетом действующих нормативных документов, авторским коллективом,  в следующем составе:

Руководитель проекта……………………………………..Ильяев С.С.

Главный архитектор  проекта …………………………...Афонина Е.Н.

Компьютерная графика …………………………………..Сухина Э.А.

Инженеры…………………………………………………...Никишин К.Н.

………………………………………………………………...Сухорукова А.В.

Ильяев С.С.

Раздел 1. Общие сведения о поселении.

- 1.  Месторасположение поселения в структуре расселения.

В соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года №159, было образовано Огибнянское сельское поселение, находящееся на территории Чернянского района Белгородской области, с центром поселения в селе Огибное.

Белгородская область входит в тройку лидеров – областей регионов ЦФО России. Конкурентными преимуществами Белгородской области считается:

- выгодное приграничное географическое положение;

-наличие уникальных полезных ископаемых;

- черноземы, составляющие 78% покрова области, благоприятные природно-климатические условия, наличие территорий для эффективного ведения сельского хозяйства;

- развитая транзитная сеть железнодорожных, автомобильных магистралей, аэропорта, связывающих  центр России с ее югом, Украиной и другими сопредельными странами, высокий удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием -90%;

- наличие высококвалифицированного кадрового потенциала, учебных заведений для подготовки и переподготовки кадров;

- полная газификация области;

- наличие развитой системы финансово-кредитных, страховых и других организаций, составляющих рыночную инфраструктуру;

- наличие свободных производственных площадок для инвестирования;

- активное участие правительства области в развитии экономики и социальной сферы, конструктивное сотрудничество с региональными бизнес-структурами;

- низкие интегрированные инвестиционные риски;

- полная согласованность действий с федеральным центром.

Проблемы и ограничения социально-экономического развития области:

- значительная зависимость развития экономики от внешних факторов, коньюктуры рынка на продукцию промышленности, сельского хозяйства, размеров транспортных тарифов и размеров цены на топливо – энергетические ресурсы;

- принятие на федеральном уровне решений, которые могут иметь отрицательные последствия для экономики области;

- необходимость дальнейшей диверсификации экономики в целях снижения доли черной металлургии;

- необходимость развития энергетической базы для экономического роста области;

- высокий износ основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- территориальная ассиметрия экономического развития;

- высокая заболеваемость населения;

- большой удельный вес убыточных предприятий.

Муниципальное образование Чернянский район, как территориальное звено местного самоуправления, представляет собой территорию Белгородской области и является ее самоуправляемой административно – территориальной единицей. Район расположен в северо-западной части Белгородской области и граничит со следующими пятью административными единицами:

- на северо-западе и севере с Губкинским и Старооскольскими городскими округами;

– на востоке с Красненским районом;

-  на юге – с Новооскольским районом;

-  на западе – с Корочанским районом.

Удаленность от областного центра – по автодорогам 109 км, по железной догроге – 229 км. Чернянский муниципальтный район занимает площадь 1227,5 кв. км или 4,5% всей территории Белгородской области, население района на 1.01 2009 г. составляет 32,6 человек, или 2,15% всего населения области (1513,6 тыс. чел.).

Через Чернянский район проходит двухпутная железная дорога, соединяющая центр России с Донбасом, а также две автомобильные трассы межрегионального значения. Это автодорога Красное – Короча и автодорога Старый Оскол – Новый Оскол – Валуйки.

В Чернянский район входят 15 сельских поселений.

Количественный состав Чернянского муниципального района.

Таблица  1.

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие число поселений муниципального района | 16 |
| 2 | Общее число населенных пунктов Чернянского района, в том числе: | 57 |
| 3 | - число городских поселений, в том числе количество населенных пунктов в поселении | 1 3 |
| 4 | - число сельских поселений, в том числе количество населенных пунктов в поселении | 15 54 |

Огибнянское сельское поселение является одним из 15 сельских поселений, входящих в Чернянский район и располагается в северо – западной части Чернянского района, в 32 км от центра района – п. Чернянка.

Транспортная связь Огибнянского поселения с городским поселением «Поселок Чернянка» осуществляется по основной автомобильной дороге  местного значения, которая проходит через Русскохаланское, Ольшанское, Кочеруренское сельские поселения и соединяет Огибнянское сельское поселение с поселком Чернянка.

Северные и западные границы Огибнянского сельского поселения совпадают с границами Чернянского района с Губкинским городским округом. Далее границы проходят по сельским поселениям Чернянского района. На востоке Огибнянское сельское поселение граничит с Орликовским  сельским поселением, на юге- с Ольшанским и Кочегуренеским сельским поселением.

В состав Огибнянского сельского поселения входит два следующих населенных пункта:

- село Огибное – центр поселения, удаленность от п. Чернянка 32 км;

- село Волково, расположенное в северной части Огибнянского сельского поселения на расстоянии 35 км от п. Чернянка и в 40 км от железнодорожной станции «Чернянка».

Общая площадь поселков в существующих границах составляет площадью 578,2 га, причем общая площадь в границах села Огибное составляет   374.8  га, села Волково –       203,4га.

По количеству населенных пунктов, входящих в сельское поселение,  Огибнянское сельское поселение занимает предпоследнее место среди всех 15 сельских поселений Чернянского района (последнее место принадлежит Лозновскому сельскому поселению, который состоит из одного населенного пункта).

Огибнянское сельское поселение находится в сложных экологических условиях, поселение попадает в зону влияния  проектируемого Приоскольского рудника по добыче железной руды, находящегося в границах сразу трех муниципальных образований: Губкинского городского округа, Старооскольского городского округа и Чернянского района в районе села Кормаревцево Орликовского сельского поселения, что в дальнейшем может сказаться на экологии поселения. Удаленность от рудного тела предлагаемого участка под разработку Приоскольского месторождения – 22 км. Добыча железной руды будет вестись открытым способом и ожидаемая норма ПДК вредных веществ в атмосферу при взрыве (ориентировочно 1 раз в неделю) будет наблюдаться только на границе сорокакилометровой зоны от  эпицентра взрыва. Кроме того, значительная часть территории уже попадает в СЗЗ зону от Лебединского, Стойленского ГОКов и ОЭМК г. Старый Оскол. Помимо этого, на территории самого села Огибное  имеются залежи железной руды, которое можно разрабатывать в промышленных масштабах. Внимание!!! Это месторождение необходимо разрабатывать только закрытым способом.

Село Огибное расположилось на вершине водораздела - плато, между реками Орлик и Ольшанка. От села в северной части отходит разветвленная овражно-балочная сеть, которая направлена к пойме реки Орлик. Овражно-балочная сеть, зарождавшаяся на юге населенного пункта, также очень развита и подходит к пойме реки Ольшанка.

По конфигурации, поселение представляет собой компактную территорию, несколько вытянутую  с запада на восток на расстояние 12 км, а с севера на юг – 11 км.

Общая численность населения сельского поселения на 1.01 2009 год составляет- 1001 человек. Территория, в границах поселения - 6760 га. Земли сельскохозяйственного назначения – 4982 га. Земли лесного фонда в рассматриваемой территории  -  655 га (что составляет 9,6% от общей территории).

Через территорию поселения протекает одна река Орлик, которая имеет протяженность в пределах границ поселения около 6 км.

Поселение включает в себя два населенных пункта. – с. Огибное, которое выполняет функцию центра поселения и село Волково, расположенное севернее села Огибное на расстоянии 2 км. Село Волково располагается по обе стороны реки Орлик.

Огибнянское поселение занимает окраинное положение в системе Чернянского района.

1.2. Анализ имеющейся проектной документации.

Огибнянское сельское поселение является одним из немногих территорий Чернянского района, где все населенные пункты полностью были обеспечены проектной документацией.

Село Огибное – центр поселения. Анализ градостроительной документации.

Генеральный план села Огибное, центральной усадьбы совхоза «Огибнянский» Чернянского района Белгородской области был разработан в 1986 году Белгородским филиалом Российского государственного проектного и научно-исследовательского института по сельскому строительству «Росгипрониисельстрой». Генеральный план разрабатывался с перспективой – 20 лет. Расчетный срок генерального плана – 2006 год. В настоящее время срок действия генерального плана истек.

Численность населения.

Численность населения совхоза « Огибнянский» на момент составления генерального плана (1986г) была 1193 человека, причем в самом селе Огибное проживало  711 человек. По проекту, предполагался рост численности населения совхоза на конец 2006, начала 2007 года до 2200 человек, а в с. Огибное должно было проживать 1500 человек. Фактически на 1.01.2007 года численность Огибнянского сельского поселения составила 998 человек. Значит, за 20 лет население поселения уменьшилось на 195 человек или почти на 10 человек в год. Численность же население на 1.01 2009 год Огибнянского сельского поселения составила 1001 человек. Анализируя проектную численность населения по генеральному плану и фактическую, отмечаем, что прогноз не оправдался. Население не достигло планируемой численности.

Падение численности населения связано напрямую с новой экономической политикой. В период становления нового капиталистического общества, совхозы прекратили свое существование, а новый класс еще только зарождался и не в состоянии был заниматься сельским хозяйством. В результате, планируемое развитие производственной базы не было реализовано. Нестабильность экономики и невнимание государственной власти к сельскому хозяйству привели к очень сложной ситуации на селе – население стареет, уменьшается. Остро стоит вопрос о рабочих местах и занятости населения.

Экономическая база развития.

Экономическую основу развития совхоза составляли сельскохозяйственные угодья – 5082га.  (сейчас 4982,0га), из которых под пашню было занято 3358га, 86 га составляли сенокосы и 1059га  пастбища. По отделению с. Огибное пашня составляла 2048 га, пастбищ 546 га, крупного рогатого скота было 1700 голов, в т.ч. 600 коров, 50 свиноматок, 600 кроликоматок, 70 лошадей и 35 волов. В совхозе также было развито пчеловодство - было 80 пчелосемей, которые и на перспективу планировались оставлять в том же масштабе. На перспективу предполагалось увеличение поголовья только крупного рогатого скота до 1700 голов. Остальное поголовье оставалось на прежнем уровне. В совхозе выращивали следующие культуры растениеводства: зерновые, кукурузу на зерно и на силос, сахарную свеклу, подсолнечник, картофель, кормовые корнеплоды, кориандр, овощи, однолетние и многолетние травы. В Огибнянском отделении совхоза имелось 35 га садов и 113 га лесов и полезащитных лесополос.

В перспективе предлагалось строительство цехов по переработке сельскохозяйственной продукции и цеха народных промыслов. Так планировалось создать кормоцех, силосохранилище, ремзавод сельхозтехники. Однако этим планам не суждено было сбыться. В настоящее время пустует и территория для разведения кроликов, разведением овец занимаются частные предприниматели и поголовье их незначительно.

Жилищный фонд.

В 1986 году в с. Огибное имелся общественный жилищный фонд совхоза и индивидуальный жилищный фонд в личной собственности граждан. Ветхий жилищный фонд составлял 15,8%. Сюда входили в основном домовладения, которые были унаследованы родственниками, но которые фактически в них не проживали, за домами не велся нужный досмотр и уход, в результате чего домостроения приходили в негодность.

Перспективный жилищный фонд определялся, исходя из нормативной обеспеченности 1 человека 18м2 общей площадью.  К расчетному сроку жилищный фонд должен был достигнуть показателя в 27,0 тыс. м2 общей площади (сейчас 20,6 тыс.  м2 общей площади), причем жилищный фонд в двухэтажных блокированных и секционных домах составлял 9 % от общего жилищного фонда. Предполагалось, что размер приусадебного участка будет составлять 12 - 15 соток. Необходимо отметить, что в селе строилась только усадебная застройка. Усадебная застройка – это индивидуальная жилая застройка с приусадебным участком, позволяющим содержание животных и птицы. Блокированные и секционные дома так и не были построены в селе. В настоящее время жилой фонд не отвечает современным требованиям к застройке ни по внешнему виду ни по уровню благоустройства.

Предприятия социального и культурно-бытового обслуживая.

Из общественной застройки планировалось создать сеть магазинов, кафе, школу на 198 мест, два детских сада, общей вместимостью 130 мест, дом быта, банно-прачечный комбинат, предлагалось строительство гостиницы, амбулатории, дома культуры на 300 мест, библиотеки, спортивных сооружений, в том числе спортивного зала на 101м2 площади пола, крытого плавательного бассейна. Из намечаемых объемов было построено только столовая, детский садик на 15 мест, ФАП.

Архитектурно – планировочная организация застройки.

Анализируя состояние села на момент генерального плана села, констатируем, что наиболее неблагополучное состояние наблюдалось с дорогами. К селу подходила одна асфальтированная автодорога, идущая из поселка Чернянка. В селе Огибном дорога раздваивалась и шла к селу Волково. Остальные дороги были грунтовые. Наиболее «накатанные» дороги были:

- с. Волково – с. Старохмелевое;

- с. Волково – с. Сапрыкино (Губкинский район);

- с. Волково – с. Богословка (Губкинский район);

- с. Огибное – с. Меловое (Губкинский район).

Наименее выраженная дорога с. Огибное – с. Каньшино совхоза «Кочеруренский».

В планировочном отношении село представляло собой неорганизованную застройку, с чередованием производственных объектов в жилой застройке. Жилая застройка имела (такое положение сохранилось до наших дней) компактную систему. Застройка поквартальная, которая сформировалась вдоль основных улиц в широтном и меридиональном направлении. Санитарные разрывы между жилой, общественной и производственной застройкой не выдержаны. Центр села не выражен, нет площадей и тротуаров. Зеленые насаждения общего пользования отсутствуют, не выполнено и озеленение улиц. На момент разработки генерального плана в селе имелось из общественных зданий:  школа на 80 мест, детские сад – ясли на 20 мест, которые находились в приспособленных зданиях. Все остальные здания социальной структуры и культурно – бытового обслуживания располагались в ветхих, приспособленных, зачастую деревянных зданиях. Имелась контора совхоза, здание сельского Совета,  почта на 4 рабочих места, клуб с залом на 150 мест. Магазины, приемный пункт КБО находились в ветхих, приспособленных зданиях. В границах поселения располагались: рем. мастерские, кролиководческая ферма, колхозный двор и коровник, склады, зернохранилища, которые окружают село со всех сторон.

Село не имело ранее разработанного генерального плана, поэтому генеральный план 1986 года является единственной градостроительной документацией села Огибное.

По генеральному плану, вся центральная часть, со сложившейся застройкой была отнесена к зоне строгого строительного режима, в которой запрещалось любое новое строительство, капитальный ремонт существующих зданий. Это связано с тем, что здесь проходит рудное тело для перспективной разработки месторождения железной руды. Высвобождаемые участки от переселения из зоны строгого строительного режима предлагалось использовать под огороды для жителей секционной застройки.

Зона жилой застройки предлагалась к развитию в северной части застройки с радиальной сеткой улиц. Зона животноводческого комплекса КРС, свиноматок и лошадей планировалась развивать в западной части села, на новой площадке.

Кролиководческая ферма, расположенная в южной части села за границами генерального плана, - сохраняет свое положение по генеральному плану в сложившихся границах. Бригадный пункт технического обслуживания сохраняется в на юго- западной окраине села. Зерноток со складами фуражного зерна и складом баллонов жидкого газа сохраняет свое местоположение. Генеральным планом предусматривалось только закрытие действующего кладбища в центральной части села. Новое кладбище предусматривалось  расположить восточнее села, одно на два населенных пункта – с. Огибное и с. Волково. Зона реммехдвора с центральной мастерской предлагалось расположить обособлено в восточной части села.

Планировочная структура, предлагаемая генеральным планом, основывалась на создании компактной среды в условиях ограниченного территориального развития   по типу моноцентрической структуры. Генеральным планом предусмотрено членение селитебной территории на укрупненные кварталы смешанной жилой секционной застройки с общественными зданиями, кварталами одноэтажной усадебной застройки. Малоэтажная и одноэтажная застройка организовывалась в группы домов со своими подцентрами,  спортивными и игровыми площадками, кратковременным отдыхом.  Центр, с его главной площадью, проектом предлагалось расположить на пересечении внешней автодороги с центральной жилой улицей поселка, которые обеспечивали бы удобные функциональные связи общественно – деловой и торговой зон. Торговые учреждения размещались в северной части и юго-западной части села. Такое расположение обеспечивало наиболее благоприятные условия пешеходной доступности. Центр предусматривался на наиболее возвышенной части рельефа. По композиционному решению общественный центр организован в систему взаимосвязанных пространств и зданий дома культуры, сельского Совета, административного здания совхоза, столовой, плавательного бассейна, школы, амбулатории с аптекой, торгового центра.

Функциональная организация центра достигалось взаимодействием его основных элементов: общественных зданий, улиц, площадей, понимаемое как открытое, архитектурно – организованное пространство, как градостроительный акцент в планировочной структуре села, в условиях богатого живописного ландшафта.

Формирование жилой застройки повышенной этажности (2  этажа) приурочено было для строительства вдоль главных улиц села и со стороны межпоселковой автомобильной автодороги. Проектом генерального плана не планировалось движение внутрипоселкового транспорта, так как вся жилая, общественная и производственная застройка находилась в двухкилометровом радиусе доступности - 0,5 часа. Однако, планировалась использовать внутрихозяйственный пассажирский транспорт для перемещения внутри села и доставку рабочих внутри совхоза. Вся транспортная структура была дифференцирована улицами разной классификации и профиля. Так, главная улица  села имела профиль в красных линиях 30м,  жилые улицы - 20м, а проезды, пешеходные улицы 15 и 14 метров. Генеральным планом предлагалось выполнить озеленение улиц. Территорию овражных балок, примыкающих к жилой застройке, планировалось использовать для отдыха за территорией села.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Санитарно – гигиенические мероприятия генеральным планом были намечены к исполнению в пределах двадцатилетнего периода:

- закрытие существующего кладбища;

- организацией централизованных систем инженерного обеспечения;

- перевод животноводства на промышленную основу с замкнутым циклом производства;

- организацию санитарно – защитных и противоэрозионных лесополос;

- озеленение санитарно – защитных зон;

- предусматривалось мусороудаление из поселка осуществлять по вывозной системе на поля компостирования;

- в зоне усадебной застройке на каждом участке предусматривалось устройство мусорных ям для сбора органических отходов и компостирования, с последующим использованием компоста для удобрения садово-огородных участков.

Охрана основных природных компонентов: воды, воздуха, почвенных и растительных покровов, а также животного мира определены   планировочной организацией и функциональным зонированием территории.

Охраной животного мира предусматривается расширение запретных зон охоты, воспроизводство мозаичности ландшафта, улучшения кормовой базы для диких животных, птиц и полезных насекомых.

Инженерное обеспечение села по генеральному плану.

Водоснабжение села планировалось осуществлять из подземных источников из 6 скважин, общей производительностью 33,32м3/час. На удовлетворение хозяйственных нужд планировалось бурение 6 скважин рабочих и две резервных, общим объемом 591,37 м3/сутки.

Канализование застройки планировалось производить от общественной и вновь проектируемой жилой застройки. Планировалось строительство очистных сооружений, общей производительностью 400м3/сутки, с полной биологической очисткой. Очищенные и обеззараженные сточные воды, сбрасывались на рельеф.

Атмосферные  осадки удалялись по проектируемым проездам и проектируемым открытым лоткам за пределы населенного пункта и сбрасывались на рельеф, при этом очистка их не планировалась.

Для обеспечения жилой и общественной застройки теплом и горячей водой предусматривалось строительство общепоселковой котельной, которая бы охватывала центральную часть и всю проектируемую застройку. Для производственных нужд предусматривалось строительство в западной части котельной. Котельные работали на каменном угле.

Газоснабжение села не предусматривалось.

Село Огибное полностью снабжались электроэнергией от существующих подстанций и подающей сети 10 кВ.

Село полностью радиофицировалось и предусматривались мероприятия и по телефонизации.

Зона отдыха устраивалась в ближайших балках. В центре предлагалось разбить парк (эти мероприятия не были выполнены). На первую очередь на реке Орлик планировалось создать каскад прудов (был выполнен один пруд, в котором в настоящее время производится откорм и разведение рыбы).

Сравнительные характеристики расчетных показателей проекта и фактическое.

Таблица  2.

| № п/п | Показатели генплана | Ед. изм. | Исходный год разработки проектной документации 1.01.1986г. | Количество на расчет-ный срок 1.01. 2006г. | Фактическое на 1.01 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Огибное |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения, в том числе в с. Огибное | чел. | 711 | 1500 | 1001 661 |
| 2. | Общая площадь жилищного фонда в том числе сохраняемый | М2 общей площа-ди | 11 088 | 27 000 9336 | 20 600 |
| 3. | в том числе по этажности: 1-2 этажнакя, усадебная 2-х этажная, блоктрованная и сек-ционная | % |  | 100 91 9 | 100 - 100 |
| 4. | Средняя обеспеченность общей площадью одного жителя села | М2/чел. | 15,5 | 18,0 | 31,2 |
| 5. | Территория населенного пункта | га | 370,8 | 196.0 | 374,78 |
| 6. | Территория селитебной застройки, в том числе: | га | 337,39 | 141.39 | 264,4 |
|  | Жилая территория |  | 156,2 | 99,27 | 181,4 |
|  | Участки общественных учреждений, предприятия обслуживания, торговли. спортивные сооружения. | га | 3,2 | 8,98 | 32,8 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 9,52 | - |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 26,4 | 23,6 | 47,4 |
|  | Прочие территории | га | 151,79 | 54,63 | 2,8 |
| 7. | Протяженность улиц и проездов. | км | 15,6 | 11,8 |  |

Кладбище не закрыто, ферма КРС из центральной части не вынесена.

Село Волково – анализ градостроительной документации.

На населенный пункт с. Волково в 1972 году был выполнен «Проект планировки и застройки с. Волково, колхоза «Красный Октябрь» Чернянского района Белгородской области» Белгородским филиалом «Росколхозстройобъединение», проектным институтом «Белгородколхозпроект». От села Огибное село Волково расположено на расстоянии 2 км. От п. Чернянка – цетра Чернянского района село удалено на расстояние в 35 км.

Проект был разработан на расчетный срок – 1980 год, перспективой реализации проекта охвачен период в 9 лет.  Никакой другой градостроительной документации на село Волково разработано не было. Проект был разработан, с учетом переселения с. Огибное. На момент разработки проектной документации жилая застройка представлена одноэтажной жилой застройкой с приусадебными участками. Планировка уличной сети бессистемная, дороги грунтовые, которые становятся малопроезжими весной и осенью. Зелени мало, только на приусадебных участках. Водоснабжение из шахтных колодцев. Канализация отсутствует, отопление – печное. Топливо – уголь. Канализация отсутствует,

Численность населения.

Численность населения с. Волково в проекте генерального плана была определена по методу трудового баланса,  на основании объема сельскохозяйственного производства. Население с. Волково по проекту к 1980 году должна составить - 1650 чел. Увеличение  численности населения по ГП за период 9 лет планировалась за счет переселения с. Огибное в с. Волково, по причине  того, что село Огибное располагалось на территории месторождения железной руды (месторождение Огибнянское). Идея о переселении с. Огибное возникла на стадии проекта районной планировки, согласно которому только с. Волково имело перспективу развития. Существующее население с. Волково  и с. Огибное на 1.01 1972 год составляло 619 человек. Село Волково на перспективу становилось центральной усадьбой колхоза «Красный Октябрь». Однако этому проекту не суждено было осуществиться – с. Огибное не переселялось, а численность населения села Волково на 1.01 1009 год составила 340 человек.

Экономическая база развития.

Экономическую основу развития совхоза составляли сельскохозяйственные угодья.

На момент разработки проекта общая площадь землепользования колхоза «Красный Октябрь» составляла 5655га, из которых 3929 га - пашня,  сенокосы – 125га, пастбищ -1034га, прочие земли составляли 306га, из которых под садами находилось 85га. Населенные пункты и хоздворы занимали площадь– 261га. Направление хозяйства: производство молока и производство зерна.

На сельхозугодиях выращивались следующие сельскохозяйственные культуры: зерновые, сахарная свекла, кормовые, подсолнечник, картофель, овощи и фрукты, многолетние и однолетние травы,

В 1979 году в колхозе было: тракторов на гусеничном ходу - 40 тракторов, комбайнов – 20шт, грузовых автомобилей – 17 шт, легковых – 2 шт, спецмашин – 3шт.

Было развито и животноводство. Всего по колхозу общее поголовье скота составляло 1423 голов, в том числе коров было 560 голов, свиней – 72 , кроликов – 152, птицы 2035,  лошадей 111, овец 2000 голов. Внутрихозяйственные перевозки осуществлялись автомобилями и тракторами и обслуживались сетью магистральных и полевых грунтовых дорог.

Производственная зона села на перспективу была представлена фермой КРС, машиноремонтным и строительным дворами и складами сельхозпродукции.  Эти объекты располагались с соблюдением санитарно – защитных зон.

Жилищный фонд.

Застройка села представлена одноэтажными жилыми домами со стенами из дерева и глины, кирпича. Кровли соломенные, шиферные и железные.

Планировка уличной сети бессистемная.

Строительство жилой застройки предлагалось осуществлять индивидуальной одноэтажной жилой застройкой с приусадебными участками,  двухквартирными индивидуальными одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками и жилой застройкой в двух уровнях также с приусадебными участками. В настоящее время жилой фонд в селе представлен исключительно усадебной застройкой, причем одноэтажной.

Предприятия социального и культурно-бытового обслуживая.

Проектом планировки предусматривалось создание центра, в котором планировалось разместить  клуб на 300 мест, торговый центр, с магазином и гостиницей на 10 мест и столовой на 35 посадочных мест. Предлагалось построить школу на 215 мест, детский сад на 140 мест, фельдшерский акушерский пункт, баню на 20 мест, пекарню, заложить парк с летним кинотеатром и танцплощадкой, построить стадион, выполнить автобусную остановку.

Проводя анализ итогам реализации генерального плана, отмечаем, что в с. Волково были построены только дом культуры, школа, автобусная остановка. Уровень обеспеченности предприятиями социального и культурно-бытового обслуживания отстает от намечаемых по проекту генерального плана (сокращенно ГП).

Архитектурно – планировочная организация застройки.

Село Волково располагается по обе стороны р. Орлик.  Застройка велась бессистемно, улицы не благоустраивались, участки индивидуальной жилой застройки имели размер от 15-до 20 и более соток.

Проектом ГП предлагалось развивать только правобережную часть в проектируемых границах, причем с использованием свободных территорий и за счет уплотнения существующей индивидуальной застройки. Проектировались две главные улицы поселка – одна в меридиональном направлении, с мостом через р. Орлик, вторая в широтном направлении, отделяя селитебную зону от проектируемой территории мехдвора. Центральные улицы проектировались шириной в красных линиях – 18 метров, причем до жилой застройки предусматривался разрыв от красной линии - 6 метров в каждую сторону. В центральной части, на свободных территориях проектировалась зона центра, который формировался вдоль главной транспортно – пешеходной улицы в меридиональном направлении. Пешеходная улица соединяла все планируемые структурные составляющие центра со стадионом, который приближался к пойме р. Орлик. В западной части реки планировалось создать пруд. В перспективе зона, примыкающая к пруду,  рассматривалась как лесопарк. В настоящее время нарушен основной принцип генплана – выход к реке и устройство там стадиона. К сожалению, эта территория застроена жилой застройкой. Что касается центра, то эти территории небыли застроены, поэтому имеется резерв для застройки центра.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Планировались следующие мероприятия:

- инженерное благоустройство жилой и общественной застройки;

- организацией централизованных систем инженерного обеспечения;

- перевод животноводства на промышленную основу с замкнутым циклом производства;

- устройство зоны санитарной охраны от водозабора, размером 30м от ограждающих конструкций водозабора.

- устройство дорожного покрытия на транспортных магистралях;

- канализование жилой и общественной застройки.

Инженерное благоустройство села.

Отвод ливневых вод с рассматриваемой проектом территории предусматривался по проезжим частям проектируемых улиц и лоткам вдоль них в сторону естественного падения рельефа, в сторону реки Орлик.

Для обеспечения населения питьевой водой предусматривалось строительство водозабора из двух скважин, дебит которых составлял при оснащении их насосами – 16,2м3/час. Динамический уровень проектируемых скважин - 96м, глубина – 220-225м. Максимальное водопотребление воды в селе составило 389,61м3/сутки. Система водоснабжения принята централизованная для жилой и производственной зон от общего водозабора, по своему назначению хозяйственно-противопожарная с учетом полива зеленых насаждений. Разводка сетей – кольцевая.

Канализование застройки планировалось производить от общественной проектируемой застройки, от двухэтажных жилых домов и проектируемого машинного двора. Причем, на территории машиноремонтного двора предусматривается локальная очистка стоков от мойки машин. Планировалось строительство очистных сооружений, общей производительностью 200м3/сутки, с полной биологической очисткой. Очищенные и обеззараженные сточные воды, сбрасывались в пойму реки Орлик ниже проектируемой дамбы. Для подачи стоков на очистные сооружения, проектировалась насосная станция и напорные коллекторы из керамических труб, диаметром 150мм.

Теплоснабжение осуществлялось для общественной и многоэтажной жилой застройки,  для чего предлагалось проектом осуществить строительство котельной в центре поселка, производительностью 2,79 Гкал/час. Топливо для котельной – каменный уголь.

Для удовлетворения потребностей в электроснабжении проектом предусматривалось строительство семи трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт и линии, напряжением 380-220 в. Запитку проектируемых трансформаторных подстанций планировалось осуществлять от Чернянской подстанции 110/35/10кВ.

Радиотрансляционную сеть с. Волково предусматривается осуществить от радиоузла мощностью 200вт, расположенного в помещении АТС, рассчитанную на 100% охват населения.

Для осуществления телефонной связи с. Волково проектом предусмотрена установка автоматической телефонной станции типа АТСк-50/200. Емкостью 100№№, располагаемые  в гостинице торгового центра. Для данного населенного пункта потребная емкость – 60 телефонных аппаратов.

Газификация не планировалась. Анализируя уровень благоустройства, предлагаемый проектной документацией и фактической отмечаем, что реализованы мероприятии по электроснабжению, водоснабжению (частично). Выполнено газоснабжение.

Сравнительные характеристики расчетных показателей проекта генерального плана и фактическое.

Таблица  3.

| № п/п | Показатели генплана | Ед. изм. | Исходный год разработки проектной документации 1.01. 1972г. | Количество на расчет-ный срок 1.01. 1980г. | Фактическое на 1.01 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Волково |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения по двум населенным пунктам составляла 619 человек, причем: с. Огибное с. Волково | чел. | 619 346 с. Огибное 273 с. Волково | 1650 | 1001 340 |
| 2. | Общая площадь жилищного фонда в том числе с в с. Волково | М2 жилой площа-ди |  | 19 548 19 548 | 30 000 9 400 |
| 3. | в том числе по этажности: 1-2 этажнакя, усадебная 2-х этажная, блоктрованная и сек-ционная | % |  | 100 70 30 | 100 100 - |
| 4. | Средняя обеспеченность жилой площадью одного жителя села | М2/чел. |  | 10м2 | 27,6 |
| 5. | Территория населенного пункта | га |  | 85,0 | 203,0 |
| 6. | Территория селитебной застройки, в том числе: | га |  | 71,18 | 68,8 |
|  | Жилая территория |  |  | 55,76 | 53.0 |
|  | Участки общественных учреждений, предприятия обслуживания, торговли. спортивные сооружения. | га |  | 6,74 | 1,7 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 2,8 |  |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади |  |  | 5,88 | 13,4 |
| 7. | Производственная зона, в том числе: |  |  | 5,26 |  |
|  | Прочие территории, водоемы, балки | га |  | 8,56 | 0,7 |
| 8. | Протяженность улиц и проездов. | км |  |  |  |

Реализация проектной документации сел Огибное и Волково..

К сожалению, проводя анализ реализации имеющейся градостроительной проектной документации, приходится признать, что большая часть мероприятий, намечаемых проектами, не была реализована. Это касается во–первых проектной численности населения и развития производства. Из планируемых предприятий не было создано ни одного. А население сел начало катастрофически уменьшаться.

По обеспечению предприятиями культурно – бытового обслуживания, то за 20 лет в с. Огибное была построена начальная школа – детский сад, здание администрации, контора ЗАО «Нива», ФАП,храм Косьмы и Доминиана, столовая, три магазина, и автобусная остановка.  В селе Волково была построена школа, котельная, дом культуры, магазин, автобусная остановка, пруд на р. Орлик. ФАП.

Значительное изменение произошло в дорожно – транспортной сети.  За рассматриваемый период были построены  новые жилые улицы в селах с асфальто – бетонным покрытием, хотя они по – прежнему не имеют тротуаров.  Что касается частичного переселения с. Огибное в село Волково, то этот план не реализовывался. Не произошло и освоение месторождения железа и похоже его освоение не намечается и в ближайшие 20 лет. По проекту северная часть села Волково за рекой не развивалась. Однако. на сегодняшний день застройка в этой части существует.

Что касается инженерного обеспечения, то села полностью были обеспечены природным газом (что генеральными планами не предусматривалось). Села снабжаются электричеством, телефонизированы. Имеется общественный таксофон, который установлен на здании администрации в с. Огибное и в доме культуры в селе Волково. Застройка не канализирована, а водоснабжение не отвечает современным требованиям и отмечается существенный износ водопроводной сети. Анализируя реализацию генерального плана необходимо отметить:

- проектируемая численность населения превышает  существующую в 1,5 раза;

- планируемое развитие производства по генеральному плану не осуществилось, мало того, существенно сократилось поголовье скота и численность занятого населения в отрасли сельского хозяйства;

- предприятия социального и культурно – бытового обслуживания не были построены и существенно отстают от предлагаемых прошлым ГП;

- серьезно ухудшилась демографическая ситуация;

- жилая застройка осуществлялась только усадебной застройкой.

1.3. Историческая планировочная структура.

Опорным элементом планировочной структуры рассматриваемого поселения является пойма реки Орлик, формирующая природную планировочную ось с лесными массивами, являющиеся рекреационными зонами рассматриваемой территории. Территории поселения представляют собой обширные сельскохозяйственные угодья, земли лесного и водного фондов, территории поселений, складские территории, территории инженерных объектов, прочие территории.

На планировочную структуру всего поселения оказали влияние:

- деление территории поселения по месторасположению;

- сложившийся и развивающийся центры (узлы) и основные связи;

- сложившееся использование территорий для определенных целей (функциональное использование),

- интересы собственников на землю.

Деление по месторасположению произошло следующим образом:

- северная часть - с. Волково;

-  центральная часть поселения -  центр поселения – с. Огибное.

Каждый населенный пункт поселения имеет свою специфическую планировочную структуру.

Село Огибное – центр поселения.

Сложившаяся планировочная структура развивалась и складывалась в течении длительного времени. Анализируя  позиции проектировщиков в разные периоды,  приходим к выводу, что рассматривались две точки зрения:

- проектом 1972 года,  разрабатываемом для с. Волково, с. Огибное полностью предлагалось переселить на территорию села Волково;

- проектом генерального плана с. Огибное 1986 года, часть села предлагалось развивать, в то время, как вся южная часть объявлялась зоной строго строительного режима, не развивалась и рекомендовалась к постепенному переселению в село Волково.

Анализируя существующую сложившуюся на сегодняшний день структуру,  констатируем, что ни одному из проектов не дано было осуществиться в натуре, поэтому имеются предпосылки развивать населенный пункты Волково и Огибное в существующих границах, с учетом сложившейся планировочной структуры.

|  | Администрация с. Огибное |
| --- | --- |

К достоинствам сложившейся структуры с. Огибное можно отнести:

-  планировочная структура сложилась по принципу моноструктуры;

- в застройке имеются жилые дома, которые заброшены своими хозяевами, которые модно будет разобрать и участки продать нуждающемуся местному населению;

- в центральной части имеется резерв, для развития учреждений социального и культурно – бытового обслуживания;

К недостаткам относится:

- часть территории села расположилась на месторождении железной руды;

- территория кладбища, ток и ферма расположены в непосредственной близости от жилой и общественной застройки, без соблюдения санитарно – защитных зон;

- тротуары по улицам села отсутствуют;

- отсутствует парк;

- улицы в жилой застройки имеют незначительную ширину.

Село Волково.

Село расположено севернее центра Огибнянского сельского поселения – села Огибное.

Село расположилось на  реке  Орлик. В западной части реки раскинулся пруд, который принадлежит частному лицу и в котором разводится рыба. Пруд оказывает влияние на природу села, на его визуальное восприятие.

|  | Акватория пруда в селе Волково. |
| --- | --- |

Планировочная структура населенного пункта в натуре сложилась под влиянием проекта застройки.

Планировочная структура – линейная, имеет поквартальную застройку вдоль трех улиц широтного направления. Кроме того, село раскинулось по обе стороны реки Орлик, что придает своеобразие структуры. Достоинством сложившейся структуры является:

- наличие свободных территорий в центральной части с. Волково, которое позволяет развивать центр на месте существующего;

- месторасположение села на водной акватории – р. Орлик и пруда на нем;

К недостаткам можно отнести:

- центральная улица поселка, в меридиональном направлении имеет значительный уклон, поэтому имеет гравийное покрытие, не асфальтируется, так как в зимнее время по ней невозможно будет проехать;

-- тротуары по улицам села отсутствуют.

- свободные территории для застройки в границах села отсутствуют.

Сущ.

Раздел 2.

- Анализ природного и историко-культурного потенциалов.

- 2.1.  Инженерно-геологические условия.

- С точки зрения геологического строения и гидрологических условий площадки, занимаемые населенными пунктами с. Огибное и с. Волково, пригодны для строительства.  Территории неблагоприятные для застройки – крутые склоны, овраги, заболоченные территории.

Инженерно – геологические условия застроенной территории с. Огибное и с. Волково похожи.  Разница наблюдается в их различном местоположении относительно р. Орлик, на различных высотных отметках. Пойма реки имеет отметки в районе села Волково 128,7 м. Село Волково расположено на отметках 148 – 176 метров. Село Огибное расположено на отметках 236 - 242 метра. Село Волково возвышается над поймой на 47 метров, а село Огибное на 114 метров. Поэтому, в селе Огибное толща меловых отложений значительно более мощная. На стадии генерального плана инженерно – геологические изыскания не проводились, поэтому для настоящего раздела использовались материалы предыдущей градостроительной документации.

В геоморфологическом отношении территория поселения представляет сильно расчлененную полого-холмистую равнину среднерусской возвышенности,

с гребнями водораздельных массивов, а также ортогонально согласующихся с ними  (и иерархически в них вложенных) придаточных гребней, ребер и тальвегов овражно-балочной сети. Прирусловая пойма единственной реки – реки Орлик сопровождает основное  русло и протоки и представляет собой слабонаклонную площадку, которая подвержена затоплению паводковыми водами.

Поверхность освоена влаголюбивым разнотравьем, характеризуется высоким уровнем стояния грунтовых вод (от 0,0 до 0,15 м), а также формами боковой эрозии (размытые участки на вогнутых берегах излучин). В строении низкой поймы принимают участие разнозернистые пески (влажные до мокрых) и прослойки суглинков.

Правобережная сторона реки Орлик более крутая и левобережная более пологая. К реке направлена развитая сеть оврагов.

Водоразделы представляют собой мощные толщи древнего аллювия, слагающего толщи надпойменных террас и  представленного преимущественно разнозернистыми песками с многочисленными линзами и прослойками суглинков,  супесей, гальки и гравия.

Геологическое строение сел характеризуется довольно мощной (более 200м) толщей нижнемеловых и верхнемеловых отложений, которые иногда выходят на дневную поверхность. С дневной поверхности коренные породы верхнемеловой системы покрыты четвертичными отложениями песков, суглинков аллювия. Дневная поверхность представлена черноземным слоем 15 – 60 см.

Основанием под здания и сооружения в большинстве случаев будут являться четвертичные делювиальные и покровные суглинки и глины.

Допускаемая нагрузка на эти породы, при условии предотвращения их от замачивания, может быть принята 2,6 – 4,0 кг/см2. Местами основанием могут служить мергельно-меловые породы с допускаемой на них нагрузкой до 8 кг/см2.

Меловая система представлена:

- черными плотными глинами апт-неокомского яруса, вскрытой мощностью глин 10-12м;

- серыми разнозернистыми песками сеноман-альбского яруса (мощность песков составляет 28-30м);

- белыми плотными мелами турон-коньякского яруса, мощностью 40-45м;

- серыми крепкими мергелями сантонского яруса (мощность мергелей 70-80м);

- белыми плотными мелами кампан-маастрихского яруса, мощностью мелов 35-40 м.

Наличие мергельно-меловых пород, обладающих высокими фильтрационными свойствами, во многих случаях затрудняют строительство прудов и водоемов на реке Орлик, так как это требует проведения дополнительных инженерно – геологических изысканий.

Палеогеновая система представлена глинами киевской свиты, мощность которых 12-15 метром и красно – бурыми плотными глинами полтавской свиты, мощностью 5-7м.

Четвертичная система представлена желто – бурыми рыхлыми суглинками перигляциальной водораздельной зоны, мощность суглинков может достигать 4-5 метров. Тектонические условия рассматриваемого района благоприятны, однако, местами они осложняются наличием ряда отрицательных физико-геологических факторов, к которым, в первую очередь, следует отнести овражную эрозию, заболоченность пойменных террас и, в небольшой степени, явления суффозии и карста. Склоны южной части экспозиции, представленные суглинками, нередко имеют лессовидный характер и обладают просадочностью.

  - Природная ситуация.

Климат.

В соответствии со СНиП 23 – 13 – 89 «Строительная климатология» Чернянский  район относится к подзоне ІІ – В.

Климат Огибнянского сельского поселения поселения умеренно-континентальный. Наблюдается большая годовая амплитуда колебаний температур: холодная зима с оттепелями, снегопадами, и солнечное, продолжительное лето.

Климатическая характеристика составлена по данным многолетних наблюдений метеостанции Новый Оскол. Среднегодовая температура воздуха +6,.3°С, июля +20,3 С.  Абсолютный минимум температуры в зимний период составил -37۫۫۫°С, абсолютный максимум температуры летом +42° С и эти абсолютные температуры повторяется крайне редко.

Средняя температура самого холодного месяца - января -8,5°С, самого теплого - июля +19,3°С. Средняя дата первого заморозка приходится на 3 октября, последнего на 28 апреля. Продолжительность безморозного периода 157 дней. Период активной вегетации при среднесуточной температуре выше +10° С составляет 155 дней, вегетационный период (при температуре +10°С) – 195 дней. Расчетная температура самой холодной пятидневки - 24°С, зимняя вентиляционная - 12°С, средняя продолжительность отопительного периода – 193 дня при его средней температуре – 2,6°С.

Образование устойчивого снегового покрова в среднем происходит к 20 декабря, разрушение его – 25 марта. Число дней со снежным покровом – 109 при средней из наибольших высот снежного покрова за зиму 20см. (на открытом месте).

Глубина промерзания почвы из максимальных за зиму: средняя – 67см, наименьшая – 33см, максимальная – 160см.

По данным многолетних наблюдений годовая сумма осадков в среднем составляет 462мм. Среднегодовая величина относительной влажности – 74° С.

Господствующими ветрами в году являются ветры юго-западного направления.

Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период года, в теплый период скорость ветра уменьшается.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Среднее число дней с сильным ветром за годовой период составляет (более 15м/сек) - 5,3 дней, наибольшее их количество приходится на весеннее – зимний период.

Показатели направления ветра в метрах в секунду.

Таблица  4.

| № п.п | Назва-ние времени года | направления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| 1. | Зима | 9,0 | 8,6 | 13,0 | 14,6 | 14,6 | 22,0 | 8,0 | 10,0 |
| 2. | Лето | 15,0 | 13,3 | 10,6 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 10,0 | 17,0 |
|  | Год | 12,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 18,0 | 8,0 | 13,0 |

Однако, как в теплый, так и в холодный периоды климатические условия могут быть неблагоприятными. К неблагоприятным условиям теплого периода относятся заморозки, суховеи, пыльные бури, засуха.

Засуха в условиях отсутствия искусственной поливочной системы является «бичом» для сельского хозяйства.

В зимний период к неблагоприятным явлениям погоды относятся метели, гололед, низкие температуры, наносящие вред озимым, некоторым видам плодово – ягодных культур.

Величина радиационного баланса за год составляет 1650 МДж/м2. Положительный радиационный баланс, охватывает период с середины февраля до середины ноября. Радиация в норме.

Краткая характеристика растительности и почв.

Основной почвообразующей породой являются четвертичные отложения песков, суглинков и глины аллювия и делювия. Почвенно – растительный слой представлен средними черноземами и суглинками, с мощностью горизонта 15-60 см, вполне пригодного для садоводства и огородничества, земледелия.  По карте почвенно – земельных ресурсов района (проект «Схема территориального планирования Чернянского района») все Огибнянское поселение относится к территории со следующем типом почв – черноземы выщелоченные (малогумусированные почвы).

Огибнянское поселение располагается вблизи лесных массивов. Леса представлены дубами, орешником, другими лиственными деревьями. Наиболее распостранены дубовые рощи  и дубравы. Первоначальный растительный покров почва видоизменен человеком и его сельскохозяйственной деятельностью.

Так бывшие луга, леса и степи осваивались для выращивания культурной растительности. Не освоенными остались балки, растительность  логов. Из наиболее ценных, в кормовом отношении, в них произрастают:  типчак, чабрец, цикорий, морковник, шалфей, синеголовник обыкновенный, мятлик, костер. Однако выпас скота в балках приводит к «выбитости» разнотравья, что способствует усилению эрозии почв. Выбитость травостоя резко снижает их кормовую ценность. Преобладающими становятся травы низкого качества – сорное разнотравье плохо поедаемое скотом. Пастбища требуют поверхностного улучшения.

Сенокосы приурочены к пойме реки Орлик.

Растительный покров образуют разнотравно – злаковые (пырей ползучий, костер безостый, полевица обыкновенная, мятлик луговой, лапчатка ползучая, подорожник, ромашка, одуванчик, тысячелистник, клевер, люцерна) и разнотравно – щучковые растения (осока, зубчатка поздняя, лютик ползучий и др.)

Полезные ископаемые.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых имеется мел, пески, глина, на удалении 2-6км от села Огибное, которые  частично используются в строительстве сел Огибное и села Волково и на внутренние хозяйственные нужды.

Железная руда.

В южной части и центральной части села  Огибное проходит рудное тело - месторождение железной руды, которое может быть использовано для промышленной разработки. В ближайшие 20 лет разработка этого месторождения не планируется.

Территория села Волково находится за пределами географических аномалий, разведанных месторождений богатых железных руд и нерудного сырья.

2.3. Гидрологические условия.

Водный фонд поселка представлен наземными водными источниками и подземными водами.

Первичным звеном гидрографической сети являются лощины и ложбины, где происходит начальное формирование поверхностного стока. Эти эрозионные формы затем перерастают в овраги и балки, способные аккумулировать атмосферные осадки. Дождевые и талые воды, стекая по углублениям земной поверхности в направлении уклона, образуют водотоки. Постоянные водотоки, как правило, являются третьим- четвертым порядком в эрозионной системе. Овраги и балки подпитывают реку Орлик поселения дождевыми и талыми водами.

Поверхностные водные источники Огибнянского поселения представлены рекой Орлик. Река Орлик впадает в реку Старый Оскол за пределами территории сельского поселения.

Река Оскол – главный приток реки Северного Донца, который в свою очередь питает реку Дон.

Река Орлик является правым притоком реки Оскол. Река берет свое начало в пределах области,  в районе села Истобное Губкинского городского округа. На протяжении всей реки до впадения ее в р. Оскол находятся три пруда.

В 1995 году объединением «Белгородмелиорация» была проведена паспортизация населенных пунктов по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Белгородской области. Всем трем прудам присвоен шифр, согласно которому пруд №3 находится в районе села Меловое Губкинского городского округа (недалеко от устья реки Орлик), пруд №2 находится в районе с Богословка Губкинского городского округа и, наконец, пруд №3, находится в районе с. Волково - это уже Чернянский район.  В центральной части села Волково построена дамба, которая позволила организовать в западной части села на р. Орлик пруд. Пруд использовался и сейчас используется для разведения и откорма рыб – карпа и толстолобика. Пруд в районе села Волково принадлежал Лебединскому ГОКу, но в настоящее время принадлежит частному предпринимателю.

- В основном, территории поселения не подвержены затоплению паводковыми водами, не подвержены действию чрезвычайных ситуаций. Единственным неблагоприятным моментом является затопление части огородов и жилых домов в застройке, расположенной  в северной части села Волково,  вблизи поймы р. Орлик. И немного вюжной.

Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья.

Таблица  5.

| Наименование населенного пункта | Река | Расстояние от пруда до населенного пункта в м | Отметка расчетного уровня затопления | Число затопляемых домов Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Волково |  |  |  |  |
| Створ 1 | р. Орлик | 600 | 133.15 | 17 |
| Створ 2 | р. Орлик | 1300 | 133,7 | 19 |
| Итого затапливаемых домов |  |  |  | 36 |

- Все водные объекты поселения используются для рыбохозяйственного водопользования, а также для забора воды на технические нужды и приема сточных вод. Для рекреационного освоения р. Орлик в настоящее время не используется. Протяженность реки Орлик в пределах области  43 км, в пределах Огибнянского сельского поселения – 10,5 км.

На основании Постановления правительства Белгородской области от 9 апреля 2007г. №73-пп управлению по охране окружающей среды - государственной экологической инспекции Белгородской области поручено осуществлять государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, подлежащих государственному областному (региональному) контролю.

Ниже приводится перечень рек и прудов, подлежащих государственному областному контролю в Огибнянском сельском поселении.

Таблица  6.

| N п/п | Наименование водотока | Длина в пределах области, км | Площадь водосбора, кв. км | Куда впадает и с какого берега |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Река Орлик берет начало в Губскинском городском округе Белгородской области и впадает в реку Оскол | 43 | 312 | Оскол (правый приток) |
| 2. | Пруд на реке Орлик у села Волково, объем пруда – 3,02 млн. м3. | 2,3 | 123 ( площадь зеркала воды в км) |  |

Чернянский район относится к Оскольскому гидрогеологическому району (Верхнеоскольский IV-1 гидрогеологический подрайон). Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения:

Воды меловых отложений.

-альб-сеноманский водоносный горизонт развит повсеместно (глубина до воды – 14-120 м, удельный дебит – 0,26-3,8 л/с/м2), воды горизонта гидрокарбонатные кальциевые; водовмещающими породами являются кварцевые и глауконито-кварцевые разнозернистые пески  мощностью  преимущественно 25-30 м; нижним водоупором могут быть глины неоком-апта или верхней юры; является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов, его можно рекомендовать для централизованного водоснабжения.

-турон-маастрихтский водоносный горизонт приурочен к верхней трещиноватой зоне выветривания мергельно-меловой толщи (глубина до воды – 23-42 м, удельный дебит – 0,04-3,32 л/с/м2); питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых и поверхностных вод; в долинах возможно подпитывание из нижележащего альб- сеноманского водоносного горизонта; разгрузка происходит в местную овражно-балочную сеть и пойму р. Оскол; воды пресные гидрокарбонатные сульфатно-кальциевые с минерализацией от 0,24 до 0,27 ч/л.;

-черноярско-старооскольский водоносный горизонт (глубина до воды – 30-46 м, удельный дебит – 0,05-1,5 л/с/м2), распространен ограниченно, приурочен преимущественно к пескам, алевритам, известнякам и доломитам.

Огибнянское сельское поселение имеет разведенные запасы подземных пресных вод в районе с. Волково.

Таблица  7.

| Наименование месторождения | Эксплуатир. запасы, Тыс. м3/сут. | Год утвержденных запасов | Обеспеченность разведанных запасов м3/сут. на чел. | Отбор в 2009 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волковское месторождение | 12,0 | 1977г. | 9.55 (с учетом дренажа) | 0 |

На заболачиваемых и затапливаемых территориях, при необходимости их использования, обязательно проведение комплекса работ по снижению уровня грунтовых вод  в совокупности с мероприятиями по охране верховых болот.

2.4. Краткая историческая справка.

На территории нашей страны люди селились еще в каменном веке. Об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок, которые произвела экспедиция Ленинградаского института материальной культуры АН СССР. Были найдены топоры, молотки, скребла, выполненные древними людьми из камня.

В 1927 году в с. Завалищено был найден клад серебряных монет. Находка свидетельствует о торговых связях жителей Чернянского края со странами Востока, Северной Африки и Византии в восьмом и девятом веках. Жители, проживающие в этих краях, постоянно подвергались набегам хазар и половцев. В 11 веке племена половцев, пришедших с востока, окончательно завладели этими землями. Славянские племена ушли из степных районов на север, в леса. С XII века эта территория входила в состав Черниговского княжества.  Сменившие в 13 веке половцев татары явились еще большим бичом для славянских племен.

Край обезлюдел. Монголо-татарское нашествие привело к разорению края.

В 1500 г. Василий Иванович Шемячич, владевший этими землями, перешел с уделом на службу к великому князю Московскому Ивану III Васильевичу. Присоединение этих владений к Русскому государству было закреплено русско-литовским договором 1503 г. И в XVI веке безлюдная степь, называемая Диким полем, лежавшая между Русью и Крымом, постепенно начала заселяться русскими крестьянами. Они бежали от помещичьей кабалы на юг, чтобы освоить богатую черноземную степь и найти здесь себе достойную жизнь. Бедный люд селился, как правило, в густых лесах и по берегам рек.

Историки и краеведы выделяют три этапа заселения Чернянского района. Первый период охватывает период заселения до 1615 года, второй – до середины семнадцатого века, третий вторую половину столетия. Селения на первом этапе освоения были нескольких типов, среди которых преобладала деревня.  Деревня – это чисто восточнославянское поселение без церкви. Более крупный населенный пункт, с церковью назывался селом, а самое маленькое поселение в один или два двора – починком (от слова «почин»– начало).

До 1615 года (на первом периоде освоения) Оскольский уезд делился на 5 станов, один из которых значился  как Орликовский, в котором было два села, пять деревень, два починка, одно сельцо.

Стан Орлицкий состоял из:

д. Халань,

д. Ковыльная,

починок Мокрищев,

д. Ольшанец,

починок Фотеев Алпеев ( на реке Ольшанка);

д. Хмелевая,

д. Сараева Поляна Завалищено,

с. Яблоновое (на р. Орлик);

с. Волково;

сельцо Голубино (самое южное поселение на р. Оскол).

Анализируя данный список, выявлено, что с. Волково сформировалось на первом этапе освоения, в то время как Село Огибное относится ко второму этапу освоения (до середины семнадцатого века).

Село Огибное.

Год образования села Огибное – 1640 год. В том, что село существовало в начале 17  века,  упоминается в книге Хижня А. «Приосколье» (стр.88).

Село Огибное расположилось в густых лесах.  На месте современного села росли дубы в три обхвата. По преданию первыми переселенцами были братья Дурневы, которые построили первый деревянный дом. Братья пришли из Старого Оскола. За ними прибыли другие переселенцы – Калинины, Травкины, Емельяновы. Они корчевали лес, на образовавшихся полях строили подворья, распахивали землю, разводили скот. Со всех сторон село (а первоначально населенный пункт имел статус  деревни) окружали, огибали леса, болота, а еще светлыми лентами его обогнули две речушки- Ольшанец и Орлик, отсюда и сложилось историческое название села - Огибное. Первоначальное название деревни – Огибная Поляна.  Деревня находилась в конце Орлицкого леса, по обе стороны Опохтинского колодезя, на молодеженской поляне.

Огибное находится на самом высоком месте над уровнем моря, на среднерусской возвышенности, после с. Истобное Губкинского городского округа.

После 1861 года в селе была построена красивая деревянная церковь, приходская школа на 30 мест, часовня, кладбище.  До наших дней ничего не сохранилось. Позднее был построен храм Косьмы и Доминиана. Храм был четырехглавый с огромным колоколом. Колокол на церкви звонил только зимой во время вьюги, чтобы по его звуку можно было найти село и во время пожара. Он весил 120 пудов, звон его был слышен далеко в округе.

В селе никогда не было крепостного права, здесь жили только вольные люди, которые  относились к категории государственных. Жили общиной и налоги платили только государству. Люди занимались разведением скота, сеяли рожь, пшеницу, гречиху, просо и овес. На усадьбах разводили коноплю, из которой ткали ткань, делали веревки. Из ткани шили одежду, мешки и скатерти. Из овечей шерсти делали женские и мужские зипуны, варежки, чулки, попоны. Основная обувь – лыковые лапти и шерстяные онучи. Село состояло из двух населенных пунктов – села Огибное и деревни Лабышкино (сейчас это улица в селе), которые впоследствии объединились. Природа села была необыкновенно красива – вековые деревья «обступали» село со всех сторон. В центре села, вблизи храма была большая площадь, где регулярно проводились ярмарки.

Как написано в «Сборнике статистических сведений Курской губернии Новооскольского уезда за 1886 год», жители в среднем имели 12 десятин земли в хозяйство. Занимались земледелием. Жили крестьяне обеспеченно. Село было очень красивым и утопало в садах, которые потом, в послевоенное время были вырублены.  В селе действовало 12 ветряных мельниц. Где сейчас находится ферма, в былые времена находился сад, который назывался райским, из–за прекрасных яблок, что росли в нем.

В революции село не участвовало, но жители села приняли революцию и Советскую власть, как должное. Советская власть в селе установилась в 1918 году. В 1929 году началась коллективизация. Стали создаваться колхозы и это конечно давалось не просто. В 1929 году здесь было образовано два колхоза:

-«Красная Поляна», который возглавил А.Н. Климов;

- «колхоз имени Калинина», председателем которого стал Ф.К. Малахов.

Однако, когда государство стало обеспечивать колхозы техникой, люди увидели действие прогресса и появись надежда на лучшую жизнь. Затем,  оба колхоза были объединены в один колхоз « Россия». В 1997 году на месте бывшего колхоза появился совхоз «Огибнянский», в 1992 году – АОЗТ «Надежда», в настоящее время на территории поселения действует предприятие ОАО «Чернянская Нива», в котором трудится 83 человека.

Жизнь в селе началась налаживаться. Однако произошло очень страшное событие, отразившееся на судьбах всех людей, всей страны – Великая Отечественная Война. На Великую Отечественную войну ушло 370 мужчин села, а не вернулось 198 чел, больше половины, отправившихся на войну.

Село перенесло также аккупацию, разруху, голод 1946 года, когда за все лето не выпало ни одного дождя. Это были годы настоящих испытаний, но люди выстояли, восстановили село, своим трудом спасли колхоз от разорения.

К Чернянскому району село было отнесено 27 марта 1959 года по 1 февраля 1963 года. Затем село перешло к Новооскольскому району (с 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года), а затем село постоянно входит в состав Чернянского района.

Из достопримечательностей села, можно отметить следующие здания:

- здание дома культуры, построенное в 1932 году;

- памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне, который был установлен в селе в 1963 году;

- в 1980 году построена школа – детский сад;

- в 1988 году было построено двухэтажное здание администрации;

- в 2004 году была отстроен храм святых бессеребреников Косьмы и Домиана (так их называли за то, что они лечили бесплатно).

Село Волково.

Село Волково  образовалось раньше села Огибного,  о нем было известно еще 1915 году.

Свое название село получило по фамилии первого переселенца. Первые переселенцы корчевали лес вдоль берега реки Орлик и на образовавшихся полянах строили подворья, разводили крупный рогатый скот, овец, свиней.

К началу восемнадцатого века в селе насчитывалось более 200 дворов. А перед реформой 1861 года в селе было 400 подворий, была построена  Дмитриевская церковь, (1939 год) и церковно – приходская школа на 25 мест.  Также имелось несколько торговых лавок, пять ветряных и три водяных мельниц. На площади, перед Дмитриевской церковью,  устраивались известные в округе Дмитриевские ярмарки.

В селе Волково крестьяне были не крепостными, а государственными.  Они занимались земледелием и скотоводством. Каждое подворье имело лошадь, а то и две. В 1893 году в селе была построена земская школа на 30 учащихся.

Село Волково раскинулось по обеим сторонам реки Орлик. Особенно развивалась южная сторона села или правобережная часть. Село Волково застраивалось индивидуальной жилой застройкой, однако его планировочная структура не похожа на типичные села, в которых застройка велась вдоль единственной улицы. В селе Волково таких улиц четыре.

В 1929 году был организован колхоз « Заря».

В 1929 году построен первый сельский клуб на 200 мест с галеркой.

В 1935 – 1937 года Дмитриевская церковь была разобрана на стройматериалы, которые впоследствии были использованы при строительстве амбаров.

В 1941 году из села Волково на фронт ушло 580 человек.. 28 жителей участвовало в строительстве железной дороги ст. Оскол – Ржава. После ВОВ колхоз « Заря» стал называться – колхоз «Новая жизнь».

В 1954 году, после объединения в один колхоз сел Волково и Огибное, колхоз был переименован в колхоз «Россия». В 1960 году колхоз был переименован в « Красный Октябрь». В 1998 году колхоз был переименован в совхоз «Огибнянский», который впоследствии был реорганизован в акционерное общество закрытого типа « Надежда». В 1972 году построен колхозный комплекс.

В 1987 году в селе был построен водопровод.

В 1990 году был построен новый Дом культуры, в здании которого находится библиотека, почта, медпункт.  Газопровод к селу подошел в 1997 году, а  в 1998 году село было полностью газифицировано.

В 2000 году АОЗТ « Надежда» в апреле месяце преобразовано в ООО «Преображенское» и в этом же году ООО « Преображенское» перешло в ОАО «Чернянская Нива». В настоящее время проходит очередная реорганизация.

На въезде в село со стороны п. Чернянка находится школа, магазин. Характерной особенностью села является то, что по имеющейся документации село Волково интенсивно развивалось и на его территорию предлагалось переселение населения из с. Огибное,

2.5. Историко-культурное наследие.

На территории Огибнянского поселения расположен один памятник воинской славы  и воинских захоронений, расположенный на центральной площади с. Огибное.

Памятники воинской славы

| № п/п | Наименование | Местонахождение (район, населенный пункт) | Балансовая принадлежность; пользователь или собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне» | с. Огибное | Администрация Огибнянского с/п |

Основное требование к памятникам воинской славы и воинских захоронений -  сохранение их физического состояния, уход за ними, что может быть обеспечено силами сельских муниципалитетов. Однако, на перспективу необходимо будет произвести реконструкцию памятника, для чего потребуется внимание государства. Обычно для таких памятников проекты зон охраны не разрабатываются, однако, по мнению Управления культуры Белгородской области, для них тоже следует устанавливать зоны охраны.

В таком случае заказ этих проектов должна обеспечить Администрация района. Временно, до разработки таких проектов, следует выделить территории памятников и рассматривать их как охраняемые.

В Огибнянском сельском поселении ведется и сохраняется история сел. Библиотекарь с. Огибное в течении последних 15 лет кропотливо собирает и записывает воспоминания старожилов села, изучает историю. В библиотеке села Волково также ведется историческая летопись. Благодаря этим усилиям история края воссоздается и можно проследить развитие сел во временном измерении.

В Огибнянском поселении нет археологических памятников, памятников архитектуры. В былые времена на территории находился храм Косьмы и Доминиана, но этот храм не сохранился до нашего времени. Сейчас (в 2004 году) был построен новый православный храм святых бессеребреников– Косьмы и Доминиана, которые лечили и помогали больным людям, причем делали они это совершенно бесплатно, за что и получили такое название – бессеребренники.   Служба в храме ведется по определенным дням и в праздники. Священник приезжает из п. Чернянка и проводит службу и другие церковные ритуалы.

В настоящее время в храме ведутся штукатурные, ремонтные идпугие отделочные работы.

На территории поселения находятся  один действующий православный храм:

|  | Современный вид храма Косьмы и Доминиана – святых бессеребренников, которые бесплатно исцеляли людей. |
| --- | --- |

Не смотря на то, что новый храм не является памятником архитектуры, он поставлен на учет в областной отдел культуры и является доминантой застройки. При дальнейшем проектировании центра, необходимо сразу определить зону композиционного влияния храма и благоустройства всей площади в целом. В селе Волково никаких исторических объектов не сохранилось.

- Выводы.

1. Инженерно – геологические условия благоприятные для развития Огибнянского сельского поселения.

- 2. Территории неблагоприятные для застройки – крутые склоны, овраги, заболоченные территории.

- 3. В районе села Волково имеется зона затопления жилой застройки в период паводка, в которую попадает 36 жилых домов.

4. На территории поселения имеются запасы подземных вод, пригодных для питьевого водоснабжения (район села Волково).

5. Село Огибное расположено на второй самой высокой точке средне – русской возвышенности (после села Истобное Губкинского городского округа).

6. Через территорию поселения протекает река Орлик.

7. Села имеют богатую историю возникновения, относящиеся к первой половине семнадцатого века, и развития.

8. К сожалению исторических памятников истории, культуры и архитектуры в поселении не сохранилось.

9. В поселении находятся:

-братская могила с памятником погибших в Великой Отечественной войне в с. Огибное;

- - культовое сооружение – храм Косьмы и Доминиана, построенный в 2004г.

Сводная оценка проблем сохранения и использования объектов

историко-культурного наследия:

1. Обеспечение их физической сохранности.

2. В связи с тем, что братская могила с памятником погибших в ВОВ находится на центральной площади необходимо произвести реконструкцию и  благоустройство центральной площади и выполнить реконструкцию самого монумента.

Раздел 3.

Анализ социально-экономической ситуации.

Оценка социально - экономических условий развития Огибнянского  сельского поселения проводилась по следующим направлениям:

- население и кадровый потенциал;

- экономический потенциал (промышленность, сельское хозяйство

предпринимательская деятельность);

- уровень социальной напряженности;

- уровень благосостояния населения;

- существующая характеристика жилой застройки;

- бюджетный потенциал;

- территория поселения, сел.

Комплексная оценка социально – экономических условий проводится по критериальным показателям и связана с необходимостью соизмерения разнокачественных показателей и их анализа.

3.1. Население и кадровый потенциал.

Население.

Население Огибнянского поселения постепенно незначительно уменьшается. Убыль населения зафиксирована на всей территории России, кроме больших городов и мегаполюсов, население которых продолжает расти.

Если анализировать данные переписи населения Белгородской области, которые проходили в 1959 году, с данными переписи населения  Белгородской области 2002 года, то количество сельского населения значительно сократилась, на 46% (почти на половину). На столько же увеличился процент городского населения. Это свидетельствует о постоянном «оттоке» населения из сельской местности в город.

Результаты всесоюзной переписи по Белгородскому .

Таблица  8

| Годы | Городское и сельское население, человек | в том числе |  | В общей численности населения, процентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население | городское население | сельское население |
| 1959 – перепись на 15 января | 1226669 | 232517 | 994152 | 19 | 81 |
| 2002 год – перепись на 9 октября | 1511620 | 985584 | 526036 | 65 | 35 |
| Период в 43 года |  |  |  | население увеличилось на 46% | население уменьшилось на 46% |

Процесс оттока сельского населения в город происходит и в наши дни, причем на фоне сложившейся неблагоприятной демографической ситуации, когда число родившихся не возмещает число умерших, эта тенденция может приобретать катастрофические последствия.

Анализируя численность населения Огибнянского сельского поселения по данным администрации, определяем, что  население Огибнянского сельского поселения за 6 лет незначительно уменьшилось – на 25 человек в среднем на 4,17 чел. в год, причем убыль села Огибное составило 12 человек, а села  Волкова составила 13 человек.

Динамика общей численности населения по данным администрации сельского поселения.

Таблица  9

|  | Ед. изм. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Огибнянскому поселению, в том числе: | чел. | 1026 100 | 1038 100 | 1026 100 | 1016 100 | 1013 100 | 1003 100 | 1001 100 |
| с. Огибное, | « « | 673 66 | 680 65,5 | 683 67 | 680 67 | 659 65 | 645 64 | 661 66 |
| с. Волково | « « | 353 34 | 358 34,5 | 343 33 | 336 33 | 354 35 | 358 36 | 340 34 |

На 1 01 2009 года в Огибнянском сельском поселении проживало 1001 человек, причем в с. Огибном живет 661 чел, что составляет 66% всего населения поселения, а в с. Волково проживает 340 чел, или 34% всего населения.

Динамика численности постоянного  населения Огибнянского сельского поселения по статистическим данным.

Таблица  10.

|  | Един. изм. | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Огибнянского сельского поселения, в том числе по селам: | чел. %% | 998 100 | 1003 100 | 1001 100 |
| с. Огибное | « « | 649 65 | 645 64 | 661 66 |
| с. Волково | « « | 349 35 | 358 36 | 340 34 |

. Согласно СНиП 2,07.01 – 89* оба населенных пункта поселения относятся по численности населения к средним селам (численность средних сел составляет от 200 до 1000 человек), а все Огибнянское сельское поселение по градации в зависимости от числа, проживающего на его территории населения, относится к большим сельским поселениям (население от 1000 до 3000 человек).

Плотность населения в муниципальном образовании на 1.01.2009г.

Таблица  11

| Городское и сельские поселения | Территория, тыс. кв. км | Население, чел. | Плотность населения, чел. на 1 кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| Огибнянское сельское поселение | 67,60 | 1001 | 13,81 |

Демографическая ситуация в Чернянском районе, как и в Белгородской области, в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Это – следствие растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоoхpaнeния, низкого уровня жизни.

Динамика естественного прироста (убыли) населения Огибнянского

сельского поселения.

Таблица  12

|  | Единица изм. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост по поселению родилось умерло в том числе по селам: | чел. %% | -22 5 27 | -9 9 18 | -22 4 26 | -23 4 27 | -19 5 24 | -15 5 20 | -21 5 26 | -7 7 14 | -17 7 24 |
| Естественный прирост с. Огибное |  | -11 | -2 | -17 | -12 | -10 | -10 | -11 | -5 | -10 |
| родилось |  | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| умерло |  | 15 | 8 | 18 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 15 |
| Естественный прирост с. Волково |  | -11 | -9 | -5 | -11 | -9 | -5 | -10 | -2 | -7 |
| родилось |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| умерло |  | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 7 | 12 | 3 | 9 |

В Огибнянском поселении смертность в 3,4 раза превышает рождаемость. Анализируя количество рожденных детей отмечаем, что в 2007, 2008 годах количество детей возросло – действует государственная программа по стимулированию рождаемости в стране (материальные выплаты, создание материнского капитала).

Динамика миграционного прироста (убыли) населения

Огибнянского сельского поселения.

Таблица  13.

|  | Ед. изм. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграционный прирост по поселению прибыло убыло в том числе по селам: | чел. %% | 17 20 3 | 24 27 3 | 6 19 13 | 11 20 9 | 2 8 6 | 3 15 12 | 4 12 8 | 4 16 12 | 7 21 14 |
| Миграционный прирост с. Огибное |  | 11 | 15 | 4 | 5 | - | 3 | 5 | - | -3 |
| прибыло |  | 13 | 17 | 15 | 11 | 6 | 12 | 11 | 11 | 5 |
| убыло |  | 2 | 2 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 |
| Миграционный прирост с. Волково |  | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | - | -1 | 4 | 10 |
| прибыло |  | 7 | 10 | 4 | 9 | - | 3 | 1 | 5 | 16 |
| убыло |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |

Анализируя миграционный прирост за последние 7 лет в поселении отмечаем, что наблюдается снижение миграционного прироста. Так в 2000 году миграционный прирост населенных пунктов составил 17 человек, а за 2008 год всего 7человек.

При сравнении современных показателей с показателями 2000 года наблюдается замедление темпов естественной убыли населения. Смертность держится примерно на одном уровне.  Рождаемость чуть – чуть увеличилась, а вот миграционный прирост уменьшился. Уменьшение миграционного прироста происходит из – за отсутствия рабочих мест в поселении. Поэтому решение занятости остается одним из основных на селе.

Анализируя возрастной состав населения, констатируем, что доля детского возраста составила на 1 01 2009 года - 14.0%.  Доля трудоспособного населения и населения пенсионного возраста в поселении смещаются в сторону пенсионного возраста. Население пенсионного возраста по поселению составляет 43%!!! Причем в с. Волково доля лиц пенсионного возраста особенно велика – 46,2%. Для сравнения: население пенсионного возраста по области составляет 22,8%, по району 25.5%.

Трудоспособное население в селе Волково составляет 37,0% от общей численности населения поселения, а в с. Огибное. - 45,8%).

Возрастно – половой Огибнянского сельского поселения.

Таблица  14.

|  | Един. изм. | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастно-половой состав с. Огибное, в том числе | чел. | 1013 | 100 | 1003 | 100 | 1001 | 100 |
| дети от 0 до 6 лет, в том числе: мальчики. девочки. | чел. « « | 38 18 20 | 3,8 1,8 2,0 | 41 18 23 | 4,1 1,8 2,3 | 44 22 22 | 4,4 2,2 2,2 |
| Дети от 7 до 17лет, в том числе мальчики. девочки. | « « « | 114 58 56 | 11,2 5,7 5,5 | 109 58 51 | 10,8 5,8 5,0 | 98 52 46 | 9,6 5,0 4,6 |
| Трудоспособное население, в том числе: муж. 16 – 59г. жен. 16 – 54г. | « « « | 490 251 239 | 48,4 24,8 23,6 | 463 232 231 | 46,2 23,2 23,0 | 429 196 233 | 43,0 23.0 25.0 |
| Население старше трудоспособного возраста, том | « | 371 | 36,6 | 390 | 38,9 | 430 | 43,0 |

Очевидно, что в поселение ярко выражено «старение» населения. Что касается полового состава, то в поселении преобладает мужское население кроме пенсионного возраста, где преобладает женское население.

Возрастно – половой состав населения села Огибное.

Таблица  15.

|  | Един. изм. | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастно-половой состав с. Огибное, в том числе | чел. | 659 | 100 | 645 | 100 | 661 | 100 |
| дети от 0 до 6 лет, в том числе: мальчики. девочки. | чел. « « | 20 10 10 | 3,0 1,5 1,5 | 22 10 12 | 3,4 1,6 1,8 | 23 10 13 | 3,5 1,5 2,0 |
| Дети от 7 до 17лет, в том числе мальчики. девочки. | « « « | 74 35 39 | 11,2 5,3 5.9 | 69 34 35 | 10,7 5,3 5,4 | 62 31 31 | 9,4 4,7 4,7 |
| Трудоспособное население, в том числе: муж. 16 – 59г. жен. 16 – 54г. | « « « | 285 150 135 | 43,3 22,8 20,5 | 281 125 156 | 43,6 19,4 24,2 | 303 131 172 | 45,8 19,8 26,0 |
| Население старше трудоспособного возраста, том | « | 280 | 42,5 | 273 | 42,3 | 273 | 41,3 |

Сравнивая возрастной состав  населения по с. Огибному и с. Волкову, констатируем, что доля детского возраста в с. Волково больше, чем в с.Огибное на 1 01 2009 года  на 3,9%,

Возрастно – половой состав населения села Волково.

Таблица  16.

|  | Един. изм. | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастно половой состав с. Огибное, в том числе | чел. | 354 | 100 | 358 | 100 | 340 | 100 |
| дети от 0 до 6 лет, в том числе: мальчики. девочки. | чел. « « | 18 8 10 | 5,1 2,3 2,8 | 19 8 11 | 5,3 2,2 3,1 | 21 12 9 | 6,2 3,6 2,6 |
| Дети от 7 до 17лет, в том числе мальчики. девочки. | « « « | 40 23 17 | 11,3 6,5 4,8 | 40 24 16 | 11,2 6,7 4,5 | 36 21 15 | 10,6 6,2 4,4 |
| Трудоспособное население, в том числе: муж. 16 – 59г. жен. 16 – 54г. | « « « | 120 61 59 | 33,9 17,2 16,7 | 126 64 62 | 35,2 17,9 17,3 | 126 65 61 | 37,0 19,1 17,9 |
| Население старше трудоспособного возраста, том | « | 176 | 49,7 | 173 | 48,3 | 157 | 46,2 |

В селе Огибном детское население составляет всего 12,9% - очень низкий процент!!! Однако, численность детей, проживающих в с. Огибное выше, чем в Волково, так как в Волково проживает меньшее количество жителей (на половину меньше).

В Огибнянском сельском поселении население и на перспективу будет продолжать уменьшаться, если не принять координальных мер, направленных на увеличение миграционного прироста лиц трудоспособного возраста.

Основные причины неблагоприятной демографической ситуации — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи в сельские поселения нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом. Необходимо принятие срочных и неотложных мер, направленных на

« выживание» сел.

Состав семей

Таблица  17.

|  | Поселение | Оди-ночки | Семья 2 чел. | Семья 3 чел. | Семья 4 чел. | Семья 5 чел. | Семья 6 чел. | Семья 7 чел. и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огибнянское сельское поселение, всего семей | 119 | 109 | 50 | 46 | 18 | 16 | 9 |
| 1 | В том числе: с. Огибное | 73 | 63 | 35 | 36 | 13 | 10 | 6 |
| 2 | С. Волково | 46 | 46 | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 |

В  Огибнянском  поселении проживает 248 семей и 119 одиночек. Семьи по количеству человек составляют:

-семья из 2 человек –   44,0%

- из трех человек –        20,2%

- из четырех человек – 18,6%

- из 5 человек –              7,3%

- из 6 человек –              6,4%

- из 7 человек и более –3,5%

Самый многочисленный семейный состав в поселении – это семьи из двух человек – 44%, доля семей из трех, четырех человек – 38,8%, семьи пять человек и более составляют 17,2%. Коэффициент семейности 2,7.

Трудовые ресурсы. Безработица.

Не менее актуален и вопрос занятости в сельском поселении. Численность трудоспособного населения составляет 429 человек. Из них инвалиды составляют 13% - это порядка 62 человек, остальные лица, способные трудится – 429 человек, из них работает 287 человек,  причем трудится за пределами поседения – 46 человек. В личном подсобном хозяйстве работает остальное население. По данным Огибнянской администрации безработными считается 33 человека, хотя в центре занятости официально зарегистрировано всего 16 человек.

В 2009 году ООО »М.Градо» разрабатывает генеральные планы девяти поселений, из которых Огибнянское  по количеству безработных занимает первое место. Это свидетельствует о дифиците рабочих мест в поселении, о том, что проблема занятости в поселении стоит очень остро.

По данным администрации Огибнянского поселения в настоящее время в сельском хозяйстве работает 83 человек.

Рынок труда в Огибнянском сельском поселении.

Таблица  18.

|  |  | Занятость населения в экономике (2008 г.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселе-ние | Всего населе- ние, спос- обное трудиться чел. % | Безра- Ботные чел. % | Занятые в личном подсоб- ном хозяйстве чел. % | Работает за преде- лами поселения чел. % | Сельское Хозяйство чел. % | Промыш-ле- нность чел. % | Прочие (ЖКХ, Транс- порт, авто.,ж/д, малый бизнес чел. % | Обслужи- вание (образ., здравоохр .торговля и пр.) чел. % |
| Огибня-нское сельское поселе-ние - | 429 100 | 33 7,9 | 109 23,4 | 46 11 | 83 19,9 | 0 0 | 46 11,0 | 112 26,8 |

Дефицитными являются специалисты:

- квалифицированные врачи;

- комьюторщики;

- активные предприниматели,

- агрономы;

- ветврачи;

- зоотехники.

Основными проблемами обеспеченности кадрами Огибнянского сельского поселения являются:

- нехватка квалифицированных кадров для работы в поселении;

- отток квалифицированных кадров в п. Чернянка, ОЭМК г. Старый Оскол, птицефабрику Ново – Оскольского городского округа.

Трудовые ресурсы населения и особенно занятость, наличие свободных рабочих мест  в поселении существенно влияет на численность населения, на отток молодежи из поселения. Молодежь в настоящее время уезжает в город, так как там:

- легче найти работу;

- в городе легче получить социальное и культурно – бутовое обслуживание, где уровень этого на 2 или 3 порядка выше;

-  в городе выше уровень  инженерного благоустройства;

- уровень жизни выше, выше доход на душу населения.

Чтобы сохранить население поселения и «удержать» какой – то процент молодых кадров, в генеральном плане необходимо наметить следующие мероприятия:

-  предложить решение проблем занятости населения;

-  улучшить социальное и культурно – бытовое обслуживание в поселении;

-  уровень инженерного благоустройства принять, как в городских условиях;

-  администрации планомерно проводить политику, направленную на

«поднятие»  культурного уровня населения поселения и особенно молодежи.

  - Зкономический потенциал.

Сельское хозяйство, малый бизнес, предпринимательская деятельность.

В постсоветскую эпоху, в которой можно сегодня выделить два этапа – период перестройки и период становления рыночной экономики, Российское общество переживает глубокий кризис всех сторон-  как общественной, так и личной жизни людей. Для общественной жизни характерен отказ от централизованного экономического и социального планирования и замена его отдельными программами и проектами. Для личной жизни людей это оборачивается неуверенностью в завтрашнем дне, неустойчивостью социального и материального положения.

Это привело к тому, что несмотря на необходимость повышения уровня управления и организации общества, возникает прямо противоположная ситуация: государство декларирует действенность управленческой вертикали, а общество все более дезорганизуется.

В этих условиях наблюдается с одной стороны всплеск социальной активности предприимчивых людей, которые взялись за переустройство общества, а с другой,  пассивность тех, кто не нашел себя в быстро изменяющемся мире. Как следствие, возникла ситуация некоторого хаоса, вызванного своеволием одних и безволием других.

В Огибнянском сельском поселении предприимчивых людей оказалось мало, а пассивных большинство. Это сказалось и на рабочих местах в поселении. Так, в довоенный период поголовье овец составляло 2000 голов, а сейчас – всего -141.  Заброшены фермы. Раньше на территории поселения разводили кроликов, сейчас эта ферма также заброшена. Природные условия поселения таковы (много логов и балок, которые пригодны для выпаса овец), что здесь можно возрождать  разведение овец, пчеловодство.

В настоящее время на территории поселения работает предприятие ОАО «Чернянская Нива», которое предоставило 83 рабочих места для сельских тружеников, которые работают на полях по выращиванию сельхозпродукции и в животноводстве.

Экономическую основу сельского поселения составляет сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, выращивании зерновых культур и картофеля.

В администрации сельского поселения находятся также посевные площади.

Информация о посевных площадях сельской администрации.

Таблица  19.

| Наименование культур | Количество посевных площадей |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЛПХ | КФХ |
| Зерновые | 100,9 | 10,0 |
| Картофель | 50,5 | - |
| Свекла | 25,2 | - |
| Многолетние травы | 100,9 | 10,0 |

По рекомендации губернатора по трудозанятости населения сельских поселений, администрация Огибнянского сельского поселения широко использует возможность кредитования населения на развитие ЛПХ. Население активно в этом участвует и взяло на эти цели кредиты на сумму 1632 тыс. рублей (двадцать четыре человека). Безработное население также имеет возможность получить безвозмездно денежные средства на развитие ЛПХ (через центр занятости), куда уже обратилось 7 человек.

Население Огибнянского сельского поселения в личных подсобных хозяйствах занимаются производством мяса свинины, баранины, говядины,  молока. На своих участках и огородах население выращивает картофель, овощи.  В настоящее время в ЛПХ находится коров – 210 голов, свиней – 285, овец и коз 282.  Птица всех возрастов 3697, в том числе кур -  несушек 1163, лошадей 33. Однако, что касается реализации продукции, то здесь возникают проблемы и с рынком сбыта и с ценами, которые зачастую не выгодны производителю. Так, в этом году закупочная цена на молоко, чуть больше 5 рублей за 1 литр. Такие низкие закупочные цены, снижают заинтересованность в получении этой продукции.

Поэтому в Чернянском районе назрела острая необходимость в создании сбытовой компании, которая помогала бы сельчанам в реализации сельскохозяйственной продукции.

Что касается малого бизнеса, то в поселении он в основном развивается в розничной торговле, однако имеются предпосылки для создания сферы бытовых услуг. Малый бизнес развивается слабо – сказывается удаленность от п. Чернянка. На перспективу, с развитием обслуживающей сферы, ожидается рост численности занятости в этой сферы деятельности.

Программами развития малого предпринимательства предусматриваются мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, улучшению организационной, финансово-кредитной и имущественной поддержки. Эти меры направлены на повышения предпринимательской активности в районе и в конкретно взятом сельском поселении.

3.3. Уровень социальной напряженности населения.

Уровень социальной напряженности характеризуется показателями естественной убыли населения, количеством браков и разводов, половым составом населения, количеством очередников, стоящих на учете по улучшению жилой площади.

В поселении отмечаются следующие плюсы, влияющие на стабильность социальной напряженности:

-  браков заключается больше, чем разводов (анализ последних10 лет показал, что было заключено всего 28 браков, а разводов – 7);

- численность мужского населения и женского в период половой зрелости примерно одинаков;

- отсутствует очередь на получение социального жилья.

Социальная напряженность возникает по следующим причинам:

- демографическая ситуация по–прежнему остается напряженной, так как смертность все еще превышает рождаемость;

- на одного работающего в сельском поселении, приходится 1,6 человек неработающих;

- наблюдается дефицит в предоставлении рабочих мест в поселении.

Одним из важнейших направлений работы муниципальной власти является снижение и предупреждение угрозы жизни и имущества населения, борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, профилактическая работа.

В целом оперативная обстановка на территории поселения стабильная.

Создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в последние годы осуществлялось в рамках реализации районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних и защита их прав на 2008-2010 годы».

Повышение уровня бедности населения с одной стороны и сведение к нулю объемов государственного жилищного строительства и сноса ветхого и аварийного фонда, с другой стороны, также способствует усилению социальной напряженности в поселении.

Повышенного внимания требует молодежь. Необходимо развивать занятия спортом среди молодежи, привлечь молодежь к изучению истории края, объяснять экологическое состояние поселения и возможности его улучшения, пропагандировать здоровый образ жизни, привлекать к общественно- полезному труду. Организовывать рабочие места для школьников старших возрастов в летний период.

3.4. Уровень благосостояния населения.

Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность жителей жильем, который в Огибнянском сельском поселении довольно высок.  Обеспеченность жилой застройкой одного жителя составляет 29,97 м2 общей площади.

Вторым «мерилом» благосостояния является средний доход на душу населения Огибнянского поселения. Средний размер заработной платы в Огибнянском сельском поселении составляет 6200рублей. В поселении имеется 12 человек (2% от всего населения), доход которых меньше прожиточного минимума. Средний доход малоимущего населения – 2800 рублей.

Средний размер пенсии в поселении 4000 рублей.

Для сравнения, в  2007 году средняя заработная плата по Чернянскому району составляла 7530 рублей.

Необходимо отметить и тот факт, что в селе никогда не строилось социальное жилье.

3.5. Жилищный фонд поселения.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

Общий жилищный фонд поселения составляет 30 000 м2 общей  площади, причем в селе Огибное 20 600м2, а в селе Волково – 9 400м2.  Жилищная обеспеченность среднестатистического жителя поселения общей площадью составляет - 29,97м2. При этом, в селе Огибное обеспеченность жильем составляет 31,2 м2, а в селе Волково – 27,6 м2. На первую очередь по Белгородской области обеспеченность одного человека принимается 30м2 общей площади на одного жителя, а на расчетный срок (2029г)– 35 м2 / чел.

Распределение жилищного фонда по поселениям и по этажности.

Таблица  20.

| Наименование населенного пункта | Единица измерения | всего | В том числе м2 общей площади: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | много-этажный | Индиви-дуальный |
| Огибнянскуое сельское поселение | тыс. М2 общей площади % | 30,0 100 | - | 30,0 100 |
| Село Огибное | « | 20,6 68.7 | - | 20,6 68.7 |
| Село Волково | « | 9,4 31,3 | - | 9,4 31,3 |

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект.  Особый интерес представляет комнатный состав жилых домов застройки поселения и процент износа жилых  домов поселения.

Обеспеченность населения жильем и его благоустроенность.

Таблица  21

| Наименование показателей | Единица измерения | Показатели по состоянию на 01.01.06 г |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда | .м2 общей площади квартир | 30 000 |
| Общее количество жителей поселка | чел. | 1001 |
| Обеспеченность жильем одного жителя | кв. м/чел. | 29,97 |
| Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами - водопроводом - ванной, душем - канализацией - отоплением - газовыми плитами - электричеством - электроплитами | % « « | 80 7 3,5 100 90 99 - |

Распределение жилых помещений по количеству комнат.

Таблица  22

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Число квартир в жилых домах кол-во % | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одно-комнатных кол-во % | 2 – комнатных кол-во % | 3 – комнатных кол-во % | 4-х комнатных и более кол-во % | Примечание |
| Жилые дома | 521 100 | 45 8,6 | 74 14,2 | 350 67,2 | 52 10,0 | Наиболее распостраненная застройка – жилые дома из 3-х комнат |

Проводя анализ семейного состава поселения (см. раздел «население») и сравнивая его с показателями количества комнат в жилых домах, констатируем:

- одиночки и семья из двух человек составляют 64,3% от всего состава семей;

- доля одно, двух и трехкомнатных домов составляет 90%, что удовлетворяет потребности населения;

- доля семей 4 человека и выше составляет 35,7%;

- доля домов из 4 – х комнат и выше – всего10%.

Вывод – многодетные семьи нуждаются в улучшении жилищных условий.  Кроме того социальное жилье в поселении вообще не строилось.

Распределение жилых помещений по проценту износа.

Таблица  23

| Наименование показателей | Тыс. м2 общей площади | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 0 до 30% | От 31 – 60% | От 66 до 70% | Свы-ше 70 % | Примечание |
| Жилые дома, общая площадь помещений | 30,0 | 26,6 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | Ветхая застройка составляет 1% |
| % | 100 | 88,7 | 9,3 | 1 | 1 |  |

Анализируя существующий жилищный фонд поселения, отмечаем следующие:

- отмечается хорошая обеспеченность жителей жилой застройкой;

- ветхое жилье составляет всего 1% от всей застройки;

- жилая застройка не канализована, слабо обеспечена качественной водой;

- жилая застройка обеспечена электоэнергией на 100%;

- застройка газифицирована, подведен природный газ;

3.6. Социальная инфраструктура.

Анализ сложившейся системы социального и культурно – бытового обслуживания Огибнянского  сельского поселения производился, исходя из нормативных показателей и фактического перечня предприятий социального и культурно – бытового обслуживания. Благодаря этому, выявлен перечень предприятий и организаций, которые вообще отсутствуют в поселении.

Система социального и культурно – бытового обслуживания.

Таблица № 24.

| № п.п. | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Вмести-мость | Размер земельно-го участка | Существуют | Требуется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) с. Огибное | 15 мест ( посещает 14 детей) |  | Кирпичное одноэтажное здание1980 года | Удовлетворяет потребностям населения |
| 2. | Общеобразовательная школа (СОШ) в с. Волково | 220 мест (посещает197 учащихся) | 3га | Кирпичное одноэтажное здание1980 года | Удовлетворяет потребностям населения |
| Учреждения здравоохранении, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3 | Огибнянский ФАП ( муниципальная собственность) | общая площадь помещений 133м2 |  | Панельное здание, 50% износа | Требуется развитие, создание местной скорой помощи |
| 4 | Волковский ФАП ( муниципальная собственность) | общая площадь помещений 175м2 |  | Кирпичное здание 30% износа | Необходимо оборудовать физиокабинет, процедурный кабинет |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 5. | Клубы посетительское место, в селе Огибное | 260 мест |  | Здание старое 1932г, требует капитального ремонта | Требуется реконструкция, |
| 6. | Дворец культуры в с. Волково | 200 мест |  | здание 1986 года | Удовлетворяет потребностям населения |
| 7. | Библиотека – филиал №18 с. Огибное | на 6918 томов |  | в здании администрации | Удовлетворяет потребностям населения |
| 8. | Библиотека – филиал №13 С. Волково | на 4540 томов |  | в здании клуба | Удовлетворяет потребностям населения |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Магазины розничной торговли, м2 торговой площади с. Огибное | 57м2 торговой площади |  | 3 магазина в селе Огибное | Дальнейшее развитие |
|  | Магазины розничной торговли, м2 торговой площади с. Волково | 50м2 торговой площади |  | ! магазин в селе Волково | Дальнейшее развитие |
|  | Предприятия общественного питания | 20 посадочных мест |  | С. Огибное | Требуется реконстру-кция |
| Организации и учреждения управления, кредитно – финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |  |
|  | Отделение связи, в селе Огибное | На 3 рабочих места |  | Здание 1988г. | Капитальный ремонт |
|  | Отделения связи в с. Волково | На 3 рабочих места | - | « | Капитальный ремонт |
|  | Организации и учреждения управления, объект с. Огибное | Здание 1988г. |  | « | Капитальный ремонт, реконстру-кция |
|  | Офис контора ЗАО «Нива», с. Огибное |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно – коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | Пункт приема вторичного сырья |  |  |  | отсутствует |
|  | Баня |  |  |  | отсутствует |
|  | Гостиницы место для строителей | 10 мест |  |  | Необходимо развивать |
|  | Общественные уборные |  |  |  | отсутствуют |
|  | Бюро похоронного обслуживания |  |  |  | отсутствует |
|  | Дом траурных обрядов-часовня |  |  |  | отсутствует |
|  | Кладбище традиционного захоронения в с. Огибное, | существует |  | Площадь участка 2,5 га | Закрытие кладбища |
|  | Кладбище традиционного захоронения в с. Волково | существует |  | Площадь участка 2,0 га | Закрытие кладбища |
|  | Пожарное депо |  |  | существует пожарный пост | отсутствует |

Анализируя обеспеченность социальным и культурно – бытовым обслуживанием, необходимо отметить, что обеспеченность детскими садами и школами нормативная. Однако многих объектов, необходимых для населения в поселении отсутствуют. Перечень учреждений, необходимых для  размещения в Огибняском сельском поселении:

- баня;

- пункт приема вторсырья;

- отделение скорой помощи;

- пожарное депо;

- бассейн;

- поселковый парк;

- похоронное бюро,

- клуб в селе Огибное,

- отсутствуют зоны отдыха населения.

На перспективу в генеральном плане этот перечень будет уточнен и произведен расчет на перспективную численность населения.

Образовательные учреждения.

Огибнянское сельское поселение обеспечено полностью потребностями в школьных и дошкольных учреждениях. Однако необходимо отметить, что в поселении для ребятишек нет ни одного плавательного бассейна, что безусловно влияет на здоровье детей. Нагрузка на одного учителя в Огибнянском сельском поселении составляет 9 учеников на одного учителя. Кроме того, в селе Огибное проживает основная численность детей школьного возраста, а школа находится в с. Волково.

Здравоохранение.

Учитывая удаленность Огибнянского сельского поселения от поселка Чернянка, в поселении необходимо создать свой участок скорой помощи. Кроме того, при ФАП необходимо создать зубоврачебный кабинет, физиокабинет, процедурный кабинет, пункт сдачи анализов.

Культура, отдых, спорт.

Культурную жизнь поселения также необходимо совершенствовать.

Во – первых, продолжить и дальше оснащать библиотеки компьютерами, которые позволят раздвинуть рамки обычных услуг книгопользователя и приобщить его к мировой литературе, культуре, новостям. Больше внимания потребуется уделять пропаганде здорового образа жизни, спорта, оборудовать тренажерный класс.

Кроме того, нет учреждений отдыха в поселении, хотя природный потенциал рассматриваемой территории велик. Необходим прорыв в этом направлении.

3.7. Бюджетный потенциал

Создание современного механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надежных источников финансирования является основой успешного функционирования сельского поселения как административно – территориальной единицы.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Администрация Огибнянского сельского поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного  устройства РФ.

Администрация Огибнянского сельского поселения осуществляет хозяйственный  учет и паспортно-визовую деятельность, хотя в бюджете не предусмотрено расходов по этим статьям.

Работа администрации поселения направлена на решение следующих вопросов:

- формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения;

- организация земельного контроля, утверждение правил землепользования и застройки;

- поддержка малого бизнеса, сельскохозяйственных предприятий;

- адресная работа;

- ремонт дорог на территории поселения;

- сбор и вывоз мусора;

- обеспечение уличного освещения;

- проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов;

- мероприятия по погребению;

- обеспечение населения услугами учреждений культуры и спорта;

- сохранение и содержание объектов культуры;

- организация физкультуры и сорта;

- работа с детьми и молодежью;

- обустройство мест массового отдыха;

- содействие формированию добровольных народных дружин;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по ГО и профилактика терроризма.

Доходная часть бюджета поселения формируется за счёт поступлений от налогов:

- 195 тыс. руб. земельный – 6,7%;

- 49 тыс. руб. имущественный – 1,6 %;

- 81 тыс. руб. налог на доходы физических лиц (НДФЛ) –2,7 %.

В бюджет поселения также поступают средства от продажи земли –  100.0 тыс. руб. – 3,4%, от аренды муниципального имущества – 16 тыс. руб.- 0,5%.

В 2008 году собственно доходная часть бюджета Огибнянского поселения составила  2963,0 тыс.руб., в том числе поселение получило дотацию из районного бюджета – 2457,0 тыс.руб., что явно недостаточно для устойчивого социально-экономического развития.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям данного муниципального района… (Статья 142 п.1.Бюджетный Кодекс РФ в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ)

Таким образом бюджетная обеспеченность 1 жителя Огибнянского сельского поселения составляет приблизительно 2 960 тыс.руб. на человека.

В 2009 году планируемая доходная часть бюджета составит 3,764 млн.руб., расходная 3,764 млн.руб.

3.8. Современное использование территории.

Границами поселка охвачены земли различного землепользования, качественных и количественных характеристик. Всего в границах поселения 6956,2 га.

Все земли городского поселения подразделяются на следующие категории (согласно ст.7 земельного кодекса):

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли поселений;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного социального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Деление земель по их целевому назначению является характерной чертой российского земельного права и служит определению специфического правового режима охраны и использования земель в зависимости от их целевого назначения.

Сведения о наличии  и распределении земель в сельских поселениях

Таблица  25.

| Наимено-вание поселения | Кол – во населе- нных пунктов | Всего земель га | В том числе по категориям земель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земли сельхозназначения | Земли населе-нных пунктов | Земли промышленности и специа-льного назначения | Земли особо охраня-емых территорий и объек-тов | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли запаса |
| Огибнян- Ское поселение | 2 | 6760 | 4982 | 578 | 14 | - | 655 |  | 531 |

Из всех земель Огибнянского поселения в работе основной « упор» делается на использование земель поселений – двух сел – село Огибное и село Волково. Согласно статье 83 Земельного кодекса вводится понятие – земли поселений:

- землями  поселений  признаются земли, используемые и предназначенные для  застройки  и развития городских и  сельских   поселений  и отделенные их чертой от земель других категорий.

Порядок использования земель  поселений  определяется в соответствии с зонированием их территорий.

Баланс земель. Село Огибное.

Таблица  26.

| № п/п | Вид угодий | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, в том числе: | 374,76 | 100 |
| 1. | Итого сельхозугодий, в том числе: | 83,68 | 22.3 |
|  | сенокосы | -- |  |
|  | пастбища | 83,68 |  |
| 2. | Общая площадь застройки (усадьбы, подворья, орогоды) | 181,38 | 48,4 |
| 3. | Общественная застройка | 32,8426 | 8.8 |
| 4. | Улицы, дороги | 47,36 | 12,6 |
| 5. | Прочие территории, в том числе: | 2,8 | 0,8 |
|  | Овраги | 1.0 |  |
|  | неудоббья | 1,8 |  |
| 6. | Пруды | 0,3 | 0,1 |
| 7. | Сады | 14,0 | 3,7 |
| 8. | древесно- кустарники | 11,7 | 3,1 |
| 9. | Лес | 0,7 | 0,2 |
|  | Кроме того ФПСО | 157,0 |  |

Баланс земель. Село Волково.

Таблица  27

| № п/п | Вид угодий | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, в том числе: | 203,409 | 100 |
| 1. | Итого сельхозугодий, в том числе: | 59,4 | 29,2 |
|  | пашня | 6,4 |  |
|  | пастбища | 53 |  |
| 2. | Общая площадь застройки (усадьбы, подворья, орогоды) | 107,82 | 53,0 |
| 3. | Общественная застройка | 3,489 | 1,7 |
| 4. | Улицы, дороги | 27,2 | 13,4 |
| 5. | Прочие территории, в том числе: | 1.5 | 0,7 |
|  | Овраги | 0.4 |  |
|  | неудоббья | 1,1 |  |
| 6. | древесно- кустарники | 4.0 | 2,0 |
|  | Кроме того ФПСО | 265,6 |  |

Раздел 4.

Анализ транспортной инфраструктуры.

- 4.1. Анализ транспортного комплекса и его функционирования.

Для Огибнянского сельского поселения все внешние и внутренние перемещения населения и грузов выполняется только автомобильным транспортом, по сложившейся сети автодорог.

Внешние связи Огибнянского сельского поселения осуществляются автомобильными дорогами четвертой категории:

- автомобильной дорогой местного значения – Чернянка – Ольшанка - Огибное;

- автомобильной дорогой местного значения Кочегуры – Огибное;

- автомобильной дорогой местного значения Огибное – Волково;

- автомобильной дорогой местного значения Огибное – Волково – Богословка - Сапрыкино Губкинского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г.№ФЗ –257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог  I - II  технической категории –75 метров, III –IV технической категории – 50м, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги). На земельные участки в границах придорожных полос устанавливаются ограничения  в использовании.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В Чернянском районе работы по ремонту дорог велись систематически, планомерно и это сказалось в конечном итоге на увеличении автодорог с асфальто – бетонным покрытием более, чем в 2 раза по сравнению 1972 годом – годом разработки проектной планировочной документации по с. Огибное. Существующие дороги поддерживаются в надлежащем состоянии, благодаря планомерным ремонтным работам.  Общая протяженность улично - дорожной сети в поселении составляет 14.9 км, которые состоят на учете в администрации поселения. При этом, протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием - 9,3 км., щебеночным - 2 км., протяженность грунтовых дорог – 10 км.

4.1.1. Внешний транспорт.

Через Огибнянское сельское поселение не проходят магистральные транспорные дороги областного, регионального значения. В поселении находятся только дороги местного значения, которые связывают населенные пункты поселения между собой (автодорога Огибное – Волково) и центр поселения с. Волково с районным центром – п. Чернянка, центрами других поселений с выходом на внешнюю дорожную сеть. Автодороги с твердым покрытием, по которым осуществляется автобусное сообщение между центрами поселений, можно отнести к числу второстепенных планировочных осей. Село Волково связано также с с. Сапрыкино Губкинского городского округа. Все эти автодороги с асфальтобетонным покрытием. Все дороги с асфальтобетонным покрытием относятся к четвертой категории автодорог. В поселении имеются грунтовые дороги, которые используются в основном в летнее время, с направлениями:

-с. Огибное – с. Коньшино Губкинского городского округа (направление на юго- запад);

-с. Огибное – с. Волково - с. Сапрыкино Губкинского городского округа (северное направление);

-с. Волково – с.Орлик Чернянского района (восточное направление).

Железнодорожный транспорт.

Через Огибнянское сельское поселение в настоящее время не проходит железнодорожный транспорт.  Железнодорожная ветка – двухпутная, оборудованная электрической тягой переменного тока, системой автоблокировки, пересекает территорию Чернянского района в меридиональном направлении в районе п. Чернянка городского поселения «поселок Чернянуа».  Железная дорога проходит через административный центр Чернянского района – поселок Чернянка и связывает направления Москва – Донбасс. Протяженность железнодорожных путей по территории района составляет 25 км, плотность – 20 км на 1000 кв. км – ниже среднего показателя по Белгородской области (25,8).

Список станций и остановочных пунктов по Чернянскому району.

Таблица  28.

| № п/п | Наименование станций | Класс станций | Назначение станции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст. Чернянка | 4 класса | промежуточная |
| 2 | Оп. Окуневка | - | - |

Основной станцией в пределах района является станция Чернянка. Наиболее близкое расстояние от Огибнянского сельского поселения до остановочного пункта  пригородных электричек – станция Окуневка.

Согласно « Схемы территориального планирования Белгородской Области» через территорию Чернянского района пройдет скоростная железная дорога, соединяющая г. Москву  с городом Сочи, где пройдет Олимпиада 2014 года. В 2009 году трассу предполагаемого строительства согласовывали с руководством Чернянского района и главами поселений, через которые она будет проходить.  Прохождение трассы через Огибнянское сельское поселение предлагалось по двум вариантам, один из которых – это прохождение железной дороги по территории села, по существующей жилой застройки. Этот вариант был отклонен администрацией и окончательно трасса будет проходить севернее границ села. Железнодорожная трасса будет служить искусственной преградой устойчивой связи села Огибное с селом Волково.  Администрации необходимо проследить за тем, что бы через железную дорогу был выполнен переезд и выполнен железобетонный  «прокол» через железную дорогу, для прохождения коммуникаций (канализационных и водопроводных коллекторов, газопровода, электрокабелей, связи).

4.1.2. Улично-дорожная сеть.

Основными внутренними улицами села Огибное являются: ул, Центральная, ул. Молодежная, ул. Лабышкино, ул. Садовая, а села Волково: ул. Молодежная, ул. Сельская, ул. Раздольная, ул. Хуторская, ул. Заречная. В селах основные улицы имеют асфольтобетонное покрытие. Переулки и второстепенные улица – грунтовые. Одна улица, которая имеет довольно крутой подъем находится в с. Волково и выполнена в щебеночном исполнении - это оправдано.

Основные параметры улично-дорожной сети поселения

Таблица  29.

| №/№ п/п | Наименование улиц | Протяженность в км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общзая протяженность улично- дорожной сети в поселении, в том числе: | 26.6 |
|  | - с асфальтобетонным покрытием | 15,8 |
|  | - с щебеночным полкрытием | 0,8 |
|  | - с грунтовым покрытием | 10,0 |

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах сел – 26.6 км,  причем протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием 15,8км (что составляет 59,4 % от общей протяженности улиц и дорог), с щебеночным покрытием - 3% от всех дорог, с грунтовым покрытием  - 37,6%).

Практически все улицы не имеют бортового камня, тротуаров, не везде имеют освещение. На учете в администрации поселения состоит 14,91 км улиц. В поселении нет на сегодняшний день ни одной автозаправочной станции, нет станции техобслуживания.

4.1.3. Поселковый транспорт.

Пригородные маршруты обслуживает МУП «Чернянское пассажирское автопредприятие», оказывающее услуги по перевозке пассажиров. Автобусы ездят строго по расписанию. В последнее время в районе в транспортной сфере активно работают индивидуальные предприниматели.

Распивание движения автобусов.

Таблица  30.

| № маршрута | Наименование маршрута | Время отправления | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Движение автобусов, обслуживаемых ООО «Трансэкспресс» по муниципальному заказу. |  |  |
| 106 | Чернянка - Волково | 6,20 12,00 19,00 6,20 19,00 | Ежедневно, количество рейсов в месяц – 146-153 |

Что касается индивидуального транспорта, то количество автотранспорта, находящегося в частной собственности, растет год от года.

Сведения на 1.01. 2009 года по количеству  транспортных средств поселения.

Таблица  31.

| Виды транспортных средств | Количество шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г | 2008г |
| Общее количество транспортных средств в поселении, в том числе: - автобусов; - микроавтобусов; - спец. автобусов; - грузовых автомобилей | 200 3 3 0 32 | 229 3 3 0 34 |
| Итого | 38 | 40 |
| В том числе частных, из которых: - легковых, - мотоциклов, мопедов, мотороллеров, - прочих | 165 102 33 30 | 194 124 33 37 |

Раздел 5.

Анализ инженерной инфраструктуры.

Основной целью данной работы является выявления уровня обеспеченности населения Огибнянского поселения элементами инженерной инфраструктуры.

Инженерная инфраструктура включает в себя следующие направления: электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, топливоснабжение, водоснабжение, водоотведение, систему связи, санитарную очистку. Оценка уровня инженерного обустройства территории рассматривалась по следующим показателям:

- Состояние головных инженерных сооружений и оборудования

- Состояние магистральных инженерных коммуникаций

- Принцип организации систем.

- Состояние сферы обслуживания и эксплуатации систем инженерного обеспечения.

5.1. Электроснабжение. Связь.

Электроснабжение.

Через Огибнянкое сельское поселение проходят следующие высоковольтные линии электропередач:

- 500-750 кВ, подающая электроэнергию от Курской атомной электростанции на п/ст 500/330/110/35кВ «Старый Оскол – 500»;

- 110 кВ, соединяющую между собой п/ст 110/35/10кВ «Голофеевка» с п/ст 110/35/10кВ «Коньшино».

Техническое состояние сетей удовлетворительное.

В соответствии с действующими «ПУЭ» и «СаНПиН» минимально-допустимые расстояния до зданий и сооружений (в населенной местности, в пересчете от оси ВЛЭП – 110 кВ) – должны составлять по 15 м (от проекций крайних проводов) в каждую сторону. При этом охранные зоны, регламентирующие виды деятельности – должны составлять порядка 30 м (от оси) в каждую сторону. В охранных зонах любые виды деятельности разрешаются с письменного согласия эксплуатирующей организации.

Существующая схема электроснабжения поселения представлена 17  трансформаторными подстанциями 10/0,4кВ. Питание трансформаторных подстанций осуществляется по воздушным линиям 10кВ от подстанции ПС 35/10 кВ « Орлик», находящихся на расстоянии 8км к востоку от с. Волково.  Подстанция «запитана» от ПС 110/35/10 кВ «»Чернянка» и ПС 110/35/10 кВ « Д. Поляна». В посёлке, в основном преобладают комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, которые на данный момент уже не обеспечивают должного уровня и качества электроснабжения.

Население Огибнянского района снабжается электроэнергией по воздушным линиям 0,4 кВ от транформаторных подстанций.

Недостатком существующей сети является малое применение кабельных канализаций, слабую освещенность улиц, дорог и площадей поселения в вечернее и ночное время суток.

Протяженность воздушных линий 10 кВ составляет  почти 18 километров.

Связь.

Связь включает в себя две крупные составляющие: электрическую и почтовую, которые в свою очередь разделяются на самостоятельные подотрасли. Внедрение высоких технологий, стремление удовлетворить возрастающие потребности населения и экономики создают новые услуги связи.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи. Почта сейчас предоставляет услуги электронных переводов, которые существенно снизили время на их доставку. Помимо этого, почта занимается поставкой посылок, пенсионных выплат, принимает платежи, рассылает почтовые письма.

В Огибнянском сельском поселении находится почтовое отделениев с. Огибное, в с. Волково..

Наиболее распространенной из всех услуг связи является телефонная и подвижная электросвязь.

В связи с распространением мобильной телефонной связи на территории области число зарегистрированных абонентских терминалов сотовой электросвязи за один только год увеличилось на 378,2 тыс.

Телефонная сеть Чернянского района состоит из центральной АТС SI-2000 и 17 сельских АТС, из них 8 цифровых и 9 координатных. Сеть построена по узловому принципу, внутрирай	оная межстанционная связь осуществляется через ЦАТС SI-2000 с использованием цифровых систем передачи (ИКМ-15, ИКМ-30, МС-0,4).Межрайонная и международная связь осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) через АМТС г. Белгород. Уровень телефонизации Чернянского района составляет в сельской местности 17 телефонов на 100 жителей. В Огибнянском сельском поселении уровень телефонизации меньше, чем в среднем по району на 2,4 телефона на 100 человек и составляет 14, 6 №№.

По состоянии. на 1. 01.2009г. монтированная номерная емкость составляет 2460 в Чернянском районе и 177 номеров в Огибнянском сельском поселении.

В 2007-2008 годах в рамках программы оказания универсальной услуги и программы «Образования в Чернянском районе» была подключена Волковская средняя школа к скоростному интернету. Интернет и IP осуществляется  AOS4  доступ 2.

Кроме того в с. Огибное была заменена АТС на современную цифровую АТС №3237. В селе Волково также имеется АТС № 3242.

Показатели уровня телефонизации Огибнянского сельского поселения по состоянию на 01.01.2009г.

Таблица  32.

| Поселение | Население чел | Общая номерная емкость |  |  |  | Кол-во заявлений на установку тлф | Кол-во №№ на 100 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Монтир. |  | Задейств. |  |  |  |
|  |  | Всего | В т.ч. по спар. схеме | Всего | В т.ч. по спар. схеме |  |  |
| Огибнянское сельское поселение | 1001 | 177 | 53 | 146 | 53 | 45 | 14,6 |
| с.Огибное | 661 | 128 | 34 | 97 | 34 | 28 | 9,7 |
| С. Волково | 340 | 49 | 19 | 49 | 19 | 19 | 4,9 |

Обеспеченность населения Огибнянского сельского поселения телефонной сетью общего пользования.

Таблица  33.

| Показатели | Единица измерения | Состояние на 1. 01 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | №№ | 128 (с. Огибное), 49 (с. Волково) |
| Число универсальных таксофонеов | штук | 2 , в том числе в с. Огибном – 1 таксофон, в с. Волково - 1 |

Техническое состояние сети, оборудования – удовлетворительное.

Электрическая сеть и проводное вещание

Таблица  34.

| Показатели | Единица измерения | Состояние на 1. 01 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность кабельных линий всего | км | 44,3 (с. Огибное), 38,6 (с. Волково) |
| Протяженность межстанционных соединительных линий связи. | « | 32,0 - с. Огибное 29,9 - с. Волково |
| Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |
| Число соединительных линий всего | штук | 2 |
| Всего цифровых каналов |  | 30 (с. Огибное), 15 (с. Волково) |

Телевидение и радиовещание несут не только информационную нагрузку, но и являются средством культурного досуга, а также являются средством воспитания молодежи.

Для приёма эфирного телевидения предполагается установка телеантенн в домах.

5.2. Газоснабжение. Теплоснабжение.

Газоснабжение.

Подача природного газа в Огибнянском сельском поселении осуществляется от ГРС « Чернянка» через населенные пункты -  Халань –Ольшанка с отпайкой от направления  - Ольшанка – Орлик на Огибное – Волково. Система газоснабжения ступенчатая ГРС – ГРП – потребитель. Природный газ используется на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения.

Фактическое потребление газа по Огибнянскому сельскому поселению  за 2007год составило  1262 тыс.м3.

Общая протяжённость уличной газовой  сети 33,5 км.

Объем газопотребления по Чернянскому району за 2007г.

Таблица  35.

| Наименование территории | Газ горючий природный (естественный) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, тыс.м3 | В т.ч. промышлен-ность, тыс.м3 | Коммунально-бытовые предпри-ятия, тыс.м3 | Населе-ние, тыс.м3 | Кол-во газифи-цированных квартир | Кол-во ГРП/ ШРП/ ГРУ |
| Итого по району, в том числе: | 96 197,0 | 52 823,0 | 1 470,0 | 40 400 | 12 897 | 17/192/3 |
| Огибнянское сельское поселение |  |  | 22,0 | 1 240 | 440 | 1/5/0 |

Сведения о газопроводах высокого давления 12 кгс/см2 в селах.

Таблица  36.

| Название газопровода | диаметр | протяжен- ность в м. | давление | Категория | Название поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод в с. Волково с ГСГО – 3пс | 57 | 2.0 | высокое | I кат. | Огибное |
| Газопровод в с. Волково к ШРП | 57 | 1.0 | высокое | I кат. | Огибное |
| Газопровод в с. Волково от ПКО до ГРПБ | 159 | 158.0 | высокое | I кат. | Огибное |
| Газопровод в с.Огибное к ШРП | 114 | 1.0 | высокое | I кат. | Огибное |
| Газопровод в с.Огибное к ШРП | 114 | 4,70 | высокое | I кат. | Огибное |
| Газопровод в с.Огибное к ШРП | 57 | 0.3 | высокое | I кат. | Огибное |
| Итого общая протяженность В населенных пунктах |  | 167.0 |  |  |  |

К недостаткам существующей системы газоснабжения поселения можно отнести то, что существующие газораспределительные пункты являются тупиковыми, более 60% газопроводов выполнены надземно, а также отсутствуют средства телеметрии на ШРП.

Потребление газа растет год от года. Большую экономию газа вызовет утепление существующих контуров жилых и общественных зданий – замена окон, применение утеплителей при отделке фасадов, энергосберегающие технологии самих приборов отопления и т.п.

Общая протяженность уличной разводящей газовой сети – 33,9 КМ.

Количество ШРП в поселении – 5 шт.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной усадебной застройки осуществляется от мелких локальных источников, работающих на газовом топливе и расположенных в жилых домах. Вырабатываемая тепловая энергия используется в основном для обогрева помещений, а также подачи горячей воды. Отопление храма производится от калориферов. Практически весь жилищный фонд  и общественные центры обеспечены либо централизованными либо локальными источниками теплоснабжения к которым подводится природный газ.

Список котельных, мощностью 100 кВт /час и более.

Таблица  37

| Наименование | Марка котлов | Мощность котлов , кВт/час |
| --- | --- | --- |
| МОУ СОШ с. Волково | 2 котла КЧМ - 5, мощностью73 кВт/час, КЧМ – 5 «Контур – микро» - мощностью80 кВт/час | 153 |

5.3. Водоснабжение. Водоотведение.

Водоснабжение.

В Огибнянском сельском поселении действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием от 3-х артезианских скважин, проектной производительностью 2,7 мЗ/час, Водоснабжение индивидуальной застройки южной части с. Огибное осуществляется из колодцев.

Постановлением главы местного самоуправления Чернянского района № 669 от 23 августа 2005 года, в муниципальную собственность поселений переданы все объекты водопользования.

На балансе администрации сельского поселения числятся следующие объекты по селам:

Село Огибное

Таблица  38

| Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость в руб. | Остаточная стоимость в руб. на 1.08.2005 г. | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина | шт. | 1 | 1978 | 124933 | 0 | 0139 |
| Скважина | « | 1 | 1986 | 238890 | 0 | 0140 |
| Башня | « | 1 | 1967 | 54338 | 0 | 0142 |
| Башня | « | 1 | 1968 | 54338 | 0 | 0141 |
| Водопроводные сети | км | 2,0 | 1978 | 75625 | 0 | 0047 |
| Водопроводные сети | « | 2,0 | 1973 | 81337 | 0 | 0048 |
| Водопроводные сети | « | 2,0 | 1993 | 254345 | 127402 | 0049 |

Протяженность уличной водопроводной сети составляет около 9 км.

Село Волково

Таблица  39

| Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость в руб. | Остаточная стоимость в руб. на 1.08.2005г. | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина (магазин) | шт. | 1 | 1987 | 116493 | 25384 | 0139 |
| Башня (магазин) | « | 1 | 1987 | 10000 | 0 | 0147 |
| Водопроводные сети | км | 12,5 | 1977 | 4000 | 0 | 0050 |

Огибнянское сельское поселение имеет разведанные запасы подземных пресных вод в районе с.Волково.

Таблица  40

| Наименование месторождения | Эксплуатируемые запасы, тыс. м3/сут | Год утвержденных запасов | Обеспеченночсть разведанных запасов, м3/сут. на чел. | Отбор в 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волковское месторождение | 12,0 | 1977 | 9,55 (с учетом дренажа) | 0 |

Администрация Огибнянского сельского поселения с 1977 г. по настоящее время не эксплуатировала Волковское месторождение, что привело к существующему критическому состоянию системы водоснабжения.

Одной из проблем эксплуатации, и самой главной, является возможное заражение Волковского месторождения из-за близлежащей свалки отходов.

Исходя из предоставленных данных по балансовой стоимости объектов водоснабжения села Огибное, можно сделать вывод о 100% износе оборудования источников водоснабжения и 80% износе водопроводных сетей. Это ведет к увеличению потерь воды в виде утечек и загрязнению воды. Положение катастрофическое. Необходимо уже на первую очередь начать работы по восстановлению системы водоснабжения.

Водоотведение.  В Огибнянском сельском поселении отсутствует система канализования жилой и общественной застройки. Население использует септики и выгребные ямы для канализования частной застройки. Отсутствие очистных сооружений влияет на окружающую среду. Это особенно касается подземных источников питьевой воды и наземных – реки Орлик.

5.4.  Санитарная очистка.

Мусороудаление в населенных пунктах поселения производится по вывозной системе на мусоросвалку, находящуюся между селом Волково и Огибное и которая используется двумя этими населенными пунктами. Для обслуживания населения контейнеры не используются.

Таблица  41

| Место расположения | Площадьв га | Год начала эксплуатации | Объем накопленных отходов, м3. | % загруженности | Пригодность к дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Между с. Огибное и с. Волково в логу. | 1,0 | 2004г. | 12 000 | 30 | пригодна |

Раздел 6.

Экологическая ситуация. Комплексная оценка территории.

6.1.  Гигиена атмосферного воздуха.

В целом, экологическая обстановка Огибнянского сельского поселения нормальная, хотя рассматриваемый район расположен в СЗЗ от Лебединского и Стойленского ГОКов, Оскольского металлургического комбината.

Лебединский и Стойленский ГОКи (каждый по одному разу) два раза за неделю производят взрывы пород на бортах своих карьеров, которые выносят в атмосферу большое количество мелкой породы, которая затем разносится на большие расстояния. Так, допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере, наблюдается только на границе сорокакилометровой зоны от эпицентра взрыва.

Кроме того, на состояние воздушного бассейна, негативно будет влиять и Приоскольский рудник, строительство которого планируется осуществлять в пределах перспективы настоящего генерального плана.

6.2.  Установление санитарно – защитных зон.

Постановлением главы местного самоуправления Чернянского района № 669 от 23 августа 2005 года, в муниципальную собственность переданы

Санитарно – защитные зоны.

Установленные санитарно – защитные зоны.

Таблица 42

| № п\п | Название предприятия, организации, территории | Санитарно- защитная зона (СЗЗ) в м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ферма КРС на 220 голов | 300 |
| 2. | Кладбище в с. Огибное (размер участка более 10 га) | 300 |
| 3. | Ток | 100 |
| 4. | Кладбище в с. Волково (размер участка менее 10 га) | 50 |

Необходимо помнить, что производство при техническом перевооружении может менять санитарно – защитные зоны. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно – защитной зоны.  Санитарно – защитная зона устанавливается расчетная (при новом строительстве промышленных объектов) и установленная – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. При изменении технологии, использования современного оборудования, влияние на окружающую среду существенно меняется и на протяжении 20 лет необходимо проводить мероприятия по реконструкции предприятий, по пересмотру технологии, по экономии ресурсов. Что в конечном итоге  это скажется и на экологии поселения.

6.3. Охрана водных ресурсов и почв.

- Охрана подземных вод, которые являются основным источником хозяйственно-бытового водоснабжения должна осуществляться по двум направлениям: недопущения истощения природных ресурсов и защита их от загрязнения. Для защиты от загрязнений необходимо выполнить и установить необходимые пояса охраны на водозаборных сооружениях, с введением на них ограничений согласно нормам. На предприятиях по возможности устраивать оборотную систему водоснабжения.

- Предотвращение истощения запасов подземных вод требует установления жесткого контроля за количеством отбираемой воды из каждой скважины и ведение гидрогеологического контроля.

- Защита от загрязнения водных ресурсов обеспечивается выполнением водоохранных зон на р. Орлик и на пруду, которая составляет100 метров. И которая соблюдается не везде.

В водоохранной зоне запрещается: вырубка деревьев и кустарников, размещение полигонов твердых бытовых отходов, складов нефтепродуктов, складов для хранения ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей сточных вод животноводческих комплексов и ферм, а также жилых зданий, баз отдыха, не оборудованных центральной канализацией, запрещено размещение и стоянок автомобилей.

В прибрежной полосе запрещается распашка земель, размещение объектов, которые могут причинить вред поверхностным водам.

На сегодняшний день острой проблемой в водоснабжении поселения является подача качественной воды населению. Это очень трудно выполнить по ряду причин, одна из которых 100% износ оборудования и разводящих коммуникаций, а также обеспечение санитарных требований. На все водозаборы проект зон санитарной охраны не выполнялся. Ограждения первого пояса санитарной охраны скважин отсутствуют. На водозаборных сооружениях согласно действующим нормативным документам СНиП 2.04.02 – 84, СаНПиН 2.1.4.027-95  предусматриваются три пояса санитарной защиты: 1 –й пояс – строгого режима, 2 пояс – пояс ограничений хозяйственной деятельности, с целью исключения загрязнения подземных вод (устанавливается по бактериальным показателям) и третий пояс – по хозяйственным показателям. На существующих водозаборах такие пояса в большинстве своем не рассчитывались и неустановленны. Необходим прорыв в этом направлении.

Недостатком водопроводной сети является отсутствие ее закольцованности, , низким контролем за качеством воды.

Загрязнение почв

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Избыточное поступление в почву азота с навозными стоками ведет к избыточному накоплению минерального азота в корнеобитаемом слое и нитратного азота в кормах. Вымывание нитратов в грунтовые воды может привести прежде всего к избыточной концентрации этих соединений и непригодности воды для потребления человеком – иными словами приведен к природной катастрофе. Загрязнение продуктами жизнедеятельности животных является причиной биологической деградации черноземов. Почвенные организмы играют ключевую роль в круговороте питательных веществ, разложении остатков в почве, детоксикации и подавлении патогенных форм микроорганизмов. Биологическая деградация почв получила достаточно широкое развитие в регионе: возрастает фитотоксичность почвы, развиваются патогенные организмы, вызывающие заболевания животных.

Поэтому, в течении ближайших лет необходимо проводить планомерную политику для создания очистных сооружений по переработке навоза, например переработка навоза на биогаз.

6.4. Анализ санитарно – гигиенических условий.

Проблема обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности населения отражены в докладе «О санитарно – эпидемиологической обстановке в Белгородской области в 2006 году», в котором отмечалось устойчивая тенденция к росту показателей первичной и общей заболеваемости детского, подросткового и взрослого населения. Увеличилась доля маловесных новорожденных. Так увеличения больных с заболеваниями эндокринной системы, выявленных за период 2005 – 2006 года увеличилось на 48,7%, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением  - 40,8%, Болезни органов дыхания увеличились на 14,5% (астма, астматический статус), болезни системы кровообращения на 14,5%, эти данные приведены для взрослого населения.

Становится все более актуальной проблема клещевого боррелиоза. Клещи особенно активизируются в весенний период и регистрируется природно – очаговые и зоонозные инфекционные заболевания.

Распространение заболеваемости напрямую связано с экологической обстановкой и качеством питьевой воды.

Питьевая вода не всегда соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде.  Поскольку наземные и подземные воды взаимосвязаны, то загрязнение открытых водоемов и как следствие подземных источников происходит из-за следующих неблагоприятных факторов:

- отсутствие в индивидуальной застройки централизованной канализации;

- низкого уровня вывоза бытовых отходов;

- отсутствие пунктов приема вторсырья;

- русла реки Орлик никогда не очищались и углублялись.

Все это отражается на здоровье граждан, проживающих на данной территории. Зарубежные ученые доказали, что использование воды, которая по всем показателям соответствует нормам, продлевает жизнь людей на 8-10 лет. Повышение продолжительности жизни населения рассматриваемого поселения путем принятия необходимых мер по улучшению их проживания и охране окружающей среды также является одной из основных задач генерального плана.

Основные показатели репродуктивного здоровья

в МО «Чернянский район»

Таблица  43

| Показатели | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость на 1000 чел. населения | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 10,8 | 13,2 |
| Детская смертность (на 1000 родившихся) | 3,2 | 19,0 | 7,4 | 3,1 | 5,4 |
| Перинатальная смертность (мертворожденные и смерть до 6 дней на 1000 родившихся живыми) | 6,4 | 15,2 | 11,1 | 6,3 | - |
| Младенческая смертность (смерть до 1 года на 1000 родившихся живыми) | 3,2 | 19,0 | 7,4 | 3,1 | 5,4 |

6.5. Комплексная оценка территории.

Подводя итоги существующего состояния Огибнянского поселения, выявлены территории пригодные для строительства и непригодные, ограниченно пригодные – территории санитарно – защитных зон. Территории существующих сел и прилегающие к ним территории с уклоном до 5 процентов – являются пригодными для строительства. Овраги, балки, лога и ложки – непригодные для строительства.

Сформировавшийся природно-технический комплекс по уровню и видам антропогенной нагрузки подразделяется на 3 зоны:

• Зона минимальной антропогенной нагрузки – возможно существование небольших «нетронутых» участков. К таким участкам можно отнести территории оврагов.

•Зона умеренной антропогенной нагрузки – подразделяется на две подзоны:

1) лесохозяйственная –это лесные массивы вне зоны влияния значительных антропогенных нагрузок, а также участки природно-заповедного фонда, водоохранные полосы и т.п.  Подзона относительно благоприятна для организации культурных мероприятий (рекреация), производства экологически чистой продукции лесопользования;

2) сельскохозяйственная - соотнесена с местами размещения естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ) и многолетних насаждений. Они приурочены  к  поймам  рек  и  склонам  овражно-балочных  систем, включают участки сохранившейся  степной растительности.  Подзона благоприятна для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Зона подвержена эрозии.

•Зона повышенной антропогенной нагрузки – подразделяется на 3 подзоны:

1) сельскохозяйственная – приурочена к сельскохозяйственным угодьям. Подзона относительно благоприятна для проживания и производства экологически чистой продукции при условии нормативного применения химических удобрений, но характеризуется негативными процессами в части сохранения природно-ресурсного потенциала и сужения территориальной базы для существования естественных видов растений и животных (проблема сохранения биоразнообразия);

2) селитебная подзона – с территориями в границах села Огибное и села Волково. Здесь существуют выделы с напряженной экологической ситуацией, расположенные вокруг крупных животноводческих комплексов, затапливаемые территории паводком ( р. Орлик)

3). Зона животноводческих комплексов.

На схеме комплексной оценки территории устанавливаются:

Границы территорий объектов культурного наследия.

- граница территории братской могилы и памятника  ВОВ муниципального значения;

- граница территории достопримечательного места муниципального значения – территории православного храма;

Границы зон с особыми условиями использования территорий.

- граница зоны охраны объектов культурного наследия;

- гpаница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (полосы отвода дороги, границы земель поселений, границы функциональных зон;

- граница зоны охраняемого природного ландшафта;

- граница санитарно-защитной зоны (СЗЗ от газопроводов и ЛЭП, от предприятий и других объектов);

- граница водоохранной зоны;

- граница зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

Территориальные зоны специального назначения.

- кладбища,

- скотомогильники,

- объекты размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен двумя селами, застроенными, в основном усадебной застройкой.

Таблица анализа сильных и слабых сторон Огибнянского сельского поселения

Таблица  44

| Факторы | Сильные (S) | Слабые (W) |
| --- | --- | --- |
| Геополитическое положение | Географическое положение - близость к другим экономически развитым районам Белгородской области – Губкинскому и Старооскольским районами, которые занимают лидирующие позиции по экономическому развитию Белгородской области. | Огибнянское сельское поселение удалено на расстояние 32 км от районного центра – поселка Чернянка Чернянского района Периферийное положение относительно наиболее развитиых автомобильных дорог Чернянского района |
| Природные условия и ресурс Природные условия и ресурс | Наличие богатых природных запасов железного сырья, запасов разведенного подземного месторождения питьевой воды. Наличие пруда на реке Орлик, которое используется для разведения рыбы. Наличие лесных ресурсов возле села Огибное и зарослей орешника Огибное располагается на второй самой высокой точке среднерусской возвышенности Благоприятные для эффективного ведения сельского хозяйства природно-климатические условия Природный потенциал благоприятен для развития туристического бизнеса. | Низкая степень освоения разведанных месторождений полезных ископаемых. Неравномерность условий водообеспеченности территории Высокая уязвимость природной среды: наличие реки со слабым течением; наличие затопляемых территорий, в южной части поселения возможны оползни, наличие оврагов и балок, не пригодных для градостроительного освоения Превышение в питьевой воде содержания железа, наличие на части территории загрязнения почв нефтепродуктами, северная часть поселения имеет химическое загрязнение и, наконец поселение находится в СЗЗ от Лебединского ГОКа . Отсутствие специально оборудованных полигонов для обезвреживания и захоронения бытовых отходов. Имеется скотомогильник туристический бизнес отсутствует |
| Экономический потенциал | Доминирующее положение в экономики поселения - сельхозпроизводство Имеется пруд по разведению и выращиванию рыбы, принадлежащий частному лицу Развитие ЛПХ в Огибнянском сельском поселении Природно-рекреационный потенциал, обеспечивающий возможности развития туризма. | Ограниченность собственных инвестиционных ресурсов. Трудности со сбытом сельскохозяйственной продукции частным предпринимателям. Сезонность работы рыбной отрасли. Незначительный бюджет сельского поселения Бесконечное реформирование и перераспределения имущественных отношений в сельском хозяйстве. Слабое развитие малого сельзхозпроизводства. В агропромышленном комплексе отмечается сокращение сельскохозяйственного производства в течение длительного периода времени (прекратила существование кроликоферма, овцеферма, сократилось пчеловодство). Низкие закупочные цены, особенно на молоко, делает не выгодным заниматься животноводством, необходимы действенные меры на уровне правительства, Белгородской области. |
| Социально-политическая, коммунально-бытовая и жилищная сфера | Стабильная политическая ситуация в регионе, районе Относительно высокая жилищная обеспеченность (29,97 м2 /чел.), превышающая среднероссийский показатель. Наличие достаточно развитой сети учреждений социальной сферы. Удовлетворительная, обеспеченность населения социальными услугами. | Наблюдается тенденция старения и сокращения численности населения, рост уровня рождаемости, на фоне опережающего увеличения смертности и сохранения отрицательного миграционного прироста. Ограниченность бюджета территории не позволяют нести растущую нагрузку на выполнение социальных гарантий населению, поддерживать коммунально-бытовую инфраструктуру поселения Социальная напряженность населения из – за низкой заработной платы, возможности потери работы, отсутствие строительства социального жилья Низкий уровень благоустройства и обслуживания жилого фонда при значительно возросших тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Наличие ветхого жилья. Высокий уровень износа инженерных сетей. (водоснабжения – 100%). |
| Инженерная инфраструктура, транспорт и связь | Наличие развитой сети дорог с асфальто – бетонным покрытием. Обеспеченность средствами индивидуального транспорта. Относительно развитая система связи и телекоммуникаций. | Отсутствие удобных связей с Губкинским и особенно со Старооскольским городскими округами. В населенных пунктах отсутствуют тротуары. Отмечено слабое освещение улиц. Слабая охваченность населения компьютерным обеспечением, сетью интернет. |
| Пространственная организация территории Градостроительное регулирование | Территория поселения представляет собой компактное образование Поселение состоит из двух сел по численности населения которые отнесены к средним селам, а само поселение (свыше тысячи челок\век) к крупным. Отличная связь между ними и небольшое расстояние. Наличие в с. Огибное и с. Волково свободных территорий в границах села, позволяющее осушествлять мероприятия по генплану. Территории сел застраивались по генеральным планам. | Отсутствие действующей проектной документации по территориальному развитию сельского поселения (она только разрабатывается). В поселении имеются следующие ограничения градостроительной деятельности: - территории лесов, водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, - затопление 1% паводком, сложный рельеф, суклонами 5 и белее процентов ( территории оврагов. балок), наличие водных акваторий, территории садов, культовых сооружений и мемориала, кладбищ, территории загрязненной нефтепродуктами, химическими веществами, СЗЗ от ГОКов, имеется закрытый скотомогильник. |
| Система управления регионом: | Полная согласованность действий с федеральным центром. Активное участие Администрации области в развитии экономики и социальной сферы, региональным бизнесом-Черняского района. | Не разработаны механизмы согласования Стратегий муниципальных образований. |

Сильные и слабые стороны поселения находятся в зависимости от внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести: географическое и геополитическое положение, природно-климатические условия, тенденции российской и мировой экономики, степени благоприятности экономической деятельности и т. д. К внутренним факторам относятся: степень ценности и качества ресурсов, включая население и его квалификацию, производственные фонды и инфраструктура (транспортная, социальная, культурно – бытовая, инженерная).