РОССИЯ # Общество с ограниченной ответственностью # «М.ГРАДО» 309530, г. Старый Оскол, Белгородской области, мкр.Ольминского, 12 Факс (4725) 32-56-15, тел. 32-56-15, 42-11-60. Огибнянское сельское поселение Чернянского района Белгородской области «Утверждаю» Директор ООО «М.ГРАДО» __________Ю.Б.Скворцова «___» _____________ 2009 г. «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН» Муниципальный контракт № 4-АД от «5» июня 2009г. Заказчик – Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Третий этап. «Обоснование проекта генерального плана Огибнянского сельского поселения. Предложения и мероприятия по территориальному планированию». Пояснительная записка. ТОМ 3. Руководитель проекта Ильяев С. С. Главный архитектор проекта Афонина Е.Н. г. Старый Оскол 2009г.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3.

| Наименование раздела | Название | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Состав проекта. | 4 |
|  | Введение | 5 |
| Раздел 1. Раздел 2. Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 6. | СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОГИБНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. - Роль Огибнянского сельского поселения в системе территориального планирования Белгородской области, Чернянского района. Административное устройство Огибнянского сельского поселения. Характерные черты Огибнянского сельского поселения. - Цели и задачи генерального плана Огибнянского сельского поселения. - Основные этапы градостроительного развития Огибнянского сельского поселения. - Концепция территориального планирования и устойчивого развития Огибнянского сельского поселения. - Приоритетные направления развития территориального планирования Огибнянского сельского поселения. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - Факторы развития поселения. - Концепция социально-экономического развития Огибнянского поселения. - Население, трудовые ресурсы МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА - Основные мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий. - Мероприятия по развитию общественных территорий и общественного центра. - Основные мероприятия по развитию рекреационных зон и зон отдыха. - Архитектурно-планировочная организация территории. - Градостроительное зонирование территории Огибнянского сельского поселения. - Территория сельского поселения. МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР. - Транспортные коммуникации. - Внешний транспорт. - Внутренняя сеть улиц и дорог Огибнянского сельского поселения. - Поселковый транспорт. - Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. - Электроснабжение. - Развитие системы связи. - Теплоснабжение. - Газоснабжения. - Водоснабжение. - Водоотведение. МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО УЛУЧШЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. - Основные мероприятия по улучшению состояния окружающей среды. - Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций – паводков. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. ТЭО. - Первоочередные мероприятия генерального плана. - Технико-экономические показатели генерального плана. | 8 8 12 14 17 19 19 19 20 25 29 29 31 42 46 53 66 67 67 67 70 70 72 74 79 82 82 84 86 87 87 95 108 108 110 |

Состав проекта.

Генеральный план  Огибнянского сельского поселения выполняется в следующем составе:

ТОМ 1. Подготовительный этап (сборник исходных данных для проектирования - представляется заказчиком).

ТОМ 2. Анализ условий, проблем и приоритетов генерального плана Огибнянского сельского поселения. Пояснительная записка.

ТОМ 3. Обоснование генерального плана Огибнянского сельского поселения. Предложения и  мероприятия по территориальному планированию. Пояснительная записка.

ТОМ 3.1. Графическое приложение к тому 3.

Примечание:

1.  Том 1. - хранится в архиве «М.Градо», выполнен в единственном экземпляре и используется организацией для работы.

2. Том 2,  Том 3, Том 3.1  -  представляются заказчику на бумажных носителях в двух экземплярах и в электронном виде в одном экземпляре.

Состав графических материалов.

1.  «Схема размещения Огибнянского сельского поселения в структуре Чернянского района (безмасштабная).

2. «Схема современного использования территории. Схема комплексной оценки»

М 1: 10000.

3. «План перспективного использования территории. Схема функционального зонирования». М 1:10000.

4. «Схема транспортной инфраструктуры» М 1:10000.

5. «Схема инженерной инфраструктуры». М 1:10000.

Введение.

Проект генерального плана Огибнянского сельского поселения Чернянского района выполняется организацией ООО «М.Градо» в 2009 году  на основании Муниципального контракта №4-АД от 5 июня 2009 года, заключенного по результатам открытого конкурса (протокол № 4-1-АД от 18 мая 2009 года).

Заказчик – Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Весь процесс работы  по генеральному плану разбит на три этапа. Первый этап – Подготовительный (сбор исходных данных).

Второй этап – Аналитический, названный - «Анализ условий проблем и приоритетов генерального плана Огибнянского сельского поселения».

Третий этап – Разработка генерального плана, которая предполагает уточнение развития  на основании проблем, выявленных на втором этапе проектирования. Проект в рабочем порядке рассматривается администрацией поселения и с учетом замечаний, высказанных в процессе рассмотрения,  следует оформление принятого проектного решения, написание пояснительной записки к проекту, выполнение демонстрационного материала. Третий этап разрабатывается на основе второго. Настоящий раздел проекта является третьим этапом работы над генеральным планом.

После сдачи проекта, заказчик согласовывает проект со всеми заинтересованными организациями и населением, затем утверждает проект.

При работе над проектом генерального плана была изучена следующая ранее разработанная градостроительная проектная документация:

- проект «Схема территориального планирования Белгородской области», выполненный в 1997 году ЦНИИП градостроительства РААСН г. Москва;

- проект «Схема территориального планирования муниципального образования «Чернянский район» Белгородской области», разработанный ООО «М.Градо» в 2007-2008 гг. (г. Старый Оскол, Белгородская область);

- «Генеральный план с. Огибное, центральной усадьбы совхоза «Огибнянский» Чернянского района, Белгородской области», выполненный филиалом Российского государственного проектного и научно-исследовательского института по сельскому строительству «Росгипрониисельстрой» г. Воронеж в 1986 году;

- «Проект планировки и застройки с. Волково, колхоза «Красный Октябрь» Чернянского района, Белгородской области», выполненный Белгородским проектным институтом «Белгородколхозпроект» в 1972  году;

- отводы земельных участков для нужд поселения.

Генеральный план – это создание пространственной организации, обустройства и преобразования территории поселения, развития инженерных инфраструктур, способствующих повышению уровня проживания населения в данном поселении и развития основных видов хозяйственной деятельности (строительства, массового отдыха, эффективности управления), за счет принятия обоснованных градостроительных решений.

Главная цель настоящей работы - создание документа Генерального плана Огибнянского сельского поселения, определяющего основные направления поселения на расчетную перспективу – 20 лет. В составе Генерального плана Огибнянского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана Огибнянского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения - 2029 год;

- первая очередь Генерального плана Огибнянского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия - 2013 год.

Проектные решения Генерального плана Огибнянского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Огибнянского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и будут учитываться при разработке Правил землепользования и застройки Огибнянского сельского поселения.

Генеральный план Огибнянского сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.

Проект разработан с учетом действующих нормативных документов, авторским коллективом,  в следующем составе:

Руководитель темы …………………………………………Ильяев С.С.

Директор «М. Градо» ……………………………………….Скворцова Ю.Б.

Главный архитектор  проекта ……………………………..Афонина Е.Н.

Компьютерная графика …………………………………….Сухина Э.А.

Архитектор…………………………………………………….Филимонова Р.

Инженеры…………………………………………………......Никишин К.Н.

………………………………………………………………......Сухорукова А.В.

Инженеры

В настоящей работе активное участие принимали:

Глава администрации Чернянского района Гапотченко П.В.

Главный архитектор Чернянского района и п. Чернянка Морозов С.А

Главный специалист отдела землеустройства  Колесник И.Н.

Глава администрации Огибнянского сельского поселения Калинин Е.И.

Управляющая делами Огибнянского сельского поселения Дробышева И.Ю.

Специалист по обеспечению жизнеобеспечения населения Емельянов С.В.

Проектировщики выражают всем благодарность и признательность.

РАЗДЕЛ 1.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОГИБНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

  - Роль  Огибнянского сельского поселения в системе территориального планирования Белгородской области, Чернянского района. Административное  устройство Огибнянского сельского поселения. Характерные черты Огибнянского поселения.

Огибнянское сельское поселение расположено на территории Чернянского района, входящий в состав Белгородской области.

Белгородская область расположена в центральной, европейской части России. Она обладает разнообразным природным ресурсно-рекреационным потенциалом, значительным историко-культурным и архитектурным наследием. Через ее территорию проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали межгосударственного (федерального) значения, соединяющие Москву с южными районами России, Украиной, Закавказьем.

Белгородская область – это уникальный по своим минеральным ресурсам регион России. Здесь выявлены и в разной степени разведаны крупные месторождения железных руд, бокситов, апатитов, минеральных подземных вод. Область прославилась добычей и переработкой железа, что позволило области даже в период кризиса (2008,2009 гг.) продолжать удерживать одно из лидерских позиций в этой отрасли.

Белгородская область на сегодняшний день является одной из развитых областей России, где успешно внедрен опыт производства птицы и КРС по новым технологиям. По объёму производства мяса, молока и яиц в хозяйствах всех категорий в расчёте на душу населения область занимает 1-е место среди всех регионов ЦФО.

В состав Белгородской области входит 21 муниципальный район, из которых Чернянский по количеству населения и размерам территории занимает соответственно 13 и 14 места в области среди других районов. На 1.01.2009 г. население Чернянского района составило 32,6 тыс. человек, а территория района - 1227,5 км2. В состав Чернянского района входит одно городское поселение «Поселок Чернянка» и 15 сельских поселений.

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Белгородской области», разработанного ЦНИИП градостроительства РААСН (г. Москва) в 2007 году, Чернянский муниципальный район является частью Северо-Восточного планировочного подрайона Белгородской области (с центром в г. Старый Оскол), в который также входит Губкинский, Старооскольский и Новооскольский городские округа.

Подрайон создан  для формирования в его границах социальных кластеров, необходимых для полного обеспечения потребностей населения в социально-бытовом, транспортном обслуживании, инженерном обеспечении, создания природных зон, зон памятников истории, культуры, рекреационных зон.

Территориально Чернянский район занимает центральную позицию в планировочном районе, но занимает последнее место по экономическому развитию. Первое место занимает Старооскольский городской округ.

Структурообразующий планировочный каркас Чернянского района представлен районным центром - поселком Чернянка и сельскими поселениями, которые посредством транспортной инфраструктуры связаны в единую систему. Центры поселений, выполняющие функции межселенных центров,  согласно территориальному планированию  Чернянского района (по степени их значимости в районе) разделены по рангам. Центр первого ранга – это поселок Чернянка – центр Чернянского района в составе городского поселения «Поселок Чернянка», Большанского, Волоконовского, Ездоченского, Лозновского, Прилепенского и Русскохоланского сельских поселений. В районе выделены центры второго ранга:

– село Волотово – межселенный центр, в составе Волотовского, Лубянского, Малотроицкого и Новореченского сельских поселений;

- село Ольшанка – межселенный центр, в составе Кочегуренского. Огибнянского, Ольшанского и Орликовского сельских поселений.

Центры третьего ранга – это центры, обслуживающие население, входящее в границы одного сельского поселения. Села Андреевка, Большое, Волоконовка, Кочегуры, Лозное, Лубяное-Первое, Новоречье, Огибное, Орлик, Прилепы – центры сельских поселений – центры третьего ранга.

Огибнянское сельское поселение в современных границах было образовано в 2004 году (закон Белгородской области №150 от 20 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района»). Сельское поселение состоит из двух населенных пунктов – с. Огибное и с. Волково, из которых с. Огибное является центром поселения, с общей численностью постоянно проживающего населения на 1.01.2009 года – 1001 человек. На территории Огибнянского сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные органы исполнительной и представительной власти.

Схема расположения сельского поселения в структуре Чернянского района.

Огибнянское сельское поселение расположено на северо-западе Чернянского района и состоит из двух сел: с. Огибное, с. Волково,

По конфигурации, поселение представляет собой компактную территорию, несколько вытянутую  с запада на восток на расстояние 12 км, а с севера на юг – 11 км.

Через территорию поселения протекает одна река Орлик, которая имеет протяженность в пределах рассматриваемой территории  около 6 км. Село Волково располагается по обе стороны реки. Река Орлик берет свое начало в пределах области, течет с запада на восток, является правым притоком р. Оскол.

Характерной особенностью поселения является:

-  наличие на территории поселения разведанного месторождения железной руды;

- территория месторождения частично застроена усадебной и общественной застройкой села Огибное;

-  через территорию  поселения проходит основная автодорога местного значения, которая связывает п. Чернянка - с. Ольшанка Ольшанского сельского поселения с селом Огибное, далее с селом Волково, и далее с Губкинским городским округом;

- в поселении находится вторая высотная отметка Среднерусской возвышенности;

- село Огибное окружено лесами, где располагается и орешник;

- в поселении находится пруд на реке Орлик, где разводится рыба;

- экономический профиль – сельское хозяйство;

- планировочная структура сел имеет свои характерные особенности, характерные черты, которые выгодно отличают их от других поселений района (в селе Волково – развитая линейная планировочная структура, а в селе Огибное – центрическая);

- природный ресурс поселения богат – развитая сеть оврагов, с растительностью, леса, пруд, река, заросли орешника, климат - это факторы благоприятные для развития сельского поселения;

- через территорию проходят ЛЭП 750 кВ и 110 кВ, подающие газопроводы и распределительные станции газа, АТС находятся и в с. Волково и в с. Огибное;

- катастрофическое положение с сетями водопровода – 100% износ;

- канализация отсутствует;

- большинство улиц в поселении имеют асфальтобетонное покрытие;

- на рассматриваемой территории находится территория, загрязненная нефтепродуктами, территория, загрязненная химическими веществами и проходит СЗЗ от Лебединского и Стойленского горно-обогатительных комбинатов

1.2. Цели и задачи генерального плана Огибнянского сельского поселения.

Генеральный план сельского поселения в Российской Федерации - это градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий сельских поселений.

Главной целью разработки генерального плана является использование  имеющихся всех видов ресурсов для формирования эффективной социально-ориентированной экономики, инженерно-транспортное обустройство территории, с учетом перспективы развития поселения на расчетный период – 20 лет.

Основной задачей является разработка предложений градостроительного развития территории Огибнянского сельского поселения на период до 2029г. с выявлением первоочередных мероприятий, которые являются основой для формирования инвестиционных программ.

Генеральный план является основным документом для разработки Правил землепользования и застройки поселения.  Настоящий документ разрабатывается для создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития сельского поселения, является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности человека в конкретной среде его обитания, в данном случае в Огибнянском поселении.

Территориальное планирование Огибнянского сельского поселения направлено на определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития Огибнянского сельского поселения;

- повышения качества среды проживания и мест приложения труда;

- комплексность благоустройства и озеленения территории;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, Белгородской области, Чернянского района, жителей Огибнянского сельского поселения и их объединений;

- обеспечения экологического и санитарного благополучия;

- обеспечение преемственности развития и реализации основных градостроительных тенденций предшествующих разработок генеральных планов.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ. В  Генеральном плане Огибнянского сельского поселения решаются следующие задачи:

- даются предложения по трудоустройству населения поселения;

- определяется перспективная численность населения;

- рассчитываются территории, необходимые для расселения перспективной численности населения, исходя из нормы жилищной обеспеченности  одного жителя поселения 30 м2 общей площадью на 1 очередь и 35м2 на расчетный срок;

- рассчитывается (с учетом особенностей) обеспеченность социальным и культурно-бытовым обслуживанием;

-  производится зонирование территорий, с закреплением за ними различных функциональных назначений и ограничений на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-  территории резерва для развития поселения;

- иные меры по развитию территории поселения.

В целом, как документ территориального планирования, генеральный план Огибнянского сельского поселения создает предпосылки для  последовательной дальнейшей разработки градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки и преобразованию и формированию территорий общего пользования.

В Генеральном плане Огибнянского сельского поселения содержатся предложения об установлении границ земель поселений, а также об обеспечении ресурсами в целях комплексного развития территорий. Генеральный план  разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления Огибнянского поселения и Чернянского района в порядке, установленном Градостроительным Кодексом.

1.3. Основные этапы градостроительного развития Огибнянского сельского поселения.

Проектом генерального плана рассматривается вся территория сельского поселения, но приоритетным направлением является развитие земель поселений.

Если проанализировать развитие населенных пунктов с. Огибное и с. Волково во временном измерении, то населенные пункты развивались по следующему сценарию:

Село Огибное.  Год образования села Огибное – 1640 год. В селе поселялись вольные люди, которые жили общиной и  налоги платили только государству. Население  села  до революции занималось: земледелием, животноводством, ремесленничеством. Население производило и выращивало:  рожь, пшеницу, гречиху, просо, овес, коноплю, коров, свиней, овец и  кур.  Жители мололи муку на двенадцати действующих мельницах, ткали ткань, делали веревки, шили одежду, мешки и скатерти.  Из овечьей шерсти делали женские и мужские зипуны, варежки, чулки, попоны.

В селе развивались ремесла, сельское хозяйство. Основой экономического развития  было сельское хозяйство и кустарное производство.

После революции в 1918 году началась национализация производства.  Конечно, кустарное производство не могло конкурировать с развивающимся производством в масштабах России, которое оснащалось новым оборудованием, поэтому постепенно ремесленничество перестало существовать и основой экономического развития села стало только сельское хозяйство.

Годы оккупации фашисткой Германией длились с июня 1942 года по январь 1943 года. Война, из-за больших разрушений и перестройки производства в стране на военные нужды, отбросила на десятилетия назад экономику в целом страны и села  в частности.

Генеральный план села Огибное, центральной усадьбы совхоза «Огибнянский» Чернянского района Белгородской области был разработан в 1986 году Белгородским филиалом Российского государственного проектного и научно-исследовательского института по сельскому строительству «Росгипрониисельстрой». До этого генеральный план села никогда не разрабатывался. Генеральный план был разработан с перспективой – 20 лет. Расчетный срок генерального плана – 2006 год.

На момент разработки генерального плана по внутрихозяйственному местоположению с. Огибное расположено в южной части землепользования совхоза «Огибнянский» и по производственному признаку представляло собой отделение №1 совхоза. Центр села не развивался из-за нахождения его на территории залежи железных руд и по генеральному плану планировался к размещению в центральной части на юге села.

Анализируя существующую планировочную структуру необходимо отметить, что село развивалась не по генеральному плану:

- проектом не предлагалось осваивать южную часть – в действительности село разрослось на юг;

- северная часть также по генеральному плану не осваивалась в тех границах, которые мы имеем в настоящее время;

- предлагалось проектом вынос фермы КРС из жилой застройки и строительство нового сельскохозяйственного комплекса  на северо-западе села за балкой «Бутырский лес», с учетом санитарного разрыва до жилой и общественной застройки, что также не осуществилось.

- предлагалось также осуществить закрытие действующего кладбища, которое действует и до сих пор;

- кроме того, развивалось сельское хозяйство и животноводство на базе совхоза, который в последствие  не развивался и прекратил свое существование.

Ретроспектива развития села была приостановлена в период – 1984-2005 гг. Это было связано с переходом нашей страны на новую экономическую политику – развития капитализма.

Совхозы и колхозы распались, а новые предприятия не основывали, так как молодой капитализм стремился заработать много и быстро. Сельское хозяйство пришло в упадок. Сейчас и в сельском хозяйстве наметились сдвиги в пользу его развития. В настоящее время развивается в селе личное подсобное хозяйство (ЛПХ), которое позволяет организовать самозанятость на селе.

Село Волково.  Судьба села Волково складывалась более оптимистично, чем с. Огибное, так как оно не имело такого сдерживающего фактора – как залежи железной руды. Это сказалось на развитии с. Волково. Село Волково застраивалось без проектной документации  вплоть до 1972 года. В 1972 году был разработан единственный проект территориального развития за всю историю развития населенного пункта – «Проект планировки и застройки с. Волково колхоза «Красный Октябрь» Чернянского района Белгородской области» Белгородским филиалом «Росколхозстройобъединение», проектным институтом «Белгородколхозпроект». Согласно этой проектной документации с. Огибное переселялось в село Волково.  Идея о переселении с. Огибное возникла на стадии проекта районной планировки, согласно которой только с. Волково имело перспективу развития.

Этим объясняется строительство школы в селе Волково, которая обслуживает два села, дома культуры, магазина. В село Волково идеи проекта планировки более реально воплощались в жизнь, основная идея генерального плана – развитие линейной структуры поселения – выполнена, однако социальное и культурно-бытовое обслуживание отстает от намечаемых объемов генеральным планом. Село Волково на весь период своей истории не менял свой экономический профиль – сельскохозяйственный. Это было, есть и будет основной источник приложения труда, проживающего на его территории населения. Современный генеральный план сельского поселения разрабатывается с учетом сложившейся структуры.

Необходимость разработки нового генерального плана объясняется следующими причинами:

- сменой политического курса развития страны, повлекшее за собой создание новых имущественных отношений;

- принятием Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года (№ 190-ФЗ);

- разработкой схемы территориального планирования Белгородской области в 2007 году, которая определила основную направленность развития области на период до 2026 года;

- разработкой схемы территориального планирования Чернянского района;

- образование нового Огибнянского сельского поселения, состоящего из двух сел;

- наделения села Огибное новым статусом – центром сельского поселения;

- предыдущая проектная документация устарела и не отвечает современным требованиям к градостроительной деятельности в населенных пунктах.

Проектом генерального плана рассматривается вся территория сельского поселения, но приоритетным направлением является развитие земель поселений.

1.4. Концепция территориального планирования  и устойчивого развития Огибнянского сельского поселения.

Концепция территориального планирования Огибнянского сельского поселения изначально исходит из географического положения и значимости поселения в системе расселения Чернянского района Белгородской области:

- Огибнянское сельское поселение - одно из сельскохозяйственных центров Чернянского района;

- Огибнянское сельское поселение – культурный, социально-бытовой центр поселения, призванный удовлетворять все потребности населения Огибнянского сельского поселения на перспективу;

- Огибнянское сельское поселение – административный центр сельского поселения.

Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к пространственному развитию Огибнянского сельского поселения.

Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов поселения - экономических, экологических и социальных. Экономические ресурсы – основа воплощения в жизнь всех решений генерального плана, т.к. в бюджете поселения должно быть достаточно средств, для решения поставленных задач. Поэтому, разработка генерального плана Огибнянского сельского поселения, основывается на выявлении и использовании ресурсного потенциала с целью достижения устойчивого и безопасного развития поселения.

В общепринятом понятии устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества. Переход к устойчивому развитию -  это  постепенное обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в экономической, социальной и экологической сферах. В этом смысле устойчивое развитие характеризуется экономической эффективностью, экологической безопасностью и социальной справедливостью. Под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее: выполнение им его народнохозяйственных функций:

- производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других несельскохозяйственных товаров и услуг;

-  предоставление рекреационных услуг;

-  сохранение сельского образа жизни и сельской культуры;

- социальный контроль над территорией;

-  сохранение исторически освоенных ландшафтов;

- расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его жизни;

-  поддержание экологического равновесия в биосфере.

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является комплексной проблемой и возможно при условии:

- макроэкономической стабильности и увеличения валового внутреннего продукта;

- обеспечения экономического роста в сельском хозяйстве;

- развития несельскохозяйственной занятости в сельской местности;

- достижения на селе социальной сферы,  равных с городом условий получения доходов и общественных благ;

- улучшения доступа для хозяйствующих субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность на селе, к рынкам материально-технических, кредитных, информационных, других ресурсов;

- формирования в сельской местности институтов гражданского общества, обеспечивающих защиту экономических и социальных интересов различных групп сельского населения;

- осуществления программ по улучшению экологической ситуации в сельской местности.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подготовило концепцию устойчивого развития сельских территорий до 2020 года. Концепция направлена на то, чтобы реальная зарплата в селе повысилась к 2020 году в 4,4 раза, до 76-80% выросла занятость сельского населения. Ко всем деревням и селам предлагается построить дороги, а водопроводом, газом и канализацией обеспечить 60-70% деревенских домов.

Основная идея концепции такова, что сельский уклад жизни должен сохраняться, численность сельского населения и количество населенных пунктов предлагается сохранить, хотя в реализации этого направления возникнут трудности. Это связано, прежде всего, со сложной демографической ситуацией, сложившейся в стране и в конкретно взятом сельском поселении.

(подробно эта проблема раскрыта в разделе «Население» настоящего проекта).

Настоящий генеральный план Огибнянского сельского поселения нацелен на основные положения концепции устойчивого развития.

1.5. Приоритетные направления развития  территориального планирования Огибнянского сельского поселения.

В качестве приоритетных направлений развития и территориального планирования сельского поселения предлагается принять следующие положения, которые влияют на содержание Генерального плана Огибнянского сельского поселения.

- Огибнянское сельское поселение – центр развития сельскохозяйственного производства.

- Огибнянское сельское поселение – один из центров развития рекреаций;

- Огибнянское сельское  поселение – один из центров Чернянского района, в котором будет располагаться так называемое «второе» жилище жителей поселка Чернянка, г. Старый Оскол, и других ближайших населенных пунктов.

Концентрация внимания властей поселения и всего поселенческого сообщества именно на создании этих направлений – ключевая идея градостроительного развития Огибнянского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 2.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.

2.1. Факторы развития поселения.

Экономико-географическое положение Огибнянского  сельского поселения рассматривается как ресурс, способствующий развитию населенного пункта в качестве одного из сельскохозяйственных центров Чернянского района, тесно связанного с остальными частями Белгородского экономического района и другими районами Белгородской области. В процессе работы над генеральным планом, были выявлены факторы, создающие предпосылки для дальнейшего развития поселения  и ряд факторов, которые сдерживают его развитие.

Факторы, способствующие развитию поселка.

1.   Развитие аграрно-производственного комплекса  в масштабе

Чернянского района.

2.   Развитие имеющегося ЛПХ и перспектива развития этого направления.

3.   Природные условия.

4.   Экологический фактор.

5.   Развитая транспортно-коммуникационная  сеть с твердым покрытием.

6.   Населенные пункты полностью газифицированы, электрифицированы, имеется устойчивая связь поселения со всей территорией района, области, России, мира.

7.   Территориальные возможности.

Факторы, сдерживающие развитие поселка.

1.   Слабое развитие рынка труда.

2.   Удаленность поселения от центра Чернянского района, п. Чернянка.

3.   Отсутствие системы водоотведения в поселении.

4.   100% износ системы водоснабжения.

5.   Наличие санитарно – защитных зон.

6.   Имеются затапливаемые участки на р. Орлик.

2.2. Концепция социально-экономического развития

Огибнянского поселения.

В первую очередь для стабилизации демографических процессов в Огибнянском сельском поселении необходимо повысить качество жизни жителей сельского поселения на основе динамичного развития экономики и социальной сферы. Это и есть основная стратегическая цель, обозначенная в комплексной программе социально-экономического развития сельского поселения.

Основным показателем экономической составляющей устойчивости в этой сфере является занятость или рабочие места.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации Огибнянского сельского поселения можно сказать, что  в поселении существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике. Это подтверждается следующими данными:

- количеством официально зарегистрированных безработных;

- наличием жителей, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- молодежью, которая после учебы в средних и высших учебных заведениях, остается работать в других местах.

Проблема занятости населения в поселении - острейшая проблема на сегодняшний день.

Экономическую основу сельского поселения составляет сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, выращивании зерновых культур и картофеля. В поселении имеется предприятие, которое занимается производством сельхозпродукции – это ОАО «Чернянская Нива», которое в настоящее время реформируется. Необходимо отметить, что год от года количество рабочих мест, которое предоставляет для населения Огибнянского поселения это единственное предприятие,  с каждым годом уменьшается.

Чтобы обеспечить население необходимыми рабочими местами проектом предлагается развитие:

1. сельскохозяйственного производства во всех формах собственности;

2. малого бизнеса, сферы обслуживания;

3. административно-хозяйственного и делового центров поселения;

4. транспорта и связи.

5. строительных организаций.

6. туристско-рекреационного комплекса и агротуризма на территории сельского поселения.

7. разработка мероприятий по оптимизации бюджетной обеспеченности.

1. Развитие сельскохозяйственного производства во всех формах собственности.

По проекту территориального развития Белгородской области в сфере сельского хозяйства стратегическим направлением является создание животноводства по инновационным технологиям. Однако новые технологии создают модифицированный продукт, на фоне которого, в недалеком будущем будет особо цениться так называемый «Натуральный продукт», выращенный, вскормленный на природном, традиционном корме. Такой продукт будет стоить дороже и спрос на него со временем возрастет.

Поэтому наряду с инновационными технологиями, проектом предлагается рассмотреть вопрос о воссоздании овцеводческой фермы, фермы по разведению кроликов, как сельскохозяйственные предприятия по развитию малого бизнеса.

По программе «Семейные фермы Белгородчины» в поселении рекомендуется обеспечить самозанятость населения путем создания семейных ферм.  Из малых форм хозяйственного направления рекомендуется такие направления как пчеловодство, кролиководство, овцеводство, виноградарство, выращивание лука и чеснока.

В Щебекинском районе создано новое предприятие по заморозке овощей и фруктов, которое пока работает на привозном сырье (в основном из Таиланда и Китая). В дальнейшем это предприятие перейдет на местное сырье, что позволит жителям Огибнянского сельского поселения сдавать ягоды, овощи, фрукты, что также будет способствовать повышению доходов населения.

Развитие сельского хозяйства в Огибнянском сельском поселении предусматривает осуществление мероприятий по повышению доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями которые бы осуществляли первичную переработку мяса и молока.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей прогнозируется проведение мероприятий по развитию земельной ипотеки, размеры которой будут расти по мере увеличения количества земельных долей, прошедших государственную регистрацию.

Возможно предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на частичное возмещение затрат сельскохозяйственных товаров производителей по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, земельные доли и сделок с ними, что будет  способствовать увеличению залоговой базы и соответственно доступности кредитных ресурсов.

Основными мероприятиями по развитию сельхозпредприятий в сельском поселении  являются:

- реабилитация существующих предприятий на основе саморазвития при максимальном использовании местных ресурсов, традиционных видов деятельности;

- развитие и модернизация предприятий ЛПХ, с ориентацией их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции, ремонта техники и оборудования;

- перепрофилирование предприятий, внедрение прогрессивных, экологически совершенных технологий;

- создание новых предприятий на базе местных ресурсов (сельскохозяйственных, ремесленнических   и др. на базе местных природных условий и исторически сложившегося производства);

- повышение конкурентоспособности производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Основная проблема на селе в настоящее время – это сбыт продуктов сельхозпроизводства. В Чернянском районе пока не создан снабженческий кооператив, который бы помогал сельчанам сбывать их продукцию, оказывал помощь в приобретении необходимого оборудования. Необходим прорыв в этом направлении.

2. Развитие малого бизнеса.

На перспективу ожидается развитие малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели в настоящее время работают в основном в торговле, однако на перспективу вырастет доля предпринимателей,  которые будут работать в сфере обслуживания жителей поселения. Поэтому на перспективу, с развитием обслуживающей сферы,  ожидается рост численности населения, занятого в этой сферы деятельности.

Предлагается также развивать предприятия малого и среднего бизнеса, Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий (бытовые услуги, производство, переработка, и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др.);

- оказание поддержки выгодным для сельского поселения частным предпринимательским инициативам (обеспечение земельными участками, нежилыми помещениями, возможности подключения к сетям и объектам инженерной инфраструктуры) при условии использования местных ресурсов.

Проектом предлагается создание и воссоздание предприятий  народных промыслов.

3. Административно-хозяйственные и деловые центры.

В связи с осуществлением поселком Огибное функций административного центра сельского поселения на его территории концентрируются территориальные подразделения органов власти – администрация поселения и поселка, исполнительные органы.

К основным элементам рыночной структуры относятся филиалы банков.  Основные организации, которые занимаются населением, такие как пенсионный фонд, суд, налоговая инспекция, социальное обеспечение, центр занятости находится в п. Чернянка. По мере необходимости, при администрации поселения, можно решить вопрос о так называемых приемных днях вышеперечисленных организациях в самом поселении.

4. Транспорт и связь.

В поселке развит автомобильный вид транспорта.  В основном это личный транспорт, который находится в пользовании граждан. Внутрипоселковый пассажирский транспорт отсутствует.

Общественный транспорт – это ежедневный маршрут движения автобусов – Чернянка – Волково, который выполняется предприятием ООО «Трансэкспресс» по муниципальному заказу. На перспективу проектом предлагается создать внутри поселка Огибное – Волково автобусный маршрут и дополнительные пассажирские маршруты, которые дополнительно будут соединять села Огибнянского поселения между собой и  с городами  Губкин и Старый Оскол. Это повлечет за собой увеличение численности кадров  в этой отрасли.

Современные средства связи и телекоммуникаций – одна из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности. Прогнозируется увеличение численности работников и в этой сфере.

5. Строительные организации.

На перспективу, в связи с интенсивным строительством в этом районе жилой и общественной застройки, численность кадров, занятых в строительстве также будет расти и есть предпосылки развития этой отрасли.

6. Развитие  туристско-рекреационного комплекса на территории сельского поселения.

Природные условия поселения позволяют создать туристско-рекреационный комплекс. Поскольку Огибное находятся на второй высокой точке среднерусской возвышенности, то проектом генерального плана рассматривался вопрос о создании круглогодичной базы туристического комплекса, который использовался зимой как горнолыжная база, летом для тренировок спортсменов по легкой атлетике, а также эта база могла бы быть использована для проведения спортивный соревнований по ловле рыбы.

Кроме того, предлагается создать так называемый сельский туризм в районе зарослей орешника. Его направленность - показать жителям больших городов и их детям уклад сельской жизни, познакомить их с домашними животными, создать образцово-показательную ферму, где можно понаблюдать за жизнью кроликов, свиней, коров, овец, лошадей, кур и уток. Кроме того, здесь предлагается построить мельницу, срубы – хижины с укладом деревенского быта, ярмарочную площадь с торговыми рядами и возродить проведение ярмарок в поселении.

Помимо этого предлагается на месте старой школы создать профилакторий, базу отдыха для тружеников сел и близлежащих поселений.

7. Разработка мероприятий по оптимизации бюджетной обеспеченности.

Следует отметить, что в условиях новой кадастровой оценки земли доходы местных бюджетов от земельного налога в 2009 году значительно увеличатся. Органы местного самоуправления будут продолжать работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков.

Налогообложение имущества граждан по инвентаризационной стоимости устарело и зачастую приводит к серьезным диспропорциям в налогообложении, а также подрывает доходную базу местных бюджетов и усиливает нагрузку на областной бюджет.

Местный бюджет (его доходную часть) можно будет пополнить за счет поступлений от  налога на имущество физических лиц.

Для  повышения эффективности механизма выделения финансовой помощи в форме субсидий,  а также в целях стимулирования проведения органами местного самоуправления мер по оптимизации расходов бюджета,  администрации местного самоуправления необходимо иметь  программы (планы) реформирования отраслей социальной и коммунальной сферы, утвержденные  главой муниципального образования и согласованные в соответствующем отраслевом департаменте Белгородской области.

2.3. Население, трудовые ресурсы.

Чернянский район включает 16 поселений, из которых одно – городское.

Это городское поселение «Поселок Чернянка», состоящее из трех населенных пунктов, из которых один – поселок Чернянка – городское и два сельских х. Раевка и х. Заречное. В таблице 1 приведен состав Чернянского района.

Количественный состав Чернянского муниципального района.

Таблица 1.

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее число поселений муниципального района | 16 |
| 2 | Общее число населенных пунктов Чернянского района, в том числе: | 57 |
| 3 | - число городских поселений, - количество населенных пунктов в поселении | 1 3 |
| 4 | - число сельских поселений, - количество населенных пунктов в поселении | 15 54 |

Огибнянское сельское поселение является одним из 15 сельских поселений Чернянского района.

Огибнянское сельское поселение образовалось в 2004 году, в таблице 2 приведены статистические данные по населению Огибнянского поселения.

Численность населения Огибнянского сельского поселения

( статистические данные)

Таблица 2.

| Название | 2006г. | 2007г. | 2008г. | Среднегодовой рост, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернянский МР, всего, в том числе: | 32,63 | 32,62 | 32,6 | 99,91 |
| Огибнянское сельское поселение | 0,998 | 1,003 | 1,001 | 100,3 |
| с. Огибное | 0,649 | 0,645 | 0,681 | 104,9 |
| с. Волково | 0,349 | 0,358 | 0,340 | 97,4 |

Из таблицы 2 следует,  что население Чернянского района уменьшается. На фоне этого, Огибнянское сельское поселение развивается нестабильно, Население то растет, то уменьшается, однако анализ поселения,  приведенного в томе 2 настоящего проекта, свидетельствует, что в поселении наблюдается  стабильное незначительное уменьшение населения поселения. При сравнении современных показателей с показателями 2000 года наблюдается замедление темпов естественной убыли населения. Смертность держится примерно на одном уровне.  Рождаемость немного увеличилась, а вот миграционный прирост уменьшился.

Доля трудоспособного населения и населения пенсионного возраста в поселении смещаются в сторону пенсионного возраста. Так, численность трудоспособного населения составляет 43,0%,  доля населения пенсионного возраста составляет 43%, а вот детский возраст составляет всего 14 %. В поселении доля семей из двух человек составляет  - 44%, доля семей из трех-четырех человек составляет 38,8%, а семьи 5 и более человек – 17,2%. Коэффициент семейности 2,7.

Прогноз населения.

Прогноз населения Огибнянского  сельского поселения приведен в схеме территориального планирования Чернянского района, причем население до 2030 года - расчетного срока проекта генерального плана вычислено методом экстраполяции.

Руководствуясь проработкой схемы территориального развития, где рассматривался оптимистический вариант прогноза, численность населения Огибнянского поселения составляла на начало 2026 го. - 850 человек (данные рассчитывались, исходя из средней убыли Чернянского района).

Однако в Огибнянском поселении наблюдается лишь незначительная убыль населения – порядка 4,17 чел. в год. Исходя из фактической убыли, население по проекту генерального плана будет незначительно отличаться от приведенного в схеме территориального планирования Чернянского района (см. табл. 3).

Прогноз численности населения Чернянского района в разрезе Огибнянского сельского поселения до 2029 года включительно по СТП и по генеральному плану.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Отчет на 1.01.2009г | прогноз на 1.01.2011г. | прогноз на 1.01.2014г. | прогноз на 1.01.2026г. | прогноз на 1.01.2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чернянский район всего | 32600 | 32600 | - | 32200 | 32200 |
|  | - городское | 15100 | 15200 | - | 15540 | - |
|  | - сельское | 17500 | 17400 | - | 16660 | - |
| 1 | Огибнянское сельское поселение по схеме территориального развития Чернянского района | 1001 | 920 | - | 850 | - |
| 2. | Население по генеральному плану. | 1001 | 994 | 990 | 940 | 940 |

При оптимистическом прогнозе население к 2009 году население стабилизируется.

Распределение численности населения Огибнянского сельского поселения по населенным пунктам.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Единица измерения | На 1.01.2009г отчет | На 1.01.2014г. прогноз | На 1.01.2030г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огибнянское сельское поселение | чел. | 1001 | 990 | 940 |
| 1. | с. Огибное | « | 661 66 | 653 66 | 630 67 |
| 2. | с. Волково | « | 340 34 | 337 34 | 310 33 |

Численность градообразующих кадров. Огибнянского сельского поселения на расчетный срок.

Таблица 5.

| № п/п | Опорные центры и подцентры | Единица измерения | Исходный год 2009 г. | Первая очередь 2014г. | Расчётный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Огибнянское сельское поселение | Чел. | 1001 | 994 | 940 |
|  | Удельный вес градообразующих кадров | % | 43 | 42,8 | 42 |
|  | Проектная численность трудоспособного населения | человек | 429 | 425 | 395 |

Трудовая структура населения в течение расчетного срока не претерпит принципиальных изменений. Некоторые сдвиги в этом отношении будут намечаться только в трех случаях:

- уменьшение абсолютных и относительных показателей для работающих лиц пенсионных возрастов, что вполне объяснимо при условии улучшения материального положения пенсионеров;

- сокращение количества и доли лиц, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, ибо в настоящее время их принадлежность к данной сфере  связана в известной мере со сложностями иного  трудоустройства

- размещение в поселке нового производства.

На сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

Рассматривая Чернянский муниципальный район, отмечаем, что в настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, и за счет миграции сельской молодежи в города.

Возрастно-половой Огибнянского сельского поселения.

Таблица  6.

|  | Ед. изм. | 2009 | % | 2014 | % | 2030 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастно-половой состав с. Огибное, в том числе: | чел. | 1001 | 100 | 990 | 100 | 940 | 100 |
| дети от 0 до 6 лет | чел. | 44 | 4,4 | 44 | 4.4 | 45 | 4,8 |
| Дети от 7 до 17 лет | « | 98 | 9,6 | 97 | 9.8 | 96 | 10,2 |
| Трудоспособное население | « | 429 | 43,0 | 425 | 43.0 | 395 | 42,0 |
| Население старше трудоспособного возраста | « | 430 | 43,0 | 424 | 42,8 | 404 | 43,0 |

Возрастно-половой состав Огибнянского сельского поселения и вопросы занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения. Поэтому усилия администрации должны быть направлены на создание дополнительных рабочих мест, реализацию программы, заложенной в генеральном плане.

РАЗДЕЛ 3.

МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

3.1. Основные мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье – одна из самых приоритетных целей генерального плана.

В соответствии с данными, представленными администрацией Огибнянского сельского поселения, на территории поселения на 01.01.2007 г. общий жилищный фонд поселения составляет 30000 м2 общей  площади, причем в селе Огибное - 20600м2, а в селе Волково – 9400м2.  Жилищная обеспеченность среднестатистического жителя поселения общей площадью составляет - 29,97м2. При этом, в селе Огибное обеспеченность жильем составляет 31,2 м2, а в селе Волково – 27,6 м2. Весь жилой фонд представлен усадебной застройкой.

Предполагаемые объемы жилищного строительства на первую очередь и расчетный срок городского поселения и каждого населенного пункта в отдельности Огибнянского поселения характеризуются данными, представленными в таблице 7. Жилой фонд на первую очередь определялся из нормы обеспеченности 1 жителя 30м2 общей площади. А на перспективу – 35 м2 общей площади на 1 жителя. Эти показатели заложены в схеме территориального планирования Белгородской области.

Рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей площади на человека.

Для села Огибное на расчетный срок, при размере участка 35 соток, дополнительно потребуется территория 8 га, а для села Волково, при таком же размере земельного участка – 6,6 га.

Характерной чертой Огибнянского сельского поселения является развитие жилой застройки в пределах существующих границ, такая ситуация сохранится и  за пределами расчетного срока в селе Огибное, а в Волково резервируются территории за пределами границ населенного пункта.

Предполагаемые объемы жилищного строительства Огибнянского  сельского поселения.

Таблица  7.

| Жилой фонд | Всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей площади/% | Многоэтажный существующий тыс.м2 общей площади | Многоэтажный новое строительство тыс.м2 общей площади | Индивидуальный существующий тыс.м2 общей площади | Индивидуальный новое строительство тыс.м2 общей площади |
| Огибнянское сельское поселение, в том числе: | 30,0 100 | - | - | 30,0 100 | - |
| с. Огибное | 20,6 68,7 | - | - | 20,6 68,7 | - |
| с. Волково | 9,4 31,3 | - | - | 9,4 31,3 | - |
| Огибнянское сельское поселение на первую очередь строительства до 2014г, в том числе: | 30 | - | - | 29,4 | 0,6 |
| с. Огибное | 20,6 68,7 | - | - | 20,2 68,7 | 0,4 66,7 |
| с. Волково | 9,4 31,3 | - | - | 9,2 31,3 | 0,2 33,3 |
| Сносимый жилой фонд в с. Огибное | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| Огибнянское сельское поселение на расчетный срок строительства до 2030г, в том числе: | 32,9 100 | - | - | 29,3 89,0 | 3,6 11,0 |
| с. Огибное | 22,0 66,9 | - | - | 20,1 61,1 | 1,9 5,8 |
| с. Волково | 10,9 33,1 | - | - | 9,2 27,9 | 1,7 5,2 |

Село  Огибное.

Решение жилищной проблемы первой очереди строительства будет решаться за счет имеющихся бесхозных участков в поселении или участков, которые принадлежат родственникам местных жителей, которые живут в городах. Они в  село не приезжают и их дома уже пришли  в негодность. Им будет предложено продать свои участки, так как жилье уже стало ветхим и нуждается в сносе.

На перспективу предлагается осваивать территорию, расположенную справа на выезде из села по дороге в с. Волково. Здесь предлагается развивать и общественную застройку. За расчетный срок развитие жилой застройки возможно в существующих границах за счет свободных территорий, расположенных в центральной – северо-восточной части села.

Село  Волково.

В селе Волково проектируемое жилье будет располагаться справа от въезда в село со стороны с. Огибное, где  имеется свободная территория. На этой территории предлагается  строить планируемые объемы жилой застройки на первую очередь и расчетный срок.

За пределами расчетного срока проектом генерального плана предложен для освоения участок, находящийся в западной части села на правом берегу, вблизи пруда. В настоящее время эта территория сельскохозяйственного назначения.

Решение выполнение намечаемых объемов жилой застройки возможно при увеличении объемов строительства жилья за счет всех источников финансирования.

3.2. Мероприятия по развитию и общественных территорий и общественного центра.

Основные положения по развитию общественных центров Огибнянского сельского поселения:

- расчет общественной застройки выполнен на все население Огибнянского сельского поселения;

- генеральным планом предлагается строительство и развитие существующего общественного центра в с. Волково и в селе Огибное, причем в с. Огибное предлагается наиболее развитая система инфраструктуры, исходя из того, что Огибное – центр Огибнянского поселения;

- строительство общественной застройки предлагается на свободных территориях, в границах с. Огибное.

Немало важно и состояние внутрипоселенческой инфраструктуры обслуживания населения, которая строится путем создания центров обслуживания: центров местного значения и их подцентров.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития.

В последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения,  социальная сфера на селе базировалась на структуре, которая была создана в социалистический период развития страны. Правда, благодаря частным предпринимателям в поселении появилось несколько новых магазинов и в с. Огибное построен храм. Однако из-за удаленности сельского поселения, здесь назрела острая необходимость в создании пожарного депо, бытового обслуживания, станции скорой помощи, а также  необходимо развивать учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, поселковые парки и скверы.

Настоящим генеральным планом к социально-гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня.

Для подсчета перспективной обеспеченности Огибнянского сельского поселения использовались нормативные показатели, принятые для Белгородской области, приведенные ниже.

Обязательный состав социального кластера.

Таблица 8.

| Населе-ние, чел. | Кол-во насел. пунк-тов | Элементы социального кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дороги | водо-про-вод | ДК, библи-отека | дошко-льные учреж-дения | Шко-ла | центр оказания бытовых и социа-льных услуг | учреж-дения здраво-охране-ния | кабинет участко-вого инспек-тора | баня | храм | благо-устрое-нное клад-бище |
| 0 |  | + |  |  |  |  | - | - | - | - | - | + |
| 1-10 |  | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 11-20 |  | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 21-100 |  | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + |
| 101-500 |  | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + |
| 501-1000 |  | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + |
| 1001-2000 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2001-3000 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3001-5000 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5001-10000 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Более 10000 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Социальные нормативы по формированию сельского социального кластера.

| 1. Досуговые учреждения: | Норматив на 1000 жителей |
| --- | --- |
| Клуб | 250 мест |
| Библиотека | 5 читательских мест |
| игровые помещения | 80 кв.м |
| 2. Образовательные учреждения: | Норматив на 1000 жителей |
| дошкольные учреждения | 50 чел. |
| Школа | 110 чел. |
| спортивный зал | 270 кв. м. |
| 3.Учреждения здравоохранения | Норматив на 1000 жителей |
| амбулатории с аптекой | 60 кв. м |
| помещение для врача | 18 кв. м |
| 4. Учреждения охраны и порядка | 24 кв. м на 1000 жителей |
| 5. Учреждения административно-коммунального назначения: | Норматив на 1000 жителей |
| помещение администрации | 40 кв.м |
| коммунально-технический центр | 45 кв.м |
| Баня | 7 мест |
| пожарное депо | 1 (определяется МЧС РФ) |
| 6. Культовые сооружения (храмы) | 7,5 чел. на 1000 чел. |
| 7. Благоустроенное кладбище | 0,24 га на 1000 чел. |

На перспективу дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства, аптек  и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли, являющиеся по роду своей деятельности полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ И ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Прогноз нового строительства произведен с учетом всех населенных пунктов поселения.

Генеральным планом на перспективу предусматривается новое строительство школы в селе Огибное на 106 мест, а существующую школу предлагается перепрофилировать. Вариантов по перепрофилированию школы множество, но проектировщики предлагают использовать ее под дом отдыха - профилакторий для сельчан. Строительство новой школы обусловлено тем, что большинство учеников проживает именно  в с. Огибное, кроме того, необходимо построить новое здание, отвечающее всем современным нормам, с бассейном, с интернет классом, со спортивным ядром.

Генеральным планом на перспективу предусматривается открытие банкоматов – филиалов ведущих банков по необходимости, филиал банка, выдающего кредиты сельчанам. Главное по улучшению жизни жителей – это создание им условий проживания по комфорту сравнимые с городскими.

Сводный расчет развития детских учреждений на перспективу приводится ниже:

Таблица 9.

| № п/п | Возраст | Всего детей на 1000 человек | Наименование учреждения | Требуется по расчету | Существующие | Необходимо обеспечить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Возраст от 3-х до 6 лет | 45 чел. | Детский сад | 25 мест | Детский сад на 15 мест в с. Огибное | Новое строительство в с. Волково На 10 мест |
| 2. | Возраст детей от 7 до 10 лет | 46 чел. | Начальная школа 1 – 4 классы | 50 мест |  | Существую-щую школу в с. Волково перепрофи-лировать под гостиницу, профилак- торий, дом отдыха (возможны варианты) |
| 3. | Возраст детей от 11 до 15 лет | 50 чел | Основная школа 5 – 9 классы | 55 | 1 школа - гимназия на 106 мест - новое строительство в с. Огибное |  |

УЧРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Расчет  учреждений административно назначения.

Таблица № 10.

| № п.п. | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Существует и пригодно на перспективу | Требуется по расчету | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения административного назначения. |  |  |  |  |  |
| с. Огибное | Администрация Огибнянского поселения и с. Огибное | + | 65м2 |  | Реконструкция, пристрой-ка |
|  | Комната милиции |  | 15м2 |  |  |
| с. Волково | Комната милиции |  | 8и2 |  |  |

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

В области реализуются мероприятия по приоритетным национальным программам в образования, здравоохранения и других. Поэтому развитие в таком удаленном месте, как Огибнянское сельское поселение новых объектов здравоохранения – очень актуально. Особенно это касается станции скорой помощи, которая необходима в поселении уже сейчас, создание процедурного кабинета, физиолечения, кабинета стоматологии, кабинета детского врача. В поселении нехватка этого вида обслуживания ощущается очень остро.

Расчет учреждений здравоохранения.

Таблица № 11.

| № п.п. | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Существует и пригодно на перспективу | Требуется по расчету | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| с. Огибное | Амбулатория с аптекой Процедурный кабинет Помещение врача Станция скорой помощи Физиокабинет Регистратура Подсобное помещение Стоматология. | + - + - - - -- | 38м2 18м2 12 м2 2 машины 20м2 20м2 6,0 12м2 | По заданию на проектирование | Новое строительство |
| с. Волково | Амбулатория с аптекой Помещение врача | + | 22м2 9м2. |  | Развитие на базе существующего |

Кроме того, в Орликовском сельском поселении, согласно схеме территориального планирования Белгородской области будет располагаться больница, которая также будет обслуживать и жителей Огибнянского сельского поселения.

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА.

Согласно методике определения емкости объектов социальной значимости  и исходя из социальных гарантий,  перспективная потребность сельского поселения в спортивных сооружениях приведена в таблице 13.

Пропаганда занятия спортом и здорового образа жизни – гарантия здоровья населения. Поэтому строительства бассейна при школе, при детских садах, строительство здание ФОК – направлены на оздоровление жителей поселения и рекомендуется проектом генерального плана к строительству в пределах расчетного срока.

На перспективу также предлагается построить спортивные площадки. А с появлением рекреационных учреждений - возможности для занятия спортом значительно расширяются.

В проекте генерального плана предусматривается и развитие досуговых учреждений. Самым распространенным типом учреждений культуры остался клуб, который представляет собой полифункциональный комбинат, способный создать человеку разнообразные условия для развития и отдыха, оказать на него комплексное интеллектуальное и эмоциональное воздействие.

Клубы прочно вошли в быт людей, особенно на селе, и стали необходимой частью общественной жизни. Они выступают как важнейшие центры общения людей.

Клубные учреждения - обобщенное понятие. К ним относятся и маленькие клубы, и большие дома и дворцы культуры. Между клубом, Домом и Дворцом культуры нет принципиальной разницы. Их отличие - в возможностях, которыми они располагают, в объеме и масштабе работы.

Несмотря на то, что на селе идет процесс деколлективизации, приватизации, разгосударствления, здесь сохранились в основном клубные учреждения.

Расчет учреждений физической культуры и спорта.

Таблица № 12.

| № п.п. | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Существует и пригодно на перспективу | Требуется по расчету | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| с. Огибное. | Физкультурно-спортивные сооружения Здание ФОК | Стадион при школе, бассейн при школе - | Спортивные площадки вблизи храма + | 0,01 – 0,1 | Благоустройство, строительство нового стадиона при новой школе и спортивных площадок в подцентрах, использование существующих. Новое строительство |
| с. Волково | Физкультурно-спортивные сооружения | Стадион при существую- щей школе | Спортивная площадка (разместить рядом с домом культуры). | 0,01 – 0,1 |  |

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОСУГА.

В связи со значительной суммарной капиталоемкостью досуговых объектов и отставанием их от нормативной обеспеченности (по плавательным бассейнам),  реальные объемы строительства в определенные периоды будут зависеть от спроса населения, возможностей бюджета поселения.

Существует следующие возможности их работы:

- если они будут функционировать как социальные объекты (зависят от возможностей инвесторов);

- если они будут работать на коммерческой основе и будут самоокупаться;

- возможны и промежуточные формы их эксплуатации (например, бесплатная работа плавательного бассейна в дневное время для детей и пенсионеров и платная в утреннее и вечернее время для работающих граждан среднего возраста).

Расчет досуговых учреждений.

Таблица № 13.

| № п.п. | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Существует и пригодно на перспективу | Требуется по расчету | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения досуговые |  |  |  |  |  |
| с. Огибное | Клуб на 160 мест, с библиотекой, оборудованной 4 компьютерами игровые помещения (25м2) кружковые (25м2) помещение для занятия танцами, йогой, шейпингом (49м2). | Старое, аварийное здание | 160 мест 3 читатель- ских места 25м2 25м2 39м2 49м2 |  | Новое строительств В новом доме культуры В новом доме культуры |
| с. Волково | Существующий клуб в с. Волкова | Здание в удовлетво-рительном состоянии | Удовлетво-ряет требовании-ям на перспективу | Сущ. | На перспективу реконструи-руется, перепрофилируются некоторые помещенимя |

Плавательные бассейны для детей необходимо предусматривать и во вновь проектируемых школах и детских садах. На перспективу возможно осуществлять пристройки бассейнов к существующей школе и детскому саду.

Кроме того, во многих детских садах области практикуют и устройство кабинетов для восстановления детей, укрепления их здоровья – кабинет кварца, куф, ингаляторий, соляные комнаты. Проектом рекомендуется устройство таких кабинетов в детских садах, школах.

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ.

Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания являются наиболее быстро развивающейся отраслью частных предпринимателей. Объекты торговли, бытового обслуживания, кафе, ресторан, бани (см. раздел коммунальное обслуживание) – поле их деятельности. Здесь есть перспектива для дальнейшего развития.

Пока в поселении развивается торговля, но на перспективу есть возможность развивать и бытовое обслуживание. Во многих поселениях начинают успешно работать бани, сауны. В Огибнянском сельском поселении пока бань также нет. Проектом предлагается строительство этих объектов в поселении.

Расчет торговых учреждений и питания.

Таблица № 14.

| № п.п. | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Существует и пригодно на перспективу | Требуется по расчету | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| с. Огибное | Магазины в м2 торговой площади на 1 тыс. чел. Рынок Столовая, кафе (посадочное место) Дом быта (рабочее место) | Существ. 4 магазина, общей площадью около 80м2 - сущ. - | 300м2 - 30 7 | По заданию на проектирование « | Новое строительство Регулируется рынком. Предлагается возродить ярмарочно- рыночную торговлю. Реконструкция Новое строительство |
| с. Волково | Магазины в м2 торговой площади на 1 тыс. чел. Кафе (посадочное место) Дом быта (рабочее место) | 18м2 - - | 100м2 10 3 | По заданию на проектирование « | Новое строительство регулируется рынком. В доме культуры. Новое строительство |

УЧРЕЖДЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

В Огибнянском сельском поселении рекомендуется закрытие существующих кладбищ, расположенных в жилой застройке или в непосредственной близости от нее. Проектом предлагается  и создание одного на два села кладбища традиционного захоронения, на котором будет располагаться похоронное бюро. Создание одного кладбища экономически целесообразно. Это позволит создать благоустроенную, огороженную, охраняемую территорию.

Также необходимо выполнить благоустройство кладбища - установку скамеек, устройство проездов и проходов, расстановку урн, организовать удаление мусора, уборку, освещение.

Расчет коммунальных учреждений.

Таблица № 15.

| № п.п. | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Существует и пригодно на перспективу | Требуется по расчету | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| с. Огибное | Жилищно-эксплуатационные конторы Гостиницы – место Похоронное бюро Баня (мест) | Нет - _ - | В доме быта На 6 мест Необходимо 7 | По заданию на проектирование | Новое строительство дома бытового обслуживания. На территории агротуризма. На территории кладбища Новое строительство |
| с. Волково | Жилищно-эксплуатационные конторы Баня (мест) | Нет - | В доме быта 3 | По заданию на проектирование « | Новое строительство дома бытового обслужива-ния. Новое строительство |

Ниже приводится выборка новых объектов.

Село Огибное центр поселения.

Досуговые учреждения:

Клуб на 160 мест, с библиотекой на 3 читательских места, оборудованных 4 компьютерами, игровые помещения (25м2), кружковые (25м2) помещение для занятия танцами, йогой, шейпингом (49м2).

Детские учреждения, образовательные учреждения:

1. Школа на 106 мест со стадионом и бассейном.

Учреждение здравоохранения, включающее:

Амбулатория с аптекой 38м2, процедурный кабинет 18м2,

помещение врача – 12 м2, физиокабинет – 20м2, регистратура 20м2, подсобное помещение, стоматология.

Станция скорой помощи на 2 машины,

Спорт

ФОК,

Стадион, спортивные площадки

Учреждения торговли и питания.

Дом быта на 7 рабочих мест.

Магазины на 220м2 торговой площади.

Столовая на 30 посадочных мест (реконструкция сущ. здания, кафе в новом доме культуры

Учреждения административно – коммунального назначения.

Коммунально-технический сектор 45м2

Баня на 7 мест

Пожарное депо (определяется МЧС)

Гостиница на 6 мес.

Культовые учреждения

Благоустроенное кладбище на 3,0га (одно на с. Волково и с. Огибное).

с. Волково.

Досуговые учреждения:

Клуб на 80 мест (необходимо по расчету). Предлагается существующее здание дома культуры на 200 мест реконструировать, расширить библиотеку, на 2 читательских места, оборудованной 3 компьютерами, создать игровые помещения (50м2), кружковые (50м2), помещение для занятия танцами, йогой, шейпингом (60м2), в здании разместить также комнату участкового милиционера, выставочный зал, кафе

Детский сад на 10 мест с бассейном – новое строительство

Учреждения здравоохранения: (в доме культуры)

Амбулатория с аптекой 38м2,

Помещение врача – 9м2.

Спорт

Новый стадион и спортивные площадки

Учреждения торговли и питания.

Дом быта на 3 рабочих мест.

Магазины на 80м2 торговой площади.

Кафе на 10 посадочных мест (реконструкция в здании дома культуры.

Учреждения охраны и порядка.

Комната милиции – 9м2 (в доме культуры)

Учреждения административно – коммунального назначения.

Администрация – 20м2 (в доме культуры)

Коммунально-технический сектор.

### 3.3. Основные мероприятия по развитию рекреационных зон и зон отдыха.

Развитие рекреационных зон предусматривает: сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования; создание непрерывной системы зеленых насаждений, парковых рекреационных зон; формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, взаимосвязанных с массивами лесов и лесопарков.

В настоящее время отсутствует в поселении сельский парк, детские площадки и аттракционы. Сохранение и развитие природного потенциала поселения, создание природного своеобразия населенного места - одна из задач генерального плана. Проектом генерального плана предусматривается увеличение площади зеленых насаждений, создание рекреационных зон для длительного и кратковременного отдыха, использование природного ландшафта для размещения зеленых насаждений общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон, развитие пешеходных связей.

В проекте генерального плана используется уникальность места, а именно, в поселении находится вторая самая высокая точка среднерусской возвышенности. Это позволяет создать здесь круглогодичный спортивно - оздоровительный комплекс. Зимой этот комплекс может быть использован как горнолыжная база с вертолетной площадкой. Расположение базы на берегу пруда по разведению рыбы позволит проводить здесь соревнования рыболовов – спортсменов. В летнее время эту базу можно использовать для занятия спортом спортсменов, занимающихся легкой атлетикой.

Второе уникальное место поселения – орешник, расположенный на въезде в село Огибное. Здесь проектом предлагается создать агротуризм – комплекс, знакомящий посетителей с укладом сельской жизни, рекомендуется проведение на этой территории ярмарок, рекомендуется построить мельницу, маленькие показательные фермы, организовать конный маршрут.

На базе бывшей школы в с. Волково (проектом предлагается строительство новой в с. Огибное) создать профилакторий и отдых для жителей Огибнянского сельского поселения и окрестных сел сельских поселений.

Проектом предусмотрено создание в поселении единой системы зеленых насаждений, в которую объединяются следующие группы:

- насаждение парковой  зоны;

- озеленение участков общественных зданий;

- насаждения жилой застройки;

- насаждения вдоль городских улиц и дорог;

- насаждения специального назначения;

- насаждения санитарно-защитных зон.

Благоустройство парков – это развивающаяся отрасль, которая ориентирована на западные технологии и приемы по созданию необыкновенно красивых зеленых пространств, которые возможны при контрастном расположении зеленых насаждений. Открытые газонные пространства должны чередоваться с кустарниковыми группами, вертикальным озеленением, деревьями. На открытых пространствах рекомендуется использовать кустарниковую рассаду, формируя ее в живописные группы. Планируется создавать цветочные клумбы, предусматривать для цветов различные вазоны, которые могут располагаться и на торшерах освещения. Вдоль аллей высаживать самшит, который подстригать в виде шаров или пирамид. Хорошо смотрится кустарниковая и пирамидальная туи. Система зеленых насаждений это - постоянно меняющееся в течения года структура, которая в разные времена года создает разные видовые акценты. Однако в нашей жизни зеленым насаждениям не уделяется должного внимания.

Вся работа по этому направлению носит сезонный характер и в большинстве случаев носит спонтанный характер. Чтобы иметь ухоженный вид имеющихся зеленых насаждений, за ними нужен уход. Необходимо осуществлять полив, своевременную обрезку зеленых насаждений, своевременный укос газонной травы, высаживание цветов, их прополка, своевременное удаление увядших и засохших растений.

Озеленение участков общественных зданий решается с учетом обеспечения кратковременного отдыха посетителей и созданием единой  архитектурно-пространственной композиции. Как правило, благоустройство общественной застройки решается во время строительства зданий, однако большинство общественных зданий сел уже построены, благоустройство выполнено в разные годы и не отвечают современным требованиям. Здесь предполагается сфера деятельности для районной архитектуры. Для наведения порядка в этом деле рекомендуется следующие мероприятия.

1. За территорией общественных сооружений закрепляется территория в пределах границ их владений и дополнительно территория вдоль фасадов зданий, до проезжих частей. Владельцы должны вовремя косить траву, разбивать клумбы, озеленять участки, согласовывая их с архитектурой.

2. При высадке деревьев необходимо соблюдать действующие нормы и расстояния между деревьями, бордюрным камнем, коммуникациями, строениями. А также использовать породы средней и низкой высоты кроны и с не раскидистой кроной, чтобы здание не закрылось деревьями.

Насаждения в жилой застройке выполняют основную функцию - улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения. Зеленые насаждения поглощают шум от спортивных площадок, выполняют гигиеническую и микроклиматическую роль. Зеленые насаждения должны сочетаться с благоустройством этих территорий, для чего необходимо выполнять проекты благоустройства.

Хуже всего обстоят дела с индивидуальной жилой застройкой. Наш Российский менталитет «двигает» местное население к очередным «захватам» территорий. Перед участками каждый старается организовать палисад, при этом устроить ограждение, засадить территорию перед домом плодовыми деревьями вплоть до проезжей части. Конечно, что население участвует в озеленение поселка похвально, но такой способ противоречит нормам проживания. Озеленять улицы плодовыми деревьями запрещается, как и устройство палисадника с ограждениями, который приводит к сужению профиля жилых дорог. Высаживание клумб и ухаживание за общественным газоном вблизи дома приветствуется. Для предотвращения в дальнейшем описанных случаев, необходимо пропагандистская работа в этом направлении через средства массовой информации, при выдаче участков и возможно включать обременения при выдаче участков на прилегающие к участку территории.

Зелёные насаждения населённых пунктов служат мощным средством индивидуализации сел и микрорайонов. С их помощью можно преодолеть монотонность застройки, вызванную индустриальными методами строительства и применением типовых проектов. Сочетание зелёных насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зелёные насаждения входят вглубь застройки, поддерживая её композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Насаждения вдоль улиц и дорог сел должны обеспечивать защиту населения от шума, пыли, выхлопных газов, улучшать микроклимат, удовлетворять архитектурно-художественным требованиям и условиям безопасности движения - видимости транспортных средств, пешеходов и средств регулирования движения. К сожалению, в ряде мест возле жилых домов в частной застройке деревья высажены слишком близко к проезжей части, такие деревья должны быть пересажены или удалены. Что касается центральных улиц и дорог, то там желательно высаживать березы, рябины, каштаны, вязы. В качестве посадочного материала не рекомендуется использовать тополя, вызывающие аллергию у населения в период цветения, дубы, из – за их медленного роста, фруктовые деревья, так как их необходимо обрабатывать против вредителей.

Насаждения специального назначения призваны предотвратить дополнительный рост оврагов, для чего озеленяются их склоны. К таким насаждениям относятся многолетние травы и кустарники, причем необходимо обратить особое внимание на корневую систему. Для озеленения оврагов подойдут породы кустарников с сильно развитой корневой структурой: (ракиты, ива, верба) многолетние травянистые растения.

Озеленение санитарно – защитных зон также можно отнести к насаждениям специального назначения.

Насаждения санитарно-защитных зон призваны улучшать экологическую обстановку и снизить неблагоприятное воздействие производств на окружающую среду. Поскольку эффективность выполнения полосными лесами основной функции - оптимизации микроклимата и защиты угодий - непосредственно не зависит от ширины полос, а определяется густотой посадки деревьев, приходящихся на единицу длины полосы (при одинаковой форме и густоте крон), их принято классифицировать по параметру ветровой проницаемости на плотные (не продуваемые), умеренно-ажурные, ажурные, продуваемые, ажурно-продуваемые.

Особенно следует обратить внимание на устройство таких полосных лесов от вновь построенных ферм. Здесь рекомендуется создавать два яруса зеленых насаждений. Это деревья с раскидистой кроной и обязателен нижний ярус – кустарники.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения  населенных пунктов  и зон отдыха:

- для озеленения улиц, парков  и скверов рекомендуется использовать: липу, каштан, вяз, дуб, рябину, березу; из кустарников – боярышник, жасмин, желтую и белую акацию, сирень, тую западную.

На пониженных увлажненных участках целесообразна посадка ивы, тополя белого, пихты сибирской с сопутствующими породами – липа, вяз, клен, ясень.

Работы по озеленению необходимо производить методически и планомерно в соответствии с нормами.

### 3.4. Архитектурно-планировочная организация территории.

Главными направлениями развития градостроительной среды и архитектурно - пространственной структуры поселения являются:

• градостроительное развитие сел Огибное и Волково в существующих границах;

• новое жилищное строительство во всех частях рассматриваемого поселения будет производиться разнообразными типами жилых домов, удовлетворяющих требования всех социальных групп населения;

• генеральным планом предлагается дальнейшее развитие социального и культурно-бытового обслуживания центра Огибнянского поселения – с. Огибное,  как главного центра поселения с объектами культуры, истории, с современными жилыми домами, с парками, пешеходными аллеями, с высоким уровнем благоустройства;

- предусматривается и дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания в с. Волково и также с высоким уровнем благоустройства;

- предусматривается включение в рекреационные зоны поселения прибрежных территорий пруда и лога;

- предусматривается создание агротуризма;

- проектом генерального плана также планируется создать профилакторий – дом отдыха на базе бывшей школы в с. Волково.

- генеральным планом предлагается дальнейшее развитие внешних транспортных связей рассматриваемого поселения, как составляющую единицу северо-восточного планировочного района Белгородской области,

- усиливается связь сельского поселения с г. Губкин и г. Старый Оскол;

- усиливаются связи в самом поселении посредством создания внутрипоселкового транспорта.

- сохранение исторически сложившейся структуры поселения и ее преемственное развитие и взаимосвязей с природным окружением и природными территориями.

В настоящее время поселение представляет компактную территорию, земли которой заняты в основном, землями сельскохозяйственного назначения, лесными массивами. Сложившаяся ситуация и предложения генерального плана позволяют рассматривать территорию Огибнянского сельского поселения как единый планировочный район.

Среди природных составляющих в поселении находятся два населенных пункта – с. Огибное – центр поселения и с. Волково, которые находятся на расстоянии 2 км друг от друга. Каждое село имеет свою выразительную, специфическую архитектурно – планировочную структуру. Рассмотрим архитектурно - планировочную структуру, предлагаемую генеральным планом для каждого населенного пункта.

СЕЛО ОГИБНОЕ.

Планировочная организация территории села Огибное решена исходя из условий создания единой планировочной структуры населенного пункта и зонирование территорий по функциональному назначению. Именно эти составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения и взаимодействия основных функционально-пространственных элементов села, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий; основных планировочно-композиционных узлах и главных коммуникационно-планировочных осях.

Как и в любом планировочном образовании, основу планировки составляет транспортная инфраструктура, составляющая «скелет» - основу жилого образования. Здесь происходят существенные изменения, связанные, прежде всего, с развитием связей по трем направлениям:

- сельское поселение Огибное – сельское поселение Орлик;

- сельское поселение Огибное – г. Губкин;

- сельское поселение Огибное – г. Старый Оскол.

Развитие этих связей будет способствовать и развитию самих сел поселения (не только села Огибное, но и с. Волково). Транспортные коммуникации соединяют села и их центры между собой, с другими районами Белгородской области, России.

Сложившаяся планировочная структура с. Огибное – как центрическая в настоящем генеральном плане продолжает свое развитие. В генеральном плане предлагаются мероприятия по ее усовершенствованию.

1. Создание новой транспортно – пешеходной улицы вдоль границы урочища Проковое. В настоящее время эта улица не асфальтирована, имеет грунтовое покрытие, используется сезонно, однако в ней уже сейчас назрела необходимость – это удобное и кратчайшее расстояние между основными транспортно – пешеходными улицами села Огибное – ул. Центральной, ул. Молодежной. Проектируемая улица будет играть роль обхода транзитного транспорта через село и обеспечивать более кратчайшее «попадание» в с. Волково.

Предлагается также более активно подключить северную часть села – ул. Лабышкино соединить с ул. Молодежной – закольцевать. Такое предложение будет способствовать в дальнейшем эффективному освоению северной части села, где имеются свободные земли в существующих границах.

Основные улицы села будут иметь тротуары – ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Новая.

2. Жилая зона, которая представлена в основном индивидуальной застройкой, максимально сохраняется. Планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки:

На первую очередь проектом предлагается ветхую жилую застройку вдоль главных улиц села разобрать и построить новую жилую застройку. Кроме того, заброшенную застройку можно отремонтировать и сдавать в аренду, людям, которые хотят выехать с территории бывших республик Советского пространства.

На расчетный срок реализации генерального плана - жилую и общественную застройку располагать на свободной территории, которая примыкает к ул. Новой, проектируемой улицы и вдоль ул. Молодежной.

Размер участков предлагается от 25 до 35 соток, а жилая застройка будет представлять собой застройку, осуществляемую по индивидуальным проектам.

За расчетным сроком проектом предусматривается создание в северо-восточной части села нового жилого района.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение.  Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта. С этой целью предусматривается создание сквера у храма, создание парка села.

3. Общественная застройка, размер которой определен генпланом, будет располагаться на свободной территории вдоль улицы Молодежной.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Существующая общественная застройка в течении срока реализации генерального плана будет реконструироваться – будет произведена реконструкция фасадов с достройкой входных тамбуров в стеклянном исполнении, создание скатных кровель, с устройством мансардных этажей, замена остекления и входных групп, наружной отделкой, новым цветовым решением. К мероприятиям особой важности следует отнести и разработку, а потом и воплощение в жизнь центральной площади с памятником - героям ВОВ, который подлежит реконструкции и главное решению – это комплекс мероприятий по органичному восприятию.

Кроме того, предполагается дополнительно разместить на въезде в с. Огибное. объекты агротуризма. Здесь намечается разместить,  развлекательные сооружения, избы, знакомящие посетителей с историей поселения,  сельского уклада жизни. Здесь будет происходить ярмарки, организована торговля сувенирами,  с тем, чтобы максимально использовать выгоду от близости автомагистрали Чернянка – г. Губкин.  На этой территории можно будет организовать образцово – показательную ферму, с ограниченным содержанием животных 2 – 3 особи, площадки для национальных игр – лапту, салки и т.п. Рекомендуется построить мельницу.

4. Производственные объекты – это ферма и ток, вынос которых из жилой застройки предлагался уже предыдущими генпланами и теперь это, наконец, необходимо выполнить.

Решительно подлежит закрытию и существующее навозохранилище. Для их расположения проектом генерального плана предлагается новая территория, расположенная с учетом необходимого санитарного разрыва до жилой и общественной застройки. А освободившуюся территорию (от выноса фермы и тока) землепользователь может использовать либо под жилую и общественную застройку, либо перепрофилировать объекты под складское хозяйство, не требующее установки СЗЗ, либо, чтобы ее размер санитарно – защитной зоны был не более 50 метров, с учетом выполнения его до жилой и общественной застройки. Как вариант, генеральным планом предусматривается часть территории фермы использовать под новый фруктовый сад. Дело в том, что здесь раньше располагался Райский сад и предлагается восстановить это историческое место.

СЕЛО ВОЛКОВО.

Важную роль в планировочной структуре села играет тот факт, что село расположено по обе стороны реки Орлик и вблизи пруда. Пруд, хотя и принадлежит частному лицу и используется в промышленных целях – разведение и откорм рыбы, играет важную роль в формировании облика села.  На перспективу предлагается пруд использовать для проведения соревнований на нем по ловле рыбы (за определенную плату), что будет выгодно обоюдно – и владельцу и жителям и привлекать сюда любителей рыбной ловли из г. Губкин и г. Старый Оскол.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика пруда и предлагается использование такого уникального природного фактора, как Бутырский лог.  Здесь будет организовано строительство  спортивно – оздоровительный комплекса с вертолетной площадкой. В Бутырском логу можно устроить горнолыжную трассу, длиной около 1,5 километров и перепадом высот свыше 80 метров. Здесь также предполагается устройство беговых дорожек, которые могут использоваться для занятий легкой атлетикой.

На берегу пруда рекомендуется выстроить гостиницу с рестораном и всем необходимым благоустройством, с солярием, сауной, массажным кабинетом, бильярдным залом, с залом для игры в теннис.

Сложившаяся линейная планировка села Волково получает свое дальнейшее развитие.

1. В проекте генерального плана предлагается выполнить проект основной транспортно – пешеходной улицы, связывающей правобережный и левобережный районы с. Волково. В настоящее время это улица имеет значительный уклон, больше нормативного, что не позволяет выполнить ее в асфальтобетонном исполнении, поэтому приведение ее к нормативным показателям и выполнение благоустройства (озеленения, освещения, устройство пешеходной дорожки) – острая необходимость.

В  поперечном направлении от этой улицы до центральной части села, устраивается пешеходная дорожка – бульвар. Этот бульвар является основным планировочным элементом села, так как он связывает места проживания с центром.

Благоустройство бульвара предлагается выполнить регулярным, парадным, с устройством светильников, посадкой рядовой зелени, с установкой скамеек.

Через поселение пройдет скоростная железная дорога, через которую необходимо будет выполнить подземный проезд автотранспорта. Пересечение основной дороги местного значения в двух уровнях позволит сохранить устойчивую и исторически сложившуюся связь села Огибное с селом Волково.

2. Жилая зона, которая представлена в основном индивидуальной застройкой, максимально сохраняется.

Объемно-пространственное решение застройки поселка выполнено,  исходя из того, что существующая малоэтажная застройка, расположенная в центральной части, не выразительна, силуэт достаточно хаотичен и неинтересен. Поэтому проектом предлагается существующую малоэтажную жилую застройку реставрировать, отремонтировать фасады с одновременным их утеплением, произвести остекление веранд в едином стиле, достроить мансардные этажи.

Особую тревогу вызывает жилая застройка, расположенная в правобережной части села. Она подвержена затоплению. Поэтому генеральным планом не предлагается развитие застройки в этой части, а существующая, застройка, подверженная столь опасному воздействию будет постепенно переселяться из опасной зоны.

Строительство первой очереди застройки будет осуществляться в юго-западной части населенного пункта в районе въезда в село.

Поскольку этот участок находится на наиболее высокой точке по рельефу, его возвышающийся цельный силуэт будет просматриваться не только со стороны пруда, но и с автомагистрали, соединяющей поселение с с. Орлик, с г. Губкин и с. г. Старый Оскол (на перспективу).Облику этой застройки необходимо уделить особое внимание – так как это место подчеркивает въезд в село и создает важную для восприятия панораму.

На расчетный срок реализации генерального плана - жилую застройку располагать на свободной территории, которая будет являться продолжением первоочередного строительства.

За расчетным сроком территория, зарезервированная проектом под жилую застройку,  находится за границами села в северо-западной части.  Резервирование территорий за пределами расчетного срока необходимо с той целью, что бы эти территории в пределах рассматриваемого срока не были испорчены необдуманным пропуском коммуникаций, строительством сельхозпроизводства и т.д.

3. Общественная застройка, размер которой определен генпланом, будет располагаться на свободной территории у существующего дома культуры. Проектом предлагается выполнить проект благоустройства центральной части села, организовать сквер и парк. На этой территории предыдущим генеральным планом предлагалось развивать общественную застройку, однако кроме дома культуры, здесь ничего не построили. Необходимо отметить, что по благоприятному течению обстоятельств, территория не была использована под жилую застройку, благодаря чему мы располагаем возможностью использовать эту свободную территорию внутри села под развитие общественной застройки.

4. Производственные объекты – это заброшенная ферма, расположенная южнее села.  Рядом с фермой расположен водозабор, который генеральным планом рассматривается как основной, поэтому территорию бывшей фермы ни в коем случае нельзя использовать под животноводческий объект, так как необходимо выполнить СЗЗ до водозабора. Территорию бывшей фермы можно использовать под склад пищевых или промышленных товаров, с условием выполнение 200 – метрового разрыва до водозабора, а также под разворотную площадку маршруток, которые будут обслуживать жителей поселения на перспективу.

Проектом предлагается в Огибнянском поселении расположить овцеферму, которая будет размещаться в северной части поселения. по дороге на город  Старый Оскол.

В заключение хочется сказать, что облик наших сел меняется. Особенно это касается центральной части, где местные предприниматели стараются построить свои магазинчики, которые пока малы по объему и не соответствуют современным требованиям, поэтому администрации предлагается рассмотреть вопрос об объединении их усилий и строительству на долевых началах более современных и престижных объектов.

3.5. Градостроительное зонирование территории Огибнянского сельского поселения.

Территории сельского поселения подразделяются на следующие основные функциональные типы:

- жилые зоны;

- зона поселкового центра (общественно- деловые зоны);

- зона сельхозпроизводства;

- зоны историко-культурного наследия;

- природные, рекреационные зоны;

- зоны объектов инженерной, транспортной инфраструктуры;

Деление земель по их целевому назначению является характерной чертой российского земельного права и служит определению специфического правового режима охраны и использования земель в зависимости от их целевого назначения.

Земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий  создают так называемый экологический каркас поселения.

Территории внутри защищаемого экологического каркаса - это территории, освоение которых, регулируется уполномоченными государственными органами. Регулирование их «освоения» осуществляется не посредством функционального зонирования в системе градостроительной деятельности, а посредством иного зонирования, которое осуществляется вне системы градостроительной деятельности.

Другими словами, при территориальном планировании осуществлять функциональное зонирование внутри указанного экологического каркаса территорий (внутри земель лесного и водного фонда, внутри особо охраняемых природных территорий, внутри земель обороны и безопасности, внутри сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения) нет никакой необходимости. Вот почему Российская Федерация, субъекты Российской Федерации при подготовке своих документов территориального планирования не осуществляют функциональное зонирование земель поселений.

Из всех земель Огибнянского поселения основной «упор» в работе над проектом генерального плана делается на использование земель поселений.

Согласно статье 83 Земельного кодекса вводится понятие – земли поселений:

- землями поселений признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских   поселений  и отделенные их чертой от земель других категорий;

- порядок использования земель  поселений  определяется в соответствии с зонированием их территорий.

Зонирование направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и технического характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

На использование территорий по ряду причин (установление водоохранных зон, СЗЗ зон, сложный рельеф и т.п.) вводятся особые условия их использования - определяется функциональное их назначение и интенсивность использования.

Территориальные зоны установлены с учётом:

• зонированием, определенным Градостроительным кодексом РФ;

• возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

• сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

• предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. Ниже приводятся зоны, выделенные генеральным планом внутри территорий сел. Это, прежде всего жилая зона. Жилая зона подразделяется на существующую застройку,  застройку первой очереди строительства и расчетного срока.

Существующая индивидуальная застройка.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Зона существующей индивидуальной застройки может уплотняться. Это делается для населения. Население может на участке построить дом для своих детей, или продать участок при необходимости. Уплотнение может производиться только в том случае, если есть возможность разделения участка. При отсутствии такой возможности - уплотнение исключено. Жителям, желающим строиться, если нет возможности разделения участка на имеющейся в их пользовании территории,  предлагаются новые участки для строительства.

Зона индивидуальной жилой застройки на свободных территориях.

Зона предназначена для застройки усадебными жилыми домами

Допускается размещение объектов обслуживания местного значения, офисы коммерческих структур, спортивные площадки, аптеки, амбулатории. Важно при выдаче участков четко прописывать обременения, если по участкам застройщиков будут проходить сети и другие ограничения. Проектировщиками даны предложения по разбивке кварталов, по планировочной структуре по организации пешеходного движения. Разрешается размещение коммерческих структур, если по санитарным нормам они могут располагаться в жилой застройке.

На территориях, зарезервированных проектом под жилую застройку за пределами расчетного срока, запрещается любое строительство, посадка деревьев. Такая мера необходима с той целью, что бы эта территория в пределах до 2030 года не была безнадежно испорчена и что бы здесь  по новому генеральному плану можно осуществлять строительство.

Зона поселкового центра.

Зона поселкового центра предназначена для размещения объектов преимущественно поселкового значения. Эта территория предназначена для широкого спектра видов использования – деловых, общественных, культурных, кредита – финансовых, обслуживающих, коммерческих структур. К застройке предъявляются дополнительные требования по качеству архитектурно – композиционных решений. В зоне центра отдельно выделяются территории  школы, детские сады,  религии, администрации, здравоохранения.  Устройство стоянок перед офисами, предприятиями торговли, питания обязательно.  Эта зона застраивается по индивидуальным проектам.

Разрешается в зонах общественных центров размещать объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, офисы, школы и детские сады, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового значения.

Запрещается размещения производственных зданий и сооружений, складов.

Зона сельхозпроизводства.

Производственные территории, находящиеся в селах меняют характер своего использования. Это, прежде всего, связано с тем, что существующая ферма и ток, требуют установления большой санитарной зоны, и предприятия такого типа не располагаются в жилой застройке. Проектом генерального плана планируется предложить перепрофилировать объекты под, склады, посадить Райский сад, который исторически здесь находился.  Допускается размещение предприятий с СЗЗ-50 метров, с условием выполнения этой зоны до жилой застройки.

На перспективу генеральным планом предлагается развивать строительные организации. В производственной зоне запрещается любое жилищное строительство. Объекты торговли, питания, обслуживания, администрации и спорта могут размещаться на территории предприятий для обслуживания рабочих и служащих. Предлагается устройство гостевых автостоянок для работников предприятий.

Предприятия малого бизнеса, если он не связаны с вредным производством, если не требует установления санитарно-защитных зон, могут располагаться в жилой застройке. Это будут такие предприятия, как:

- предприятия обслуживания – это парикмахерские, фотоателье, сапожные мастерские, салоны по пошиву штор, одежды, ремонта аппаратуры, ремесленничество и т.п.;

- предприятия торговли (кондитерские, магазины, и кафе, аптеки, массажные салоны, клубы по интересам, бани – сауны, и т.п.).

Зона историко-культурное наследия.

Эти территории следует считать территориями повышенного внимания. В Огибнянском сельском поселении таких участка два – это новый храм Косьмы и Домиана. И хотя он возведен только 2004 году, он поставлен на учет в областной отдел культуры и является единственным культовым сооружением в поселении. Расположен храм в центральной части села Огибное и по высотному решению является доминирующим объектом села. Место вокруг храма требует повышенного внимания. В непосредственной близости от него запрещается строительство магазинов, продающих спиртные напитки, клубов, ночных баров и т.п.

Перед зданием Огибнянской администрации находится мемориал – братская могила и памятник погибшим в ВОВ.  Соседство этих двух объектов очень ответственно и с точки зрения архитектуры требует специального проекта по обустройству данной территории. Необходимо выполнить и замостить тротуарной плиткой подходы к мемориалу, выполнить отделку в соответствии с новыми требованиями. Запрещается производить любую строительную, сельскохозяйственную и другую хозяйственную деятельность на территории памятников.  Независимо от принадлежности земель запрещается:

- уничтожение и повреждение памятников;

- производство любых работ с ними без согласования с органами охраны памятников;

- отвод земельных участков для размещения любого строительства и расширения существующих объектов, а также для размещения учреждений отдыха и коллективных садов;

- прокладка автодорог, железных дорог и дорог любого покрытия, линий электропередач (за исключением линий местного назначения), газа и нефтепроводов и других наземных и подземных коммуникаций;

- строительство гидротехнических сооружений;

- разработка месторождений всех видов полезных ископаемых и иная деятельность, связанная с разработкой карьеров;

- геологическое бурение и иные работы, связанные с изучением недр, без согласования с органами охраны памятников;

- захламление их территорий.

Природные, рекреационные зоны.

Планируемые границы функциональных зон рекреационного назначения.

- планируемая граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;

- планируемая граница территорий занятых логами, балками;

- планируемая граница территорий предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационное значение зелёных насаждений тесно связано с организацией отдыха населения. Проектом генерального плана планируется создание двух новых рекреационных зон – зоны спортивно – оздоровительного комплекса вблизи пруда в районе с. Волково и Бутырского лога, зоны агротуризма вблизи уникального природного резервата - орешника (ур. Тростяное).

Система отдыха внутри села рассчитана непосредственно на жителей квартала, групп жилых домов. Она включает в себя сеть спортивных площадок  отдыха, размещаемых среди зелёных насаждений.

Проектом также создан профилакторий, дом отдыха  в селе Волково на базе школы  - перепрофилирование. В поселении находится старый сад, который необходимо обновить и также воссоздать былую славу этого места (Райский сад).

В границах сел поселения находятся природные, рекреационные объекты  - это территории логов, балок, ложков. Как правило, эти территории имеют значительный уклон, что ограничивает их градостроительное освоения – на этих землях строить нельзя. Однако, эти территории проектом генерального плана предлагается использовать и сохранять, как природные «вкрапления» в застроенную территорию. Генеральным планом рекомендуется работать над предотвращением разрастания логов, а для этого необходимо проводить следующие мероприятия – засаживать их края и кромки зелеными насаждениями (травой, кустарниками и низкорослыми деревьями) с развитой корневой системой.

Территории поселковых парков, скверов отсутствуют в селах и генеральным планом предлагается их устройство как в с. Огибном, так и  в селе Волково. В парковой зоне и в зонах скверов запрещается любое строительство не связанное с назначением этих зон. Скверы расположены в основном у общественных зданий.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

В проекте генерального плана разработаны мероприятия по развитию системы инженерного обеспечения. Проектом предлагается обеспечение качественной питьевой водой населения всех сел, канализование жилой и общественной застройки, газоснабжение и электроснабжение, обеспечение население связью. Эти мероприятия требуют дополнительных затрат, проведения магистральных сетей, строительства головных инженерных коммуникаций.

Головные сооружения водоснабжения и водоотведения будут находиться за границами сел, с учетом санитарных разрывов. А сети будут проложены по жилым улицам сел. Дополнительно потребуется строительство газовых распределительных пунктов шкафного типа, новых трансформаторных подстанций. В генеральном плане намечены места расположения таких объектов, которые требуют установления санитарных разрывов до жилой и общественной застройки согласно действующим нормам. Выполнение эти разрывов обязательно, так как их несоблюдение сказывается на здоровье жителей сел поселения.

Развитие транспортной структуры направлено на создание новых связей поселения с г. Губкин, г. Старый Оскол и с сельским поселением – Орлик, где предусматривается размещение больницы.

Увеличение пропускной способности улиц при реконструкции дорожной сети, устройство пешеходных тротуаров, устройство придорожных насаждений и газонов – вот необходимое условие функционирования улиц, магистралей и дорог Огибнянского сельского поселения. В генплане предусмотрено активное примагистральное озеленение основных улиц сел и, в первую очередь с. Огибное.

Кроме того были исследованы и выделены зоны ограничения градостроительного и планировочного освоения – это:

- территории лесов;

- территории водоохранных зон;

- территории существующих кладбищ;

- территории санитарно – защитных зон;

- территории затопления 1% паводком;

- территории культурно – исторического наследия, которые были описаны в зонировании территорий земель поселений;

- прочие территории (скотомогильник, мусоросвалка и т.п.)

Территории лесов.

Территории находятся за пределами границ  территорий застройки.

1. Лесные полосы - основные блоки экологического каркаса на местном уровне, ветрозащитное и водорегулирующее влияние которых на сегодняшний день научно доказано. В условиях холмистых ландшафтов,  линейные блоки экологического каркаса должны занимать все свободное (от полей и рабочих участков) пространство - окаймляя элементы агроландшафта - поля, дороги, рабочие участки, отвершки балок и ложбин. Лесные полосы будут оконтуривать все линии рельефа, лощины долины, уступы и подошвы склонов, а также систему местных водоразделов - гребни (ребра) склонов и т.д.

Лесные полосы - как элементы экологического каркаса, ограничивая рабочие участки, должны задавать направляющие линии обработки.

В условиях невыраженного рельефа в пространстве водораздельного плато, на плоских водораздельных участках и пологих склонах основным фактором размещения элементов ЭК является направление господствующих ветров: полезащитные лесные полосы могут размещаться по двум взаимно-перпендикулярным осям (поперек направлению ветра) по границам полей.

- 2. Леса, находящиеся на территории Огибнянского сельского поселения не используются для отдыха населения, а являются природными резерватами Чернянского района.

Существующие леса необходимо беречь, особенно от пожаров. Поэтому проведения разъяснительной работы с населением по поведению в лесу, по охране зеленых насаждений обязательно. Особенно это необходимо проводить с молодежью. Запрещается вырубка леса, сброс на его территории мусора. Населением необходимо производить ежегодные мероприятия по расчистке леса.

На землях лесопарков и природных парков  и лесов разрешается:

- проводить регулярные расчистки лесопарков от павших деревьев, валежника, сухостоя, мусора;

- проведение рубок осветления, с вырубкой отдельных сухостойных и зараженных вредителями леса деревьев. Билеты на рубки выдаются по согласованию с органами администрации поселка.

Водоохранные зоны.

Проектом генерального плана устанавливаются водоохранные зоны в размере ста метров на реке Орлик, на существующих прудах. Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов. Хозяйственная деятельность в этих зонах производится в соответствии с действующими нормативами. Параллельно необходимо проводить комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов:

- сохранение родников, рек, ручьев, их своевременная расчистка, своевременное мусороудаление  с их берегов, озеленение;

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

- охрана водозаборных территорий;

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

- мониторинг водных объектов;

- увеличение количества пунктов забора проб по анализу хозяйственно-питьевой воды и стоков, строгое соблюдение периодичности их проведения.

Вокруг водозаборов необходимо провести работы по установлению зон санитарной охраны.  Согласно проведенным расчетам, устанавливаются первый, второй и третий пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Генеральным планом рекомендуется для первой и второй зон установить 100 метровую охранную зону.

Градостроительные ограничения – прилегающих земель к поселкам.

Ограничения вводятся на территории, намечаемые генеральным планом к застройке за пределами расчетного срока. На этих территориях не разрешается прокладка новых коммуникаций, строительство объектов сельскохозяйственного и производственного назначения и любого другого строительства.

Сюда входят коридоры для прохождения высоковольтных линий электропередач, коридоров для прохождения газопроводов высокого давления, водозаборы, очистные сооружения. К таким зонам вводятся специальные ограничения, согласно нормам, которые необходимо выполнять.

На землях сельскохозяйственного назначения разрешается традиционная хозяйственная деятельность в том числе:

- ограниченный выпас скота;

- сельскохозяйственная обработка полей (без вспашки глубже 0,4 м);

- выкашивание луговых участков.

Запрещается:

-  использование тяжелой техники, так как это приводит к уплотнению почв и особенно верхнего плодородного слоя;

- использование полей не по назначению;

- использование удобрений, вредных с точки зрения науки.

Территории кладбищ.

Территория существующих кладбищ подлежит закрытию. После закрытия кладбищ, любые новые захоронения на их территории запрещаются. Эти территории в течение 50 лет объявляются как зона строгого строительного режима, а в последующие 50 лет усиленно озеленяются. В дальнейшем эти территории превращаются в садово-парковые зоны.

Территории санитарно- защитных зон.

Санитарными правилами и нормативами не допускается размещение следующих объектов на территории санитарно-защитных зон, предприятий других отраслей промышленности и в зоне их влияния:

1) В санитарно-защитной зоне:

• объектов для проживания людей;

• коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

• спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

2) В границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности:

• предприятия пищевых отраслей промышленности,

• оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

• комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

3) В границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха:

• предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

• складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

1. Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

2. Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование отсутствия превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при совместном учете воздействий.

3. Пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения.

4. Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электрические подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

5. Новые пищевые объекты в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции при исключении их взаимного негативного воздействия.

Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предназначена для:

• обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно допустимых значении за ее пределами на границе с селитебными территориями;

• создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

• организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны осуществляется с учетом ограничений, установленных санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Градостроительным кодексом Российской Федерации, градостроительными нормами и правилами и другими действующим правовыми актами.

При планировке СЗЗ следует учитывать, что одним из важных факторов, обеспечивающих защиту окружающей среды поселения от промышленных воздействий, является озеленение территории газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями. Степень озеленения территории санитарно-защитной зоны должна быть не менее:

60% ее площади для предприятий IV, V классов,

50% ее площади для предприятий II и III класса,

40% ее площади для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более (первый класс опасности), с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Что касается правил эксплуатации скотомогильника. МУСОРОСВАЛКИ, то подробно этот раздел отражен в главе 5 настоящей пояснительной записки.

Планировочная организация санитарно-защитной зоны основывается на зонировании ее территории с выделением трех основных зон:

припромышленного защитного озеленения (13-56 %) общей площади СЗЗ;

приселитебного защитного озеленения (17-58%);

планировочного использования (11-45%).

Зона планировочного использования в свою очередь подразделяется на следующие подзоны:

призаводская подзона; подзона промышленного озеленения;

подзона санитарных ограничений планировочного использования;

подзона сопутствующих промышленных предприятий;

подзона коммунальных объектов для обслуживания селитебных территорий;

подзона приселитебного защитного озеленения и общественного центра.

Территории затопления 1% паводком.

Инженерная защита - комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

Системы инженерной защиты территории от затопления и подтопления - гидротехнические сооружения различного назначения, объединенные в единую территориальную систему, обеспечивающую инженерную защиту территории от затопления и подтопления.

Объекты инженерной защиты - отдельные сооружения инженерной защиты территории, обеспечивающие защиту народнохозяйственных объектов, населенных пунктов, сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов от затопления и подтоппения.

Затопление - образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Зона затопления 1% паводком на р. Орлик и на территории пруда нанесена на схеме современного использования территории и комплексной оценки территории. Люди проживают в опасной зоне давно, переселение их из опасных зон в ближайшее время не осуществится (учитывая финансовые возможности поселения). Однако население должно быть информировано об этой угрозе и в администрации должны быть разработаны мероприятия по своевременному оповещению населения о возможных Чрезвычайных ситуациях. Кроме того, должны быть обнародованы инструкции о действия населения в случае возможного затопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы, отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

Комплекс этих мероприятий довольно дорогой, поэтому проектом предлагается прибегнуть к вспомогательным средствам инженерной защиты.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

генплан

К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д. (смотри раздел 5.2. настоящей пояснительной записки.

3.6. Территория сельского поселения.

В пределах двадцатилетнего периода развития Огибнянского сельского поселения границы сельского поселения не изменяются, и территория по-прежнему будет составлять 6760 га. Земли населенных пунктов на перспективу не меняются, так как необходимые объемы проектируемого строительства, намечаемое генеральным планом возможно выполнить за счет внутренних резервов. Тем не менее, за границами сел будут располагаться вновь проектируемые коммунальные объекты, объекты рекреационного значения, под которые потребуется около 36,8 га, причем будут использованы земли запаса в количестве 15 га и сельскохозяйственные земли в количестве 21,8 га.

Сведения о наличии  и распределении земель в сельских поселениях.

Таблица  16.

| Наименование поселения | Кол-во населен- ных пун-ктов | Всего земель га | В том числе по категориям земель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земли сельхозназначения | Земли населе-нных пунктов | Земли промышленности и специа-льного назначения | Земли особо охраня-емых территорий и объек-тов | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли запаса |
| Огибнянское поселение существующее положение | 2 | 6760 | 4982 га | 578 а | 14 га | - | 655 га |  | 531 га |
| Огибнянское поселение существующее положение | 2 | 6760 | 4960,2 | 578 га | 14+ 36,8= 50,8 га |  | 655 га |  | 516 га |
| Уменьшение либо прибавление территорий |  | - | -21,8 га | - | +36,8 | - | - | - | -15 га |

Внутри населенных пунктов крупными резервами территории для строительного развития являются земли, занимаемые ветхим жильем, которое нуждается в комплексной реконструкции и расположено в центральных частях населенных пунктов и свободные территории.

Сведения о территориях, находящихся за границами земель населенных пунктов на перспективу.

Таблица  17.

| № п\п | Название объектов | 2009г | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоросвалка | 3 га | 8 га |
| 2. | Кладбище, за границей сел | - | 3,0 га |
| 3. | Очистные сооружения | - | 1,8 га |
| 4. | Территория агротуризма | - | 12,0 га |
| 5. | Территория круглогодичного спортивно-оздоровительного комплекса | - | 15,0 га |
|  | Итого территорий за пределами населенных пунктов: |  | 39,8 га. |

РАЗДЕЛ 4.

МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.

4.1. Транспортные коммуникации

4.1.1. Внешний транспорт.

Особое место в развитии транспортной инфраструктуры занимает опорная транспортная сеть, обеспечивающая пространственное и функциональное единство транспортной системы. Опорная транспортная сеть представляет собой совокупность путей сообщения и транспортных узлов, обеспечивающих устойчивую взаимосвязь населенных пунктов, экономических центров и основные внешнеэкономические связи. Опорная транспортная сеть развивается на принципах транспортных коридоров. Транспортные коридоры, в полосе которых размещаются коммуникации опорной транспортной сети, стыкуются с международными транспортными коридорами европейской и азиатской транспортных сетей. Без комплексного развития инфраструктуры всех видов транспорта в условиях глобализации, России грозит территориальная дезинтеграция, опасное ослабление экономических связей.

В настоящее время в Огибнянском сельском поселении все внешние и внутренние перемещения населения и грузов выполняется только автомобильным транспортом, по сложившейся сети автодорог. Основу инфраструктуры составляют основные автодороги местного значения, которые имеют следующую направленность – п. Чернянка – с. Орлик – с. Волково – г. Губкин. Однако на перспективу генеральным планом предусматривается активное развитие этой сети. Кроме того, через поселение пройдет и железнодорожный транспорт. А теперь подробнее обо всех, предлагаемых проектом  мероприятиях в транспортной инфраструктуре.

Железнодорожный транспорт.

Через Огибнянское сельское поселение в настоящее время не проходит железнодорожный транспорт. Железнодорожная ветка – двухпутная, оборудованная электрической тягой переменного тока, системой автоблокировки, пересекает территорию Чернянского района в меридиональном направлении в районе п. Чернянка городского поселения «поселок Чернянка» и связывает направления Москва – Донбасс. Протяженность железнодорожных путей по территории района составляет 25 км.

Основными направлениями в развитии железнодорожного транспорта в России являются:

• поэтапное обновление и модернизация основных производственных фондов федерального железнодорожного транспорта, повышение безопасности движения и качественного обеспечения платежеспособного спроса на перевозки пассажиров и грузов;

• внедрение информационно-управляющих систем, модернизация устройств автоматики, телемеханики, связи и энергоснабжения;

• оптимизация эксплуатационной работы сети и совершенствование управления перевозочным процессом;

• расширение полигона электрификации с доведением доли грузооборота, осуществляемого с применением электротяги, до 80-83%;

• развитие высокоскоростного движения;

• реконструкция и модернизация железнодорожных линий общей протяженностью более 8 тыс. километров для организации скоростного движения пассажирских поездов со скоростью 160-200 км/час.

Проектом территориального планирования Белгородской области предусматривается прохождение скоростной железной дороги – г. Москва – г. Сочи, которая будет построена к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Трасса будет проходить через территорию Огибнянского сельского поселения, «перерезая» существующую территорию с запада на восток. Трасса железной дороги пройдет севернее села Огибное  и южнее села Волково и протяженность ее составит чуть более 10,0 км.

Прохождение железнодорожного транспорта через поселение будет связано со следующими проблемами:

- через железную дорогу необходимо выполнить переезд в двух уровнях в месте пересечения с основной автодорогой местного значения (такой переезд выполнить с условием прохождения трасс инженерных коммуникаций (водопровод, газ, электрика), чтобы не нарушить устойчивую связь между двумя селами, которая сформировалась на протяжении веков);

- прохождение железной дороги связано и с отчуждением сельскохозяйственных земель, земель запаса;

- дополнительно от железной дороги будет установлена полоса отчуждения и будет установлена санитарно – защитная зона;

- кроме того будут выполнены все мероприятия, связанные с безопасностью прохождения железной дороги вблизи населенных пунктов;

- прохождение трассы также нарушит сложившиеся связи животного мира с рекой Орлик, поэтому также нужен еще один «прокол через железную дорогу» для миграции животных.

Автомобильный транспорт.

Настоящим проектом предусматривается сохранение всех основных направлений внешних автодорог, а также усовершенствование и развитие основных автодорог местного значения четвертой категории по следующим направлениям:

1. Выполнение кратчайшей связи с Орликовским сельским поселением, что позволит также сократить расстояние до г. Старый Оскол. Строительство этой автодороги, протяженностью 7км (2,9км в границах поселения),  предусматривается в левобережной части села Волково.

2. Выполнение кратчайшего направления - связи с Кочегуренским сельским поселением, с селами Кочегуры и Коньшино, протяженностью  8 км (3,6км в границах поселения). Эта автодорога пройдет в южном направлении от села Огибное.

3. Прокладка новой автодороги с. Огибное – с. Волково и г. Губкин – г. Старый Оскол. Это самая протяженная автодорога, основное прохождение которой связано с территорией Губкинского района. Автодорога имеет направление на север от с. Волково, от его левобережной части протяженность ее составит в границах поселения – 2,4 км.

4. Строительство новой автодороги пятого класса – с. Огибное – проектируемая ферма - 3,5 км.

Итого протяженность новых внешних автодорог составит в границах поселения – 12,4 км.

Связь поселения с п. Чернянка и г. Губкин будет осуществляться пассажирским транспортом, график движения которого, составляется с учетом интенсивности перемещения населения на перспективу. Дополнительно генеральным планом предлагается, следующие новые пассажирские маршруты:

- с. Огибное – с. Орлик – г Старый Оскол;

- с. Огибное – г. Губкин.

4.1.2. Внутренняя сеть улиц и дорог Огибнянского сельского поселения.

Для обеспечения проектных решений по равномерному распределению автотранспортных нагрузок на магистральную улично-дорожную сеть села Огибное и села Волково предлагается построить на первую очередь:

- магистральную транспортно-пешеходную улицу, соединяющую ул. Центральную и ул. Молодежную, вдоль существующего леса, протяженностью 0,8 км.

- заказать проект выполнения центральной улицы в с. Волково, с обеспечением на ней нормативного уклона и выполнения асфальтобетонного покрытия, протяженностью 0,8 км и выполнить ее по проекту.

К 2030 году проектом предусмотрено строительство жилых улиц общей протяженностью:

- в с. Волково – 2,4 км;

- в с. Огибное – 6,7 км.

Итого за период 20 лет, необходимо построить – 9,1 км улиц внутри сел.

4.1.3. Поселковый транспорт.

Обслуживание жителей Огибнянского сельского поселения  по внешним  связям в межобластных, междугородных и пригородных сообщениях будет осуществляться по существующим и проектируемым связям (существующим и проектируемым автодорогам) предприятиями пассажирских перевозок Чернянского района, а также Губкинским городским округом.

Для более тесного контакта  – с. Огибное – с. Волково проектом предлагается также создать поселковый транспорт. Это сфера деятельности – частных предпринимателей.

СХЕМА ТРАНСПОРТА

Маршрут будет проходить по основным улицам сел, связывая их между собой. На схеме транспорта показаны проектируемые остановки общественного транспорта. Что касается личного транспорта, то он по-прежнему будет храниться в гаражах на территории  усадебной, частной застройки.

Кроме того, в Огибнянском сельском поселении уже на первую очередь будет построена АЗС и СТО.

4.2. Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Основными стратегическими задачами развития инженерных  систем Огибнянского сельского поселения является:

• 100 % обеспечение населения района водоснабжением питьевого качества;

• 100 % очистка сточных вод до нормативных требований и осуществление водоотведения;

• 100 % организация водоотведения всей застройки;

• надёжное и полное обеспечение потребителей основными  энергоносителями: электроэнергией и газом;

• теплоснабжение поселка планируется от существующих реконструируемых котельных и от индивидуальных теплогенераторов, устанавливаемых в проектируемых домах индивидуального и многоэтажного строительства, с использованием газа в качестве топлива и использованием его на пищеприготовление;

• повышение надёжности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

•  внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

•  обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

• создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры поселения;

• широкое использование современных материалов, для прокладки магистральных сетей, применение подземной прокладки;

• использования в проектируемых и существующих общественных зданиях пожароохранную сигнализацию. Инженерное обеспечение разрабатывается полностью на поселение.

Схема инженерки

4.2.1.  Электроснабжение.

В составе концепции развития Огибнянского сельского поселения рассматриваются основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения на расчётный срок с выделением первой очереди, выполняется расчёт электрических нагрузок и их баланс, распределение нагрузок по ЦП, закрепление площадок для новых подстанций, трасс воздушных и кабельных линий.

Исходными данными являются:

- Генеральный план Огибнянского сельского поселения. Схема перспективного территориального развития и функционального зонирования.

- Карта-схема электрических сетей 35-750кВ Белгородской энергосистемы.

- Градостроительная организация жилых зон.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Огибнянского сельского поселения, в который входят с. Огибное и с. Волково, определены на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативами для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской электрической сети», утверждённых приказом №213 Минтопэнерго России 29 июля 1999г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Результаты расчёта электрических нагрузок и расход электроэнергии по с. Огибное и с. Волково сведены в таблицах 18 и 19.

В Огибнянском сельском поселении предполагается строительство новой индивидуальной застройки. Для с. Огибное на расчётный срок при размере участка 35 соток дополнительно потребуется территория 8 га, а для с. Волково, при таком же размере земельного участка – 6,6 га. Предполагаемые объёмы строительства: с. Огибное - 0,4 тыс.м2 (I очередь) и 1,9 тыс.м2 (II очередь); с. Волково - 0,2 тыс.м2 (I очередь) и 1,7 тыс.м2 (II очередь). Исходя из этого, рассчитываем потребление электроэнергии по данным индивидуальным застройкам с учётом приготовления пищи на природном газе. Результаты расчета приведены в таблице №20.

| Расчёт эл. нагрузок и расход электроэнергии по с. Огибное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 18. |  |
| № п/п | Наименование района | Кол-во человек, тыс. чел. |  |  |  | Укрупнённые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел |  | удельный расход эл.энергии, кВт*час/чел. в год | годовое число часов использования максимума эл.нагрузки, час. | Годовой расход эл.энергии, тыс.кВт*ч/год |  |  | Максимальная эл.нагрузка, тыс.кВт |  |  |
|  |  | Всего |  | в том числе |  | многоэтажная застройка | индивидуальная застройка |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | многоэтажная застройка | индивидуальная застройка |  |  |  |  |  | многоэтажная застройка | индивидуальная застройка |  | многоэтажная застройка | индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существующий жилой фонд на 01.01.2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Огибное |  | 0,661 |  | 0,661 | 0,18 | 0,37 | 1360 | 4300 | 1051,651 |  | 1051,651 | 0,245 |  | 0,245 |
| I очередь. 01.01.2014г. Жилой фонд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Огибное |  | 0,653 |  | 0,653 | 0,39 | 0,51 | 2170 | 5300 | 1765,059 |  | 1765,059 | 0,333 |  | 0,333 |
| II очередь. 01.01.2030г. Жилой фонд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Огибное |  | 0,63 |  | 0,63 | 0,39 | 0,51 | 2170 | 5300 | 1702,89 |  | 1702,89 | 0,321 |  | 0,321 |

| Расчёт эл. нагрузок и расход электроэнергии по с.Волково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 19. |  |
| № п/п | Наименование района | Кол-во человек, тыс. чел. |  |  | Укрупнённые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел |  | удельный расход эл.энергии, кВт*час/чел. в год | годовое число часов использования максимума эл.нагрузки, час. | Годовой расход эл.энергии, тыс.кВт*ч/год |  |  | Максимальная эл.нагрузка, тыс.кВт |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | многоэтажная застройка | индивидуальная застройка |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | многоэтажная застройка | индивидуальная застройка |  |  |  |  |  | многоэтажная застройка | индивидуальная застройка |  | многоэтажная застройка | индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существующий жилой фонд на 01.01.2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Волково | 0,34 |  | 0,34 | 0,18 | 0,37 | 1360 | 4300 | 540,94 |  | 540,94 | 0,126 |  | 0,126 |
| I очередь. 01.01.2014г. Жилой фонд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Волково | 0,337 |  | 0,337 | 0,39 | 0,51 | 2170 | 5300 | 910,911 |  | 910,911 | 0,172 |  | 0,172 |
| II очередь. 01.01.2030г. Жилой фонд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Волково | 0,31 |  | 0,31 | 0,39 | 0,51 | 2170 | 5300 | 837,93 |  | 837,93 | 0,158 |  | 0,158 |

Расчетная электрическая нагрузка проектируемой жилой застройки.

Таблица 20.

| Потребители эл. энергии | Кол-во домов | Удельная расчётная эл. нагрузка, кВт/коттедж | Эл. нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь 01.01.2014г. |  |  |  |
| С.Огибное | 4 | 9,8 | 39,4 |
| С.Волково | 2 | 11,5 | 23,0 |
| II очередь 01.01.2030г. |  |  |  |
| С.Огибное | 23 | 3,3 | 75,9 |
| С.Волково | 19 | 3,9 | 74,1 |

Из данных расчётов видно, что максимальная электрическая нагрузка в сёлах увеличивается, не смотря на то, что количество людей не прибавляется. Это происходит за счёт изменения удельного расхода электроэнергии и годового числа часов использования максимума нагрузок, а также, за счёт переселения  людей в новую индивидуальную застройку.

с. Огибное

Общая электрическая нагрузка в с. Огибное составила 321кВт (см. таблицу 18).

Расчётная электрическая нагрузка новой жилой индивидуальной застройки составила 75,9кВт (см. таблицу 20). На проектируемую общественную застройку предусматривается нагрузка 160кВт.

Учитывая вышеизложенное, увеличение мощности существующей ТП, питающей в данный момент с. Огибное, не целесообразно, так как это привело бы к реконструкции ТП.

С целью обеспечения электроснабжением новой индивидуальной жилой и общественной застройки целесообразно установить отдельно стоящую КТП. Мощность устанавливаемой КТП-10/0,4кВ принять 250кВА. КТП запитать от ВЛ-10кВ, питающей ближайшую существующую ТП с. Огибное. В случае необходимости увеличить сечение кабельных (воздушных) линий от п/ст «Орлик» до существующей ТП с. Огибное.

с. Волково

Общая электрическая нагрузка в с. Волково составила 158кВт (см. таблицу 19).

Расчётная электрическая нагрузка новой индивидуальной застройки составила 74,1кВт (см. таблицу 20). На проектируемую общественную застройку предусматривается нагрузка 80кВт.

Учитывая вышеизложенное, увеличение мощности существующей ТП, питающей в данный момент с. Волково, не целесообразно, так как это привело бы к реконструкции ТП.

С целью обеспечения электроснабжением новой индивидуальной застройки целесообразно установить отдельно стоящую КТП. Мощность устанавливаемой КТП-10/0,4кВ принять 250кВА. КТП запитать от ВЛ-10кВ, проходящей рядом с новой застройкой.  В случае необходимости увеличить  сечение воздушных линий от п/ст «Орлик» до с. Волково.

Горнолыжная база.

Расчётная электрическая нагрузка горнолыжной базы по укрупнённым показателям составит при кол-ве мест — 100 и удельной нагрузки 1,5кВт/место составит 150кВт.

Для обеспечения электроснабжением горнолыжной базы предлагается установить отдельно стоящую КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА, которую необходимо запитать от ближайшей ВЛ-10кВ. В случае необходимости увеличить  сечение воздушных линий от п/ст «Орлик» до горнолыжной базы.

Зона сельского туризма.

Расчётная электрическая нагрузка зоны сельского туризма по укрупнённым показателям составит 50кВт.

Для обеспечения электроснабжением зоны сельского туризма целесообразно установить отдельно стоящую КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА, которую необходимо запитать от ближайшей ВЛ-10кВ. В случае необходимости увеличить  сечение воздушных линий от п/ст «Орлик» до зоны сельского туризма.

Показатели по проектируемым сетям и подстанциям Огибнянского сельского поселения.

Таблица 21.

| Поселение | Характеристики КТП | Протяжённость сетей, км. |
| --- | --- | --- |
| с. Огибное |  |  |
| Проектируемая жилая и общественная застройка | КТП-250-10/0,4кВ | кабельная линия L=1,4км |
| Зона сельского туризма | КТП-160-10/0,4кВ | кабельная линия L=4км |
| с. Волково |  |  |
| Проектируемая жилая и общественная застройка | КТП-250-10/0,4кВ | кабельная линия L=0,3км |
| Горнолыжная база | КТП-160-10/0,4кВ | кабельная линия L=0,4км |

На перспективу также предусматривается реконструкция уже имеющейся сети, с учетом износа. При выполнении реконструкции проектом рекомендуется разводку сетей осуществлять подземно. При увеличении объема потребления электроэнергии на перспективу, основным методом сбережения электроэнергии будет являться переход на энергосберегающие технологии, применение новейших приборов учета, а также применение новейших технологий и альтернативных источников энергии  (установки для переработки навоза на биогаз, установки- преобразователи ветровой энергии, энергии солнца, иное).

Основными источниками питания поселений Чернянского района будут и на расчетный срок являться следующие источников питания, которые закольцованы между собой:

ПС «Чернянка» 110/35/10

ПС «Прилепы» 35/10

ПС «Орлик» 35/10

ПС «Сах. завод» 35/10/6

С «Лубяное» 35/10

ПС «М.Троица» 35/10

Непосредственно Огибнянское сельское поселение снабжается от ПС «Орлик» 35/10.

4.2.2. Развитие системы связи.

Телефонизация.

Телефонная сеть Чернянского района состоит из Центральной АТС SI-2000 и 17 сельских АТС, из них 8 цифровых и 9 координатных. Сеть построена по узловому принципу, внутрирайонная межстанционная связи осуществляются через ЦАТС SI-2000 с использованием цифровых систем передачи (ИКМ-15, ИКМ-30, МС-04). Межрайонная, междугородняя и международная связи осуществляются по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) через АМТС г. Белгород.

Уровень телефонизации Чернянского района составляет в сельской местности 17 телефонов на 100 жителей. В Огибнянском сельском поселении уровень телефонизации меньше, чем в среднем по району на 2,4 телефона на 100 человек и составляет 14,6 номеров. В 2007-2008 годах в рамках программы оказания универсальной услуги и программы «Образование» в Чернянском районе была подключена Волковская средняя школа к скоростному интернету. Интернет и IP осуществляется AOS4 доступ 2. Кроме того в с. Огибное была заменена АТС на современную цифровую АТС №3237. В селе Волково также имеется АТС №3242.

Проектное решение.

Проектом генерального плана в Огибнянском сельском поселении на расчётный период предлагается осуществить следующие мероприятия:

- замена АТС в с. Волково на современную цифровую АТС;

- прокладка новых кабельных линий в с. Огибное и с. Волково для подключения к абонентской сети зон новых абонентов индивидуальной усадебной застройки;

- с целью улучшения качества связи абонентов исключить спаренные номера и осуществить подключение абонентов индивидуально. Для этого,  необходимо расширить АТС в с. Огибное на 110 номеров, в с. Волково — на 110 номеров;

- обеспечить телефонными номерами зону сельского туризма и горнолыжная база.

Увеличение номеров в селах связано и с развитием рекреационного отдыха в поселении. Приезжающие в поселение на отдых могут связываться с любой точкой мира.

Показатели уровня телефонизации Огибнянского сельского поселения на расчетный срок.

Таблица 22.

| Поселение | Население, чел. % | Общая номерная емкость |  |  |  | Кол-во №№ на 100 жителей на перспективу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задействованная на 1.01.2009г. |  | Предложение на 1.01.2030г. |  |  |
|  |  | Всего | в т.ч. по спар. схеме | Всего | в т.ч. по спар. схеме |  |
| Огибнянское сельское поселение | 940 100 | 146 | 53 | 366 | - | 38,9 |
| с. Огибное | 630 67 | 97 | 34 | 207 | - | 32,8 |
| с. Волково | 310 33 | 49 | 19 | 159 | - | 51,2 |

Телевидение. Радиофикация.

Телевидение и радиовещание несут не только информационную нагрузку, но и являются средством культурного досуга, а также являются средством воспитания молодежи. Основная функция телерадиовещания - это доведение информации до потребителя - абонента, которое может обеспечиваться с использованием различных транспортных средств: по эфиру, по коаксиальным, оптическим или оптико-коаксиальным (гибридным) кабельным линиям.

Ускоренная информатизация общества, появление новых информационных технологий выдвигают особые требования к электронным средствам массовой информации. В условиях жесткой конкуренции на информационном рынке, на фоне расширения сети теле- и радиоканалов и наличия тенденции сокращения эфирного времени, предоставляемого областному вещанию на федеральных теле- и радиоканалах, возникает необходимость развития областного телевидения и радио,  как эффективного инструмента государственной информационной политики.

На сегодня сеть телерадиовещания на 98 процентов включает в себя технические средства федеральных и коммерческих предприятий, расположенные на территории области. Это радиорелейные линии, спутниковые станции, обеспечивающие подачу телевизионных и радиосигналов на технические средства вещания только через федеральные или коммерческие каналы.

В связи с этим, в области в настоящее время ведется политика, направленная на развитие областного телевидения и радиовещания:

- создание в области собственной сети распространения передач областного теле- и радиовещания;

- увеличение зоны охвата населения области, проживающего как в городах, так и в сельской местности, областными телевизионными и радиопередачами;

- решение вопросов оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация местного вещания.

В поселке прием телевизионных передач обеспечивается спутниковым телевидением и вещание эфирного телевидения производится с вышки города Белгорода. Для приёма эфирного телевидения предполагается установка телеантенн в домах.

Почтовая связь.

Проектом предусматривается развитие почтовых услуг с использованием современных технических достижений. Широкое развитие получил электронный перевод денежных средств в любую точку России и за рубеж в течение одного дня. В дальнейшем эти сроки будут еще уменьшаться и появится возможность осуществлять переводы в течение часа.

По почте осуществляется выплаты пенсий, пособий. По-прежнему осуществляются рассылка писем, телеграмм, всевозможных уведомлений, ведется официальная переписка с другими организациями, пересылка бандеролей, посылок. Поэтому услуги связи и на перспективу не теряют своей актуальности. Почтовые отделения будут располагаться в с. Огибное и в с. Волково

4.2.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной усадебной застройки осуществляется от мелких локальных источников, работающих на газовом топливе и расположенных в жилых домах. Вырабатываемая тепловая энергия используется в основном для обогрева помещений, а также подачи горячей воды. Отопление храма производится от калориферов. Практически весь жилищный фонд  и общественные центры обеспечены локальными источниками теплоснабжения, к которым подводится природный газ. Наиболее крупная котельная в Огибнянском поселении - котельная школы, с общей мощностью котлов 153кВт/час, которая находится в с, Волково.

Проектное решение.

Основные направления теплоснабжения, заложенные генеральным планом:

- существующие котельные реконструируются, в зависимости от возрастающей нагрузки, и по-прежнему будут обеспечивать теплом существующую общественную застройку;

- вся проектируемая застройка будет отапливаться, и обеспечиваться горячей водой от автономных источников тепла.

Для обеспечения теплом и горячим водоснабжением  проектируемой индивидуальной жилищной застройки, общественной застройки проектом генерального плана рекомендуется применять автономные отопительные системы, без прокладки уличных теплотрасс, топливом для которых может быть как природный газ, так и электроэнергия. Вся перспективная застройка будет газифицирована, а отопление предлагается осуществлять от локальных индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.), что даст значительную экономию топлива (до 50%). Кроме того, проектировщики обращают внимание на то, что новые жилые дома необходимо выполнять по индивидуальным проектам, толщина стен и утепление которого значительно сократит потерю тепла.

4.2.4. Газоснабжение.

Газоснабжение Чернянского района осуществляется природным газом. Природный газ поступает по двум магистральным газопроводам на газораспределительную станцию п. Чернянка по магистральному газопроводу Ставрополь-Москва и газопроводу-отводу Острогожск - Старый Оскол - Губкин ООО "Мострансгаз". От газораспределительной станции газ далее поступает в сельские поселения. В Огибнянское сельское поселение подача газа осуществляется от газораспределительного пункта, расположенного в селе Ольшанка.

Характеристика природного газа.

Таблица 23.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Метан, % | 91,1 |
| Этан, % | 3,1 |
| Пропан, % | 1,0 |
| Изобутан, % | 0,33 |
| Нео-Пентан, % | 0,10 |
| Азот, % | 3,6 |
| Двуокись углерода, % | 0,3 |
| Низшая теплотворная способность газа, ккал/м3 | 8170 |

Газ используется населением для нужд отопления  (подводится к индивидуальным установкам в жилых домах, к существующим котельным), горячего водоснабжения и приготовление пищи. Общая протяженность уличной разводящей газовой сети – 33,9 км. Количество ШРП в поселении – 5 шт. Состояние существующих сетей удовлетворительное.

К недостаткам существующей системы газоснабжения поселения можно отнести то, разводящая сеть и незначительная часть магистральных газопроводов выполнены надземно,  а также отсутствуют средства телеметрии на ШРП. В настоящее время газопотребление составляет 9,2 млн. м3/год.

Проектное решение.

На перспективу использование газа в Огибнянском сельском поселении будет осуществляться на следующие направления:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи, подогрев воды и отопление);

- технологические нужды имеющих производственных объектов.

Газоснабжение производственных объектов в проекте генерального плана не рассматривается, так как их подключение, оплата, потребление, решается в каждом конкретном случае самостоятельно. В генеральном плане определяется только потребность в проектируемом потреблении газа на нужды жилой и общественной застройки.

Газоснабжение проектируемой застройки решены с учетом следующего:

- система газоснабжения принята двухступенчатая по давлению газа: - газопроводы высокого давления (1,2 МПа) – подводящая сеть; - газопроводы низкого давления – разводящая сеть;

- индивидуальная проектируемая застройка в районе уплотнения увеличивается равномерно по поселку и подключается к существующим сетям, которые будут по мере их износа заменяться и реконструироваться с учетом возрастающей нагрузки;

- необходимо и на расчетный срок проводить мероприятия по защите газопроводов от коррозии, вызываемой окружающей средой, а при прокладке или замене сетей применять новые материалы;

- предусматривается оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя.

Расход газа на жилую застройку на расчетный срок составит по поселению 98,7 тыс.нм3 в год. Для обеспечения общественной застройки потребуется 345 тыс.нм3 в год. Всего потребуется  443,7 тыс.нм3 газа в год. Кроме того, в поселении необходимо будет построить дополнительно ШРП – 3 шт. и 1,5 км газопроводов высокого давления.

4.2.5. Развитие системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение села Огибное и села Волково осуществляется от локальных скважин с водонапорными башнями. Система имеет 100% износ. На перспективу проектом предлагается устройство единого водозабора для водоснабжения 2-х сел (Огибное, Волково) в южной части села Волково (Волковское месторождение).

Для предотвращения возможности заражения Волковского месторождения необходимо:

- проведение расчета специализированной организацией для установления границ второго и третьего пояса санитарно-защитной зоны проектируемого водозабора;

- проведение химического анализа воды в Волковском месторождении на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, и последующим наблюдением за качеством воды.

На основании проведенных расчетов и анализа принимается решение о возможности эксплуатации Волковского месторождения.

Проектом принимается кольцевой объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Производительность систем водоснабжения принимается по результатам проведенного расчета.

Пожаротушение.

Расход воды для наружного пожаротушения и количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84* табл.5, что составляет 1 пожар, с расходом на тушение каждого 10 л/сек (при населении до 1 тыс. человек и застройке 3 этажа и выше).

Продолжительность тушения пожара принято 3 часа. Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного. Минимальный напор в сетях при этом должен составлять:

- для одноэтажных зданий не менее 10 м;

- на каждый последующий этаж добавляется 4 м.

Проектное решение.

В первую очередь для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения села Огибное необходимо:

- реконструкция существующего водозабора до производительности 500 м3/сут. (с учетом расхода на пожаротушение);

- для обеспечения санитарных требований по качеству воды необходимо строительство станций обеззараживания и обезжелезивания при водозаборе;

- предусмотреть строительство насосной станции 2-го подъема, производительностью до 75,37 м3/ч при водозаборе с насосами, оборудованными частотными преобразователями;

- прокладка новых сетей в южный район села Огибное;

- ремонт изношенных сетей с частичной заменой на новые (неметаллические).

В первую очередь для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения села Волково необходимо:

- проведение расчетов по установлению санитарно-защитных зон и проведение химического анализа воды для определения возможности эксплуатации Волковского месторождения;

- для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к качеству питьевой воды необходимо увеличение глубины хотя бы одной из скважин при Волковском месторождении до 350-450м и замена насосов на насосы производительностью 11 м3/ч;

- ремонт изношенных разводящих сетей на новые, неметаллические.

На  расчетный срок предусматривается устройство кольцевой системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и для обеспечения потребностей населения в воде и бесперебойной работы системы необходимо:

- при положительном решении об эксплуатации проведение реконструкции водозабора при Волковском месторождении, с использованием современных технологий, производительностью до 476 м3/сут. (с учетом расхода на пожаротушение), увеличением глубины скважин до 350-450 м и устройством новой резервной скважины. В настоящее время при данном месторождении имеются две рабочие скважины с глубиной менее 300 м;

- для обеспечения санитарных требований по качеству воды необходимо строительство станций обеззараживания и обезжелезивания при  водозаборе;

- предусмотреть строительство насосной станции 2-го подъема, производительностью до 74 м3/ч при водозаборе с насосами, оборудованными частотными преобразователями;

- перевод водозабора в селе Огибное в резерв, с заменой оборудования на более современное, с высокими технико-экономическими показателями;

- замена существующих магистральных стальных сетей водопровода на неметаллические трубопроводы диаметром 250 мм;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения;

- прокладка сетей водоснабжения к туристическому и гостиничному комплексам, расположенных на северо-западе и юго-востоке Огибнянского сельского поселения.

Общая протяженность магистральных сетей водопроводных сооружений -  42 км.

4.2.6. Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время в Огибнянском сельском поселении отсутствует система централизованная система бытовой канализации жилой и общественной застройки. Население использует выгребные ямы, что негативно сказывается на состоянии почвенного покрова, подземных источников воды и реки Орлик.

Проектное решение.

Раздел водоотведения выполнен из условия 100% возможного обеспечения жилого фонда и общественной застройки сел Огибное и Волково системой водоотведения. При этом, проектом предлагается из – за того, что северная часть села Волково расположена за рекой Орлик, то в этой северной части вместо сетей водоотведения предусматривается устройство септиков индивидуально для каждого дома прибрежного района.

На стадии первой очереди для обеспечения нужд населения в водоотведении необходимо предусмотреть:

- строительство очистных сооружений для села Огибное, производительностью 250 м3/сут.;

- строительство очистных сооружений для села Волково, производительностью 100 м3/сут.;

- организация вывоза стоков из выгребных ям жилой и общественной застройки.

В расчетный срок для обеспечения бесперебойной работы системы бытовой канализации необходимо:

- строительство новых самотечных и напорных сетей канализации от вновь возводимых и существующих зданий, объектов административного и социально-бытового назначения и индивидуальной жилой застройки к соответствующим очистным сооружениям;

- строительство новых КНС в количестве 4 штук;

- устройство локальных очистных сооружений для туристического и гостиничного комплексов, производительностью до 15 м3/сут.  Избыточный ил и отмершая биопленка из очистных сооружений вывозятся на городские очистные сооружения.

РАЗДЕЛ 5.

МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПО УЛУЧШЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

5.1. Основные мероприятия по улучшению состояния окружающей среды.

Мероприятия генерального плана – это обозначить проблемы экологической обстановки в поселении, предложить мероприятия  по устранению или снижению негативного воздействия на окружающую среду. Все мероприятия по охране окружающей среды направлены на главную задачу – создание комфортной среды для каждого жителя поселка. Мероприятия приводятся по следующим разделам:

- охране водных ресурсов;

- охране почв:

- охране воздушного бассейна;

- установлению санитарно – защитных зон.

Мероприятия по охране водных ресурсов.

Мероприятия по охране  подземных вод, проектом генерального плана предусматривались, исходя из следующих условий:

- Экстремальных  высоких уровней загрязнения на водных объектах бассейна за последние годы (2005-2007) не отмечалось.

- Исследования источников питьевого водоснабжения на содержание радона, радионуклидов трансуранового ряда, альфа и бета активность из скважин водозаборов показали, что суммарный индекс радиотоксичности питьевой воды не превышает допустимых.

- Охрана подземных вод, которые являются основным источником хозяйственно-бытового водоснабжения, должна осуществляться по двум направлениям:

-  недопущения истощения природных ресурсов;

- защита их от загрязнения.

Для защиты от загрязнений необходимо выполнить и установить необходимые пояса охраны на водозаборных сооружениях, с введением на них ограничений согласно нормам. На предприятиях по возможности устраивать оборотную систему водоснабжения.

Предотвращение истощения запасов подземных вод требует установления жесткого контроля за количеством отбираемой воды из каждой скважины и ведение гидрогеологического контроля.

Защита от загрязнения поверхностных водных ресурсов обеспечивается установлением водоохранной зоны на реке Орлик (100м) пруда в районе с. Волково (100м). Источниками загрязнения водных объектов являются:

- поверхностный сток с урбанизированных территорий;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- загрязнение через подземные воды;

- естественно-природное загрязнение;

- загрязнение водных источников через атмосферу;

- загрязнение водных источников через земельные ресурсы;

- патогенное загрязнение источников;

- загрязнение источников в чрезвычайных ситуациях.

Наиболее хорошо изученной является проблема загрязнения поверхностных источников хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Для защиты от их воздействия разработано множество различных способов, основанных на анализе фазово-дисперсного состояния примесей. Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод осуществляется: механическими (отстаивание, фильтрование, флотация), физико-химическими (нейтрализация, окисление, коагулирование, адсорбция, ионный обмен) и биологическими методами.

Защита водных объектов от загрязнения поверхностными сточными водами представляет значительные трудности. При этом следует учитывать различия в условиях формирования поверхностного стока с сельскохозяйственных земель и селитебных территорий.

Причинами неудовлетворительного качества водоемов является высокая неорганизованная рекреационная нагрузка, отсутствие, систем организованного водоотведения. Генеральным планом предусматривается на расчетный срок канализование всей застройки, эффективная очистка стоков.

При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние поверхностных вод, должны предусматриваться и осуществляться необходимые мероприятия по охране вод. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объектов.

Сброс сточных вод в поверхностные воды, а также проведение различного рода работ в пределах водных объектов и водоохранных зон допускается только после получения в установленном порядке разрешения, выдаваемого компетентными органами. Сельскохозяйственное орошение не должно приводить к поступлению в поверхностные воды возвратных вод, содержащих минеральные и органические удобрения или пестициды в концентрациях, превышающих нормы.

Качественные и количественные показатели состояния поверхностных (степень загрязненности) и сточных вод следует контролировать с помощью надежной системы наблюдений, контроля и оценки. Они подлежат государственному учету.

Для объектов, представляющих потенциальную угрозу загрязнения поверхностных вод, должны быть разработаны план мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на этих объектах.

Мероприятия по защите загрязнения почвы.

Почва - основной компонент наземных экосистем, который образовался в течение геологических эпох в результате постоянного взаимодействия биотических и абиотических факторов. Как сложный биоорганоминеральный комплекс почвы являются естественной основой функционирования экологических систем биосферы.

Важным свойством почв является их плодородие. Благодаря нему почвы являются основным средством производства в сельском и лесном хозяйствах, главным источником сельскохозяйственных продуктов и других растительных ресурсов, основой обеспечения благосостояния населения. Поэтому охрана почв, рациональное использование, сохранность и повышение их плодородия, - непременное условие дальнейшего экономического прогресса общества.

Загрязнение почвы - это попадание в почву разных химических веществ, токсикантов, отходов сельского хозяйства и промышленного производства, коммунально-бытовых предприятий в размерах, которые превышают их обычное количество, которое необходимо для участия в биологическом круговороте грунтовых экологических систем. Ниже рассмотрены основные виды загрязнения почв и мероприятия борьбы с ними.

Существуют следующие источники загрязнения почвы:

Жилые дома и бытовые предприятия. В числе загрязнений – бытовой мусор, пищевые отходы, строительный мусор и т.д.

Промышленные предприятия сбрасывают твёрдые и жидкие отходы в т.ч. чрезвычайно токсичные (цианиды, тяжёлые металлы).

Теплоэнергетика. В числе отходов – сахар, несгоревшие частицы, шлак, оксиды серы.

Сельское хозяйство. В числе отходов – ядохимикаты, удобрения.

Транспорт. В числе отходов – соединение свинца, углеводороды.

Самоочищения почвы практически не происходит. Поэтому ядовитые вещества накапливаются в ней, поглощаются растениями и далее передаются по трофическим цепям.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Избыточное поступление в почву азота с навозными стоками ведет к избыточному накоплению минерального азота в корнеобитаемом слое и нитратного азота в кормах. Вымывание нитратов в грунтовые воды может привести, прежде всего, к избыточной концентрации этих соединений и непригодности воды для потребления человеком – иными словами приведет к природной катастрофе. Загрязнение продуктами жизнедеятельности животных является причиной биологической деградации черноземов. Почвенные организмы играют ключевую роль в круговороте питательных веществ, разложении остатков в почве, детоксикации и подавлении патогенных форм микроорганизмов. Биологическая деградация почв получила достаточно широкое развитие в регионе: возрастает фитотоксичность почвы, развиваются патогенные организмы, вызывающие заболевания животных.

Поэтому, в течение ближайших лет необходимо проводить планомерную политику для создания очистных сооружений по переработке навоза, например переработка навоза на биогаз.

Существенное влияние на качество почвы является также складирование и объем твердых отходов – продуктов жизнедеятельности человека.

Нагромождение твердых отходов и выбросов на заселенных площадях - неминуемый результат современной цивилизации. Это могут быть минеральные отходы или отложения пустой породы вблизи действующих шахт, промышленные, городские (хозяйственные, торговые) и сельские отходы, выбросы и мусор.

Доказано, что в настоящее время каждый обитатель Земли ежедневно производит в среднем 2-4 кг отходов и мусора, а все население земного шара - 8-16 млн.т/сутки, или приблизительно 3-6 млрд.т/год. Предусматривается, что в ближайшее время твердые отходы и выбросы от производства и потребления достигнут 15 млрд.т/год, поэтому организация современной свалки мусора – актуальная тема. Генеральным планом планируется создание мусоросвалки с компостированием твердых отходов, с разделением отходов на составляющие, которые могут быть переработаны. Поэтому вблизи мусоросвалки будут находиться и пункты приема вторичного сырья – металла, бумаги, ветоши, стеклобоя, пластиковых бутылок.

Почва поддается значительному загрязнению из атмосферы как за счет естественных, так и антропогенных источников. Например, теплоэнергетические станции являются источником загрязнения почв угольной пылью, золой, дымом и некоторыми токсичными твердыми частицами, газами (SO2, SO3, H2S, NO2), некоторыми циклическими углеводами, фтористыми и мышьяковыми соединениями; черная металлургия - рудной и железистой пылью, окислами железа, марганца, мышьяка, золы, сажи, SO2, SO3, NH3, H2S, соединениями свинца; транспорт - углеводами, натрием, свинцом, угольной пылью, золой, SO2, SO3, H2S и так далее.

О масштабах химического преобразования поверхности литосферы можно судить по следующим данным: за столетие (1870-1970) на земную поверхность осело свыше 20 млрд. т шлаков, 3 млрд. т золы. Выбросы цинка, сурьмы составили по 600 тыс. т, мышьяка – 1,5 млн. т, кобальта – свыше 0,9 млн. т, никеля – более 1 млн.т.

В последние годы во многих странах большую проблему создают кислотные дожди, которые связаны с выбросами в атмосферу серной и азотной кислот. Кислотные дожди, с одной стороны, приводят к вымыванию из почвы питательных элементов, а со второй - к подкислению почвы. Подкисление в свою очередь влияет на растворимость питательных элементов, а также на рост и на жизнедеятельность микроорганизмов в почве.

Поэтому охрана почвы – это охрана и воздушного бассейна и уменьшение выбросов в атмосферу. Современные технологии позволяют уменьшить промышленные выбросы.

Мероприятия по защите воздушного бассейна.

Два источника загрязнения атмосферы: естественный и антропогенный.

От естественных источников в атмосферу поступает: пыль космическая (до 5 миллионов тонн в год), пыль вулканическая, пыль растительная, пыль от эрозий почвы, морская соль, дымы от пожаров, вулканические газы, газы от разложения растений и животных, газы от жизнедеятельности растений и животных. Особую роль играет атмосферная пыль. Она способствует конденсации паров воды и образованию осадков. Основными источниками антропогенного загрязнения атмосферы являются: теплоэнергетика, транспорт, промышленность, нефтепереработка и газопереработка, испытания оружия. Самые распространённые загрязнители атмосферы: оксиды углерода, диоксид серы, пыль, оксиды азота, углеводороды. В воздухе атмосферы присутствуют более 500 вредных веществ антропогенного происхождения.

Последствия загрязнения атмосферы:

• Запылённость.

Запылённость атмосферы оказывает влияние на отражающую способность Земли.  Частицы пыли сокращают доступ ультрафиолетовой радиации и образуют ядра конденсации паров воды. Всё это увеличивает отражающую способность атмосферы и приводит к похолоданию климата. Пыль, попавшая на поверхность ледников, поглощает энергию и способствует их таянию.

• Загрязнение оксидами углерода.

Это приводит к повышению температуры приземного слоя атмосферы. влияет на организмы животных (разрушает гемоглобин, расстраивает нервную и сердечнососудистую системы).

• Загрязнение оксидом серы.

Накопление кислот и сульфатов в атмосфере приводит к выпадению кислотных осадков. В настоящее время, плотность дождевой воды над промышленными районами превышает норму в 10-1000 раз. В подкисленных водных экосистемах все организмы быстро вымирают или из-за прямого воздействия ионов водорода или из-за невозможности разложения или из-за отравления вредными веществами, образующимися из-за действия кислот на почву.

• Оксиды азота.

Атомарный кислород и озон вступают в соединение с углеводородами с образованием свободных радикалов – молекул, с незаполненными связями, вследствие чего, обладают высокой химической активностью. Свободные радикалы взаимодействуют друг с другом и с веществами, находящимися в атмосфере, образуя вторичные загрязнения – фотохимический смог.

К основным мероприятиям по улучшения состояния атмосферного воздуха являются:

- организация современный очистки на трубах всех существующих и проектируемых котельных, которые выводят в атмосферу продукты сгорания газа (котельные поселка работают исключительно на газовом виде топлива) - метод рециркуляции уходящих газов в воздушное дутье;

- трассирование новых и расширение существующих транспортных магистралей, совершенствование организации движения транспорта, способствующее уменьшению концентрации выхлопных автомобильных газов и шумового загрязнения и исключающие возможность образования транспортных пробок;

- ориентация в будущем на модернизацию автомобильного парка, применение высококачественного бензина, природного газа, электродвигателей в качестве топлива для двигателей автомобилей приведет к повышению качества атмосферного воздуха.

Кроме того, снижению выбросов от автомагистралей способствует:

- исключение регулируемых перекрестков на главных улицах поселка;

- расширение проезжих частей автомагистралей;

- улучшения качества дорожных покрытий;

- озеленение улиц и дорог.

Необходимо констатировать, что для составления карты превышений предельно допустимых норм концентрации вредных веществ в атмосфере необходимо производить регулярные замеры по основным автодорогам с целью выявления наиболее неблагоприятных районов в плане экологии, чтобы изыскать пути понижения ПДК.

Установление санитарно-защитных зон.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. вокруг объектов и производства, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальные территории с особым режимом использования, далее санитарно-защитные зоны (СЗЗ). По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающий уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания,  разрабатывается проект обоснования размера СЗЗ, а там где такие проекты не выполнялись, размер СЗЗ установлен согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На территории Огибнянского поселения определены согласно действующей нормативной документации СЗЗ от мусоросвалки, кладбища, скотомогильника, ферм, проектируемых очистных сооружений.

В настоящее время в СЗЗ проживает чуть меньше  половины населения, проживающего в Огибнянском сельском поселении.

На перспективу генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- вынос существующей фермы и тока с территории жилой застройки;

- закрытие навозохранилища и создание в дальнейшем установки по переработке жидкого навоза на биогаз;

- закрытие действующих кладбищ на территории сел;

- компостирование мусора на мусоросвалке и перевод ее в тип – усовершенствованная мусоросвалка.

При этом следует учесть, что свалки являются серьезным источником загрязнения почвы, грунтовых вод и атмосферы токсичными химикатами, высоко токсичными тяжелыми металлами, свалочными газами, а при возгорании мусора - диоксинами, фуранами и бифeнилами, причем предельно допустимые концентрации опасных веществ превышаются в 1000 и более раз. Применение компакторов для сжимания мусора позволяет более плотно его укладывать, что продлевает жизнь мусоросвалок, и в то же время повышает удельную нагрузку на почву. При установке мусорных контейнеров на территории сел, необходимо соблюдать разрывы до жилой и общественной застройки в соответствии с региональными нормами, утвержденным правительством области от 19 ноября 2007 г. №264-пп.

5.2. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности.

В проекте генерального плана приводятся термины, связанные с чрезвычайными ситуациями.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Экстремальное событие - это отклонение от нормы процессов или явлений.

Авария - это экстремальное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений.

Производственная или транспортная катастрофа - это крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

Опасное природное явление - это стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды.

Стихийное бедствие - это катастрофическое природное явление (или процесс), которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) - чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием антропогенных факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы, сопровождающееся массовой гибелью живых организмов и экономическим ущербом.

Классификация чрезвычайных ситуаций.

Всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций целесообразно первоначально разделить на конфликтные и бесконфликтные.

К конфликтным, прежде всего, могут быть отнесены военные столкновения, экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, социальные взрывы, национальные и религиозные конфликты, терроризм, разгул уголовной преступности, крупномасштабная коррупция и др.

Бесконфликтные чрезвычайные ситуации, в свою очередь, могут быть классифицированы (систематизированы) по значительному числу признаков, описывающих явления с различных сторон их природы и свойств.

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения.

При классификации чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения следует учитывать не только размеры территории, подвергнувшейся воздействию ЧС, но и ВОЗМОЖНЫЕ ее косвенные последствия. К ним относятся тяжелые нарушения организационных, экономических, социальных и других существенных связей, действующих на значительных расстояниях. Кроме того, принимается во внимание тяжесть последствий, которая и при небольшой площади ЧС может быть огромной и трагичной.

Локальные (частные) чрезвычайные ситуации не выходят территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы или квартиры. К локальным относятся чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда.

Если последствия чрезвычайной ситуации ограничены территорией производственного или иного объекта (т.е. не выходят за пределы санитарно-защитной зоны) и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами, то эти ЧС называются объектовыми.

Чрезвычайные ситуации, распространение последствий которых ограничено пределами населенного пункта, или поселения, устраняются их силами и средствами, называются местными. К местным относятся чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда.

Региональные чрезвычайные ситуации - такие ЧС, которые распространяются на территорию нескольких областей (краев, республик) или экономический район. Для ликвидации последствий таких ЧС необходимы объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил. К региональным относятся ЧС, в результате которых пострадало от 50 до 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, либо материальный ущерб составляет от 0,5 до 5 млн. минимальных размеров оплаты труда.

Национальные (федеральные) чрезвычайные ситуации охватывают обширные территории страны, но не выходят за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. К национальным относятся ЧС, в результате которых пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда.

Глобальные (трансграничные) чрезвычайные ситуации выходят за пределы страны и распространяются на другие государства. Их последствия устраняются силами и средствами как пострадавших государств, так и международного сообщества.

Классификация чрезвычайных ситуаций по темпу развития

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно подразделить на:

внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.);

стремительные (пожары, выброс газообразных сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.),

умеренные (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.);

плавные (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.). Плавные (медленные) чрезвычайные ситуации могут длиться многие месяцы и годы, например, последствия антропогенной деятельности в зоне Аральского моря.

Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению

В России применяется базовая классификация ЧС, построенная по типам и видам чрезвычайных событий, инициирующих чрезвычайные ситуации. При этом применяется следующая нумерация и терминология.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Чрезвычайные ситуации, которые могут наблюдаться или произойти в Огибнянском сельском поселении отмечены знаком «+».

1.1. Транспортные аварии (катастрофы):

- товарных поездов «+»;

- пассажирских поездов «+»;

- речных и морских грузовых судов;

- на магистральных трубопроводах «+» и др.

1.2. Пожары, взрывы, угроза взрывов:

- пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов «+»;

- пожары (взрывы) на транспорте«+»;

- пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового, культурного значения «+» и др.

1.3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (ХОВ):

- аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, переработке иди хранении (захоронении);

- утрата источников ХОВ;

- аварии с химическими боеприпасами и др.

1.4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ:

- аварии на атомных станциях «+»;

- аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками;

- аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или установки;

- утрата радиоактивных источников и др.

1.5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ):

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях;

- утрата БОВ и др.

1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений:

- обрушение элементов транспортных коммуникаций«+»;

- обрушение производственных зданий и сооружений«+»;

- обрушение зданий и сооружений жилого, социально - бытового и культурного значения«+».

1.7. Аварии на электроэнергетических системах:

- аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей«+»;

- выход из строя транспортных электроконтактных сетей«+» и др.

1.8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ «+»;

- аварии на тепловых сетях в холодное время года «+»;

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой «+»;

- аварии на коммунальных газопроводах «+».

1.9. Аварии на очистных сооружениях:

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ«+»;

- аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ.

1.10. Гидродинамические аварии:

- прорывы плотин (дамб, шлюзов и др.) с образованием волн прорыва и катастрофическим затоплением«+»;

- прорывы плотин с образованием прорывного паводка«+» и др.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.

2.1. Геофизические опасные явления:

- землетрясения;

- извержения вулканов.

2.2. Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления):

- оползни «+»;

- сели;

- пыльные бури «+»;

- обвалы, осыпи, курумы, эрозия, склоновый смыв«+» и др.

2.3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления:

- бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), смерчи, торнадо, шквалы, вертикальные вихри «+»;

- крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман«+»;

- сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, заморозки«+»;

- сильная жара, засуха, суховей«+».

2.4. Морские гидрологические опасные явления:

- тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 и более баллов), сильное колебание уровня моря;

- ранний ледяной покров, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед;

- отрыв прибрежных льдов и др.

2.5. Гидрологические опасные явления:

- высокие уровни вод (наводнения), половодья;

- заторы и зажоры, низкие уровни вод и др.

2.6. Гидрогеологические опасные явления:

- низкие уровни грунтовых вод;

- высокие уровни грунтовых вод.

2.7. Природные пожары:

- лесные пожары«+»;

- пожары степных и хлебных массивов«+»;

- торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

2.8. Инфекционные заболевания людей:

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний«+»;

- Групповые случаи опасных инфекционных заболеваний«+» и др.

2.9. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных:

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний«+»;

- инфекционные заболевания не выявленной этиологии «+» и др.

2.10. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями:

- массовое распространение вредителей растений «+»;

- болезни не выявленной этиологии «+» и др.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши (почвы, недр, ландшафта):

- катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверхности из-за выработки недр при добыче полезных ископаемых и другой деятельности человека «+»;

- наличие тяжелых металлов (в том числе радионуклидов) и других вредных веществ в почве (грунте) сверх предельно допустимых концентраций «+»;

- интенсивная деградация почв, опустынивание на обширных территориях из-за эрозии, засоления, заболачивания почв и др.;

- кризисные ситуации, связанные с истощением не возобновляемых природных ископаемых;

- критические ситуации, вызванные переполнением хранилищ (свалок) промышленными и бытовыми отходами, загрязнением ими окружающей среды.

3.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и свойств атмосферы (воздушной среды):

- резкие изменения погоды или климата в результате антропогенной деятельности «+»;

- превышение ПДК вредных примесей в атмосфере «+»;

- температурные инверсии над городами;

- "кислородный" голод в городах;

- значительное превышение предельно допустимого уровня городского шума;

- образование обширной зоны кислотных осадков;

- разрушение озонового слоя атмосферы;

- значительные изменения прозрачности атмосферы.

3.3. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния гидросферы (водной среды):

- недостаток питьевой воды вследствие истощения водных источников или их загрязнения«+»;

- истощение водных ресурсов, необходимых для организации хозяйственно - бытового водоснабжения и обеспечения технологических процессов «+»;

- нарушение хозяйственной деятельности и экологического равновесия вследствие загрязнения зон внутренних морей и мирового океана.

Каждая чрезвычайная ситуация характеризуется своеобразием последствий, причиняемых здоровью людей и народному хозяйству. Наиболее тяжкие последствия приносят природные катастрофы и стихийные бедствия. Анализ показывает, что 90% из них приходится на четыре вида: наводнения - 40%, тайфуны - 20%, землетрясения и засуха - по 15%. По числу пострадавших и разрушительному действию, тайфуны и сильные землетрясения (8 и более баллов) сравнимы с ядерными взрывами.

В настоящее время на территории Российской Федерации ежегодно происходит примерно 1,5 тыс. крупных чрезвычайных ситуаций. В них страдает более 10 тыс. человек, из которых более 1 тыс. погибает. И это без учета самых массовых происшествий – дорожно-транспортных, уносящих ежегодно 30 и более тыс. жизней россиян.

## Предложения по повышению устойчивости функционирования
Огибнянского поселения в ЧС техногенного и природного характера.

Для нормального функционирования Огибнянского сельского поселения необходимо  выполнить  следующие мероприятия:

- Все потенциально опасные объекты, расположенные на территории поселения, должны иметь локальные системы оповещения, которые соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 01.03.1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

- На всех объектах экономики необходимо организовать пропускной режим. Большинство объектов экономики оборудовать техническими средствами охраны (на 65%). На каждом потенциально опасном объекте разработать планы по усилению охраны объекта в чрезвычайных ситуациях.

- На дальнейших стадиях проектирования рекомендуется предусматривать возможность использования подвальных, цокольных и первых этажей зданий для приспособления под  защитные сооружения в особый период.

- При проектировании и строительстве бань, рекомендуется предусмотреть приспособление их под санитарно-обмывочные пункты (СОП), в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85.

- При проектировании новых моек автомобилей рекомендуется предусмотреть возможность организации на них станций обеззараживания техники (СОТ) в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85.

- Для защиты  территории от неблагоприятного в гигиеническом отношении окружения, создание оптимальных микроклиматических условий, уменьшения запыленности, изоляции от шума должно предусматриваться озеленение не менее 10 % площади его территории.

- В соответствии с нормативными документами НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» на территории Огибнянского поселения необходимо предусмотреть строительство дополнительно пожарного депо в соответствии с условиями тушения возможных пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия (до 3 км).

- Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения связаны в основном с осуществлением своевременной реконструкции и капитального ремонта сетей ЖКХ, а также принятием специальных программ по указанным проблемам.

- В зоне паводка. 1% обеспеченности для защиты от затопления необходимо предусмотреть берегоукрепительные сооружения, своевременное информирование население о приближающей угрозе и его эвакуации.

Мероприятия по защите от паводков.

Одним из наиболее часто встречающихся опасных явлений на земле – это наводнение.  Многочисленные исследования показали, что главным фактором наблюдающегося в настоящее время роста ущерба от наводнений во всем мире является заселение паводкоопасных территорий (естественных и обвалованных пойм рек). Основными причинами большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны или изменения ветра в устье реки. В нашем случае затопление паводковыми водами возможны при прорыве дамб прудов, расположенных выше по течению реки Орлик и в случае интенсивного таяние снега в весенний период.

- В основном, территории поселения не подвержены затоплению паводковыми водами, не подвержены действию чрезвычайных ситуаций. Единственным неблагоприятным моментом является затопление части огородов и жилых домов в застройке, расположенной в основном  в северной части села Волково,  вблизи поймы р. Орлик. Под затопление попадает 36 жилых домов, которые расположены в основном на левобережной стороне р. Орлик.

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, основные усилия территориальной подсистемы (Чернянского района) сосредотачиваются на поддержании сил и средств в постоянной готовности по проведению  необходимых мероприятий, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций. С этой целью производится своевременное и взаимное информирование органов управления о складывающейся паводковой ситуации; на информировании населения о складывающейся обстановке, разъяснении правил поведения в период паводка; на создании необходимых запасов и средств для предупреждения и ликвидации ЧС; на восстановлении нарушенных коммуникаций, объектов энергетики, связи, дорожного хозяйства.

Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом времени упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями этой стихии. Масштабы наводнений, например, вызываемых весенними, летними или осенними паводками, могут прогнозировать за месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов (суток).

При значительном времени упреждения наводнения осуществляются мероприятия по возведению соответствующих гидротехнических сооружений на реках и в других местах предполагаемого - наводнения, по подготовке и проведению заблаговременной эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, по вывозу материальных ценностей из районов возможного затопления.

Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется специальным распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному телевидению; работающие, кроме того, оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и учебных заведений, а население, не занятое в производстве и сфере обслуживания,– через жилищно-эксплуатационные конторы и домоуправления. Населению сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а также другие сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым масштабом бедствия, временем его упреждения. При наличии достаточного времени население из угрожаемых районов эвакуируется вместе с имуществом. С этой целью каждой семье предоставляется автомобильный или гужевой транспорт с указанием времени его подачи.

Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся вне зон затопления. Расселение населения осуществляется в общественных зданиях или на жилой площади местных жителей.

В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок.

Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особых поведения и действий населения. Если люди проживают на первом этаже или других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом одноэтажный – занять чердачные помещения. При нахождении на работе по распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, занять возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные места или деревья, использовать различного рода плавающие предметы (например, камеры шин сельскохозяйственной техники).

Поиск людей на затопленной территории организуется и осуществляется немедленно, для этого привлекаются экипажи плавающих средств формирований гражданской обороны и все другие имеющиеся силы и средства.

При спасательных работах необходимо проявлять выдержку и самообладание, строго выполнять требования спасателей. Нельзя переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты и т. п.), поскольку это угрожает безопасности и спасаемых, и спасателей. Попав в воду, следует сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать поблизости плавающие или возвышающиеся над водой предметы, воспользоваться ими до получения помощи. Дорога, проходящая по дамбе, должна быть выполнена в незатопляемом варианте. Для этого необходимо выполнить соответствующие гидравлико-гидрологические расчеты и разработку проектно-строительных решений по укреплению верхового и низового откосов применительно к конкретным условиям подтопления и затопления, а также режимам протекания воды через дорогу. При этом должна быть устранена возможность фильтрации воды через тело земляного полотна, а также обеспечена защита подошвы этих откосов от подмыва в верхнем и нижнем бьефах.

В генеральном плане Огибнянского сельского поселения предусматривается постепенное переселение населения из затапливаемых районов. Новое строительство в этих районах генеральным планом не предусматривается. Хороший эффект от поднятия воды в реке дает и расчистка и углубление русла реки Орлик. Генеральным планом рекомендовано проводить такие работы.

Мероприятия гражданской обороны.

На сегодняшний день прогресс в наступательном вооружении достиг такого уровня, что уберечься и выжить при его применении практически невозможно. Поэтому главная политика – недопущения всеми имеющимися средствами войны.

Мероприятия по гражданской обороне должны разрабатываться специальной организацией.

В генеральном плане предусматриваются следующие мероприятия:

- сеть проектируемых улиц обеспечивает беспрепятственный выход населения из сел за пределы поселковой черты в случае необходимости;

- на откормочных комплексах необходимо предусматривать автономные системы электроснабжения;

- при оформлении заказов на проектирование новых общественных зданий и  в  многоэтажных жилых домах - предусматривать укрытия;

- при проектировании на новом месте пожарного депо необходимо также предусмотреть убежище для личного состава;

- в населенном пункте необходимо иметь специальный пункт управления объекта, со специальной связью, оповещением, электронным оборудованием,;

- при проектировании новых больничных корпусов предусматривать также защитные сооружения в подвальных помещениях;

- при проектировании складов для хранения пищевых продуктов не использовать горючих утеплителей и отделочных материалов;

- водозаборные скважины, которые подлежат консервации должны тампонироваться, оголовки действующих и проектируемых скважин должны обеспечивать их полную герметизацию;

- поселковые сети проводного вещания должны обеспечить бесперебойную работу в особом режиме;

- при угрозе нападения на предприятиях, жилых домах должны быть проведены мероприятия по светомаскировке (применения в темное время суток плотное затемнение окон).

- при жилых домах необходимо предусматривать семейные защитные сооружения в подвалах.

С целью обеспечения требований  Федерального Закона РФ "О гражданской обороне", Постановления Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", на территории Огибнянского поселения необходимо иметь защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны. В Огибнянском сельском поселении отсутствуют запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств в целях гражданской обороны. Не определена номенклатура и объемы запасов, исходя из их потребности в военное время для обеспечения населения и гражданских организаций гражданской обороны; созданию и содержанию запасов; осуществлению контроля за созданием, хранением и использованием запасов; отсутствуют планы гражданской обороны и защиты населения, не проводится подготовка и обучение населения в области гражданской обороны. Кроме того, необходимо в масштабе района создать резервы финансовых ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в каждом сельском поселении должны находиться  резервы финансовых ресурсов.

Противопожарные требования.

При проектировании генеральных планов необходимо соблюдать противопожарные требования:

1.  Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 13, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.

2.. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояния от границ застройки городских  поселений до лесных массивов

должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Противопожарные разрывы между зданиями.

Таблица № 24.

| Степень огнестойкости | Расстояния, м. при степени огнестойкости здания | Расстояния, м. при степени огнестойкости здания |
| --- | --- | --- |
| здания | III | IV, V |
| III IV, V | 8 10 | 10 15 |

Состав встроенных и встроенно-пристроенных помещений, помещений, размещаемых в подземных и цокольных этажах, а также помещений без естественного освещения в жилых, общественных и административных зданиях определяется в соответствии с положениями СНиП 31-01-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-05-2003, СНиП 21.02-97*, СНиП 2.07.01-89*.

При размещении в жилом здании помещений общественного назначения следует обеспечивать требования, изложенные в СНиП 31-01-2003, а также соблюдать гигиенические нормативы, в том числе шумозащищенности жилых помещений по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Последнее время участились случаи несанкционированного проникновения на общественные объекты с целью терроризма. Что бы защитить здания от вандалов и от пожара, рекомендуется на вновь проектируемых объектах общественного назначения устанавливать пожароохранную сигнализацию.

При проектировании охранной сигнализации в документации должны отражаться и конкретизироваться требования руководящих нормативных документов, обнаружение несанкционированного проникновения и информирование дежурного персонала. Основной целью проектирования охранной сигнализации является, прежде всего, обеспечение защиты объектов и снижение материального ущерба от проникновения посторонних лиц.  Мероприятия проводить по РД78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

Вновь проектируемые и уже имеющиеся объекты должны отвечать следующим требованиям: - должна быть обеспечена возможность проезда пожарных машин со всех сторон здания, в том числе к основным эвакуационным выходам из зданий и к выходам, ведущим к лифтам для пожарных подразделений.

- ширина проездов для пожарных машин должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане не менее 15 * 15 м.

- вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

РАЗДЕЛ 6.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. ТЭО.

6.1. Первоочередные мероприятия генерального плана.

Первоочередным этапом развития Огибнянского сельского поселения (до 1014 года) намечены к выполнению следующие мероприятия.

1. Население Огибнянского сельского поселения на первую очередь составит 990 человек.

2. Жилищный фонд планируется 30 тыс. м2 общей площади, причем новое строительство составит 0,6 тыс. м2 общей площади, в том числе:

• в селе Огибное – 0,4 тыс. м2;

• в селе Волково – 0,2 тыс. м2.

Снос на первую очередь планируется в размере 0,3тыс.м2.

3. Обеспеченность одного жителя жилой площадью составит 29,9 м2 общей площади.

4. Из общественной застройки на первую очередь планируется построить:

• здание скорой помощи на 2 машины;

• пождепо;

• ФОК.

5. Планируется создать новое кладбище.

6. Предусматривается строительство АЗС, СТО, пождепо.

7. Предлагается выполнить благоустройство скверов в с. Огибное и в с. Волково.

8. Необходимо выполнить благоустройство центральной площади села Огибное.

9. Заказать проект и построить главную улицу в с. Волкова, которая планируется с соблюдением нормативного уклона в асфальтобетонном исполнении, протяженностью 0.8 км.

10. Проложить новую магистральную транспортно-пешеходную улицу, соединяющую ул. Центральную и ул. Молодежную, вдоль существующего леса, протяженностью 0,8 км.

11. Для планируемой жилой и общественной застройки на первую очередь планируются следующие мероприятия:

- подключение ее к системе электроснабжения, газоснабжения;

- строительство очистных сооружений для села Огибное, производительностью 250 м3/сут.;

- строительство очистных сооружений для села Волково, производительностью 100 м3/сут.;

- организация вывоза стоков из выгребных ям жилой и общественной застройки.

В первую очередь для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения села Огибное необходимо:

- реконструкция существующего водозабора до производительности 500 м3/сут. (с учетом расхода на пожаротушение);

- для обеспечения санитарных требований по качеству воды необходимо строительство станций обеззараживания и обезжелезивания при водозаборе;

- предусмотреть строительство насосной станции 2-го подъема, производительностью до 75,37 м3/ч при водозаборе с насосами, оборудованными частотными преобразователями;

- прокладка новых сетей в южный район села Огибное;

- ремонт изношенных сетей с частичной заменой на новые (неметаллические).

В первую очередь для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения села Волково необходимо:

-  проведение расчетов по установлению санитарно-защитных зон и проведение химического анализа воды для определения возможности эксплуатации Волковского месторождения;

- для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к качеству питьевой воды необходимо увеличение глубины хотя бы одной из скважин при Волковском месторождении до 350-450м и замена насосов на насосы производительностью 11 м3/ч;

- ремонт изношенных разводящих сетей на новые, неметаллические.

Большой объем мероприятий по водоснабжению поселения связан с тем, что в поселении сейчас 100% износ водопроводных сетей. Поэтому необходимо особое внимание уделить первоочередным мероприятиям по водоснабжению.

6.2. Технико-экономические показатели.

Основные технико-экономические показатели генерального плана Огибнянского сельского поселения.

Таблица 25.

|  | ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. измерения | Современное состояние | Первая очередь 2010г. | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ В ГРАНИЦАХ ОГИБНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | га % | 6760,2 100 | 6760,2 100 | 6760,2 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельхоз назначения | « | 4982,0 73,7 | 4982,0 73,7 | 4960,2 73,4 |
|  | - земли промышленности и специального назначения | « | 14,0 0,2 | 14,0 0,2 | 50,8 0,8 |
|  | - земли лесного фонда | « | 655,0 9,7 | 655,0 9,7 | 655,0 9,7 |
|  | - земли запаса | « | 531,0 7,9 | 531,0 7,9 | 516,0 7,6 |
|  | - земли населенных пунктов |  | 578,2 8,6 | 578,2 8,6 | 578,2 8,6 |
|  | Земли населенных пунктов |  | 578,2 100 | 578,2 100 | 578,2 100 |
|  | в том числе: с. Огибное с. Волково | га % « | 374,78 64,8 203,42 35,2 | 374,78 64,8 203,42 35,2 | 374,78 64,8 203,42 35,2 |
| 1.1 | Территория с. Огибное, в том числе: | « | 374,78 100 | 374,78 100 | 374,78 100 |
| 1.1.1. | Селитебная территория, в том числе: | га / % | 264,38 70,5 | 265,98 71,0 | 281,58 75,1 |
|  | Жилых зон | « | 181,38 48,4 | 181,38 48,4 | 189,98 50,7 |
|  | Общественно-деловых зон | « | 32,8 8,8 | 32,8 8,8 | 37,8 10,1 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры в пределах прежних границ | « | 47,4 12,6 | 49 13,1 | 51 13,6 |
|  | Прочие территории | « | 2,8 0,7 | 2,8 0,7 | 2,8 0,7 |
| 1.1.2 | Рекреационная зона, в том числе: | « | 15,5 4,1 | 15,5 4,1 | 15,5 4,1 |
|  | лес | « | 0,7 0,2 | 0,7 0,2 | 0,7 0,2 |
|  | пруды | « | 0,3 0,1 | 0,3 0,1 | 0,3 0,1 |
|  | овраги, неудобья | « | 2,8 0,7 | 2,8 0,7 | 2,8 0,7 |
|  | кустарники | « | 11,7 3,1 | 11,7 3,1 | 11,7 3,1 |
| 1.1.3 | Сельхозугодия (пастбища) | « | 83,68 22,3 | 83,68 22,3 | 68,08 18,2 |
| 1.1.4 | Прочие территории | « | 11,22 3,0 | 9,62 2,6 | 9,62 2,6 |
| 1.2 | Территория с. Волково, в том числе: | « | 203,409 100 | 203,409 100 | 203,409 100 |
| 1.2.1. | Селитебная территория, в том числе: | га / % | 138,509 68,1 | 141 69,3 | 150,5 74,0 |
|  | Жилых зон | « | 107,82 53,0 | 108 53,1 | 115 56,5 |
|  | Общественно-деловых зон | « | 3,489 1,7 | 5,0 2,5 | 7 3,4 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры в пределах прежних границ | « | 27,2 13,4 | 28 13,8 | 28,5 14,0 |
| 1.2.2 | Рекреационная зона, в том числе: |  | 5,5 2,7 | 5,5 2,7 | 5,5 2,7 |
|  | овраги, неудобья |  | 1,5 0,7 | 1,5 0,7 | 1,5 0,7 |
|  | кустарники |  | 4 2,0 | 4 2,0 | 4 2,0 |
| 1.2.3 | Сельхозугодия, в том числе: |  | 59,4 29,2 | 56,909 28,0 | 47,409 23,3 |
|  | пашня |  | 6,4 3,1 | 6,4 3,1 | 5,4 2,7 |
|  | пастбища |  | 53 26,1 | 50,509 24,8 | 42,009 20,7 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Огибнянское сельское поселение, в том числе: | чел. | 1001 100 | 990 100 | 940 100 |
|  | с. Огибное |  | 661 66 | 653 66 | 630 67 |
|  | С. Волково |  | 340 34 | 337 34 | 310 33 |
|  | Возрастная структура населения поселения | тыс. чел/ % | 9,069 100 | 10,13 100 | 14,7 100 |
|  | Дети от 0 до 15 лет | « | 1338 14,7 | 1620 16 | 2381 16,2 |
|  | Население трудоспособного возраста, в том числе: | « | 6094 67,2 | 6433 63,5 | 9276 63,1 |
|  | Мужчины 16 - 59 | « | 2670 29,8 | 3028 29,9 | 4426 29,9 |
|  | Женщины 16 – 54 лет | « | 2741 36.1 | 3405 33,6 | 4850 33,0 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | « | 1637 18,1 | 2077 20,5 | 3043 20,7 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд Огибнянского сельского поселения | Тыс. м2 | 30,0 | 30,0 | 32,9 |
| 3.1 | с. Огибное | Тыс. м2/ % « | 20,6 100 | 20,6 100 | 22,0 100 |
|  | Существующий жилищный фонд, в том числе: | « | 20,6 100 | 20,2 98 | 20,1 91,4 |
|  | • индивидуальная застройка | « | 20,6 100 | 20,2 98 | 20,1 91,4 |
|  | • многоэтажное жилье | « | - | - | - |
|  | Новое строительство, в том числе | « | - | 0,4 2 | 1,9 8,6 |
|  | • индивидуальная застройка | « | - | 0,4 2 | 1,9 8,6 |
|  | • многоэтажное жилье | « | - | - | - |
| 3.2 | с. Волково | Тыс. м2/ % | 9,4 100 | 9,4 100 | 10,9 100 |
|  | Существующий жилищный фонд, в том числе: |  | 9,4 100 | 9,2 97,9 | 9,2 84,4 |
|  | •индивидуальная застройка |  | 9,4 100 | 9,2 97,9 | 9,2 84,4 |
|  | •многоэтажное жилье |  | - | - | - |
|  | Новое строительство, в том числе | « | - | 0,2 2 | 1,7 15,6 |
|  | • индивидуальная застройка • многоэтажная застройка | « « | - | 0,2 2 | 1,7 15,6 |
| 4. | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 4.1. | с. Огибное |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 15 | 15 | 15 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | - | - | 106 |
| 4.1.3 | Учреждение здравоохранения: |  |  |  |  |
|  | Амбулатория, аптека, физиокабинет, стоматология, процедурный кабинет, кабинет врача | здание | - | - | 1 здание |
|  | Станция скорой помощи | машина | - | 2 машины | 2 машины |
| 4.1.4 | Досуговые учреждения - клуб | мест | - | - | 160 |
| 4.1.5 | Спортивные учреждения: |  |  |  |  |
|  | ФОК | здание | - | - | 1 здание |
|  | Стадион, спортивные площадки | единиц |  |  | 4 |
| 4.1.6 | Учреждения торговли и питания |  |  |  |  |
|  | Дом быта | раб. мест | - | - | 7 мест |
|  | Магазины | м2 торг. пл. | 80 | 100 | 220 |
|  | Столовая | мест | 30 | 30 | 30 |
| 4.1.7 | Учреждения административно-коммунального назначения |  |  |  |  |
|  | Коммунально-технический сектор | м2 | - | - | 45 |
|  | Бани | мест | - | - | 7 мест |
|  | Пождепо | машина |  |  | 2 машины |
|  | Гостиница | мест | - | - | 6 мест |
| 4.1.8 | Благоустроенное кладбище | га | - | 3 | 3 |
| 4.2. | с. Волково |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | 10 |
| 4.2.2 | Общеобразовательные школы | мест | - | - | - |
| 4.2.3 | Учреждение здравоохранения: |  |  |  |  |
|  | Амбулатория, аптека, кабинет врача | здание | - | - | В помещении дома культуры |
| 4.2.4 | Досуговые учреждения - клуб | мест | 80 | 80 | реконструкция |
| 4.2.5 | Спортивные учреждения: |  |  |  |  |
|  | Стадион, спортивные площадки | единиц | - | - | 4 |
| 4.2.6 | Учреждения торговли и питания |  |  |  |  |
|  | Дом быта | раб. мест | - | - | 3 мест |
|  | Магазины | м2 торг. пл. | 18 | 18 | 80 |
|  | кафе | мест | - | - | 10 |
| 4.2.7 | Учреждения административно-коммунального назначения |  |  |  |  |
|  | Коммунально-технический сектор | м2 | - | - | 45 |
|  | Пождепо | машина |  |  | в с. Огибное |
| 4.2.8 | Благоустроенное кладбище | га | - | - | в с. Огибное |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1. | Внешние автодороги (новое строительство) | км | - | - | 12,4 |
| 5.2. | Внутренняя сеть улиц и дорог, в том числе: | км |  |  | 9,1 |
|  | с. Огибное | км |  |  | 6,7 |
|  | с. Волково | км |  |  | 2,4 |
| 5.3. | Автозаправочные станции | объект | - | - | 1 объект |
| 5.4. | Станции техобслуживания | объект | - | - | 1 объект |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Суммарное водопотребление в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды; - на производственные нужды; - на пожаротушение | тыс. м3/сут | 0,18 0,144 0,036 - | 0,5 0,314 0,078 0,108 | 0,476 0,294 0,074 0,108 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Мощность головных сооружений водопровода - село Огибное - Волковское месторождение | м3/ч | 2,7 - | 75,37 11 | 75,37 74 |
| 6.1.4 | Потребление в среднем на одного человека, в том числе: - на полив | л/сут на чел. | - - | 300 50 | 300 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | ~12,5 | 20,0 | 42,0 |
| 6.1.6 | Обеспеченность водой жилищного фонда поселка | % | - | 70 | 100 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод в том числе: - хозяйственно-бытовые стоки; - производственные стоки: | тыс. м3/сут | - - - | 0,338 0,321 0,017 | 0,317 0,301 0,016 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений - бытовой канализации; | тыс. м3/сут | - | 0,35 | 0,35 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей в т.ч. - самотечная канализация - напорная канализация | км | - - | - - | 24,6 11,3 |
| 6.2.4 | Обеспеченность бытовой канализацией жилищного фонда поселка | % | - | - | 100 |
| 6.3. | Электропотребление всего |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Существующая потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |  |
|  | с. Огибное | кВт | 321 | 330 |  |
|  | с. Волково | кВт | 158 | 160 |  |
|  | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды новой индивидуальной и общественной застройки |  |  |  |  |
|  | с. Огибное | кВт |  |  | 235,9 |
|  | с. Волково | кВт |  |  | 154,1 |
|  | Горнолыжная база | кВт |  |  | 150 |
|  | Зона сельского туризма | кВт |  |  | 50 |
|  | Источники покрытия нагрузок: п/ст «Орлик» 35/10 кВ, п/ст «Чернянка» 110/35/10 кВ; п/ст «Долгая Поляна» 110/35/10 кВ. | п/ст | - | - | - |
|  | в рассматриваемый период будет построено 4 КТП. | Шт. |  |  | 4 |
| 6.4. | Телефонизация | Номеров |  |  |  |
|  | с. Огибное | « | 97 | 100 | 100 |
|  | с. Волково | « | 49 | 52 | 60 |
|  | Горнолыжная база | « | - | - | 50 |
|  | Зона сельского туризма | « | - | - | 10 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | На перспективу теплоснабжение осуществляется от локальных газогенераторов, установленных в каждом проектируемом объекте |  | - | - | - |
| 6.6. | Газоснабжение | Тыс. нм3/год | Нет данных | Нет данных | 443,7 |
|  | Проектируемые ШРП | Шт. |  |  | 3 |
| 6.7. | Мусороудаление - вывозная система на усовершенствованную мурсоросвалку | га | 3 | 3 | 8 |